MASTER AUTODIDACTE EN ROBOTIQUE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Niveau Ingénieur – Version 2026

TABLE DES MATIÈRES GÉNÉRALE

Préface

- Pourquoi ce manuel ?

- À qui s'adresse cette formation ?

- Comment utiliser ce livre ?

- Matériel recommandé

- Logiciels utilisés

- Conseils d'organisation

- Compétences visées

- Métiers accessibles

LIVRE I — Les Fondations

Phase 0 — Préparation de l'environnement

0.1 Présentation du Master et des métiers de la robotique IA
0.2 Installation de l'environnement de développement
0.3 Linux, Git, Docker et outils professionnels
0.4 Méthodologie de travail, veille technologique et portfolio

Phase 1 — Programmation et Fondamentaux scientifiques

1.1 Python pour la robotique
1.2 Python avancé et programmation orientée objet
1.3 C++ moderne I
1.4 C++ moderne II
1.5 Mathématiques pour la robotique (algèbre linéaire)
1.6 Géométrie 2D/3D et transformations
1.7 Calcul différentiel, optimisation et Jacobiennes
1.8 Probabilités, statistiques et filtrage bayésien
1.9 Linux professionnel, Git avancé et Docker
1.10 Projet intégrateur n°1

LIVRE II — Robotique logicielle

Phase 2 — ROS2

2.1 Découverte de ROS2
2.2 Architecture ROS2
2.3 Communication (Topics)
2.4 Services et Actions
2.5 Paramètres, Launch et configuration
2.6 Création d'un package professionnel
2.7 TF2 et gestion des repères
2.8 QoS, DDS et optimisation des communications
2.9 Intégration complète d'Atlas One
2.10 Projet ROS2 complet

Phase 3 — Simulation robotique professionnelle

3.1 Gazebo, RViz2 et architecture d'un robot simulé
3.2 Installation professionnelle de Gazebo
3.3 Architecture d'un robot ROS2 simulé
3.4 Découverte complète de RViz2
3.5 URDF et modélisation d'Atlas One
3.6 Xacro, inerties et modélisation physique
3.7 Roues, articulations et cinématique
3.8 Capteurs (LiDAR, caméra, IMU)
3.9 ros2_control et contrôle des actionneurs
3.10 Intégration finale, audit et démonstration

LIVRE III — Navigation autonome

Phase 4 — Localisation, SLAM et Navigation

4.1 Architecture de la navigation autonome
4.2 Cinématique avancée des robots mobiles
4.3 Odométrie
4.4 Fusion de capteurs avec robot_localization
4.5 Localisation avec AMCL
4.6 Théorie complète du SLAM
4.7 GMapping
4.8 Cartographer
4.9 RTAB-Map
4.10 Navigation2
4.11 Costmaps
4.12 Planification de trajectoire
4.13 Contrôleurs de suivi
4.14 Évitement dynamique d'obstacles
4.15 Recovery Behaviors
4.16 Optimisation des performances
4.17 Débogage avancé
4.18 Capstone Navigation

LIVRE IV — Perception

Phase 5 — Vision par ordinateur

5.1 Fondamentaux d'OpenCV
5.2 Images numériques
5.3 Filtrage et amélioration d'image
5.4 Détection de contours
5.5 Morphologie mathématique
5.6 Calibration des caméras
5.7 Détection de caractéristiques
5.8 Vision stéréoscopique
5.9 OpenCV avancé
5.10 Projet Vision

Phase 6 — Vision 3D et perception

6.1 Caméras RGB-D
6.2 Intel RealSense
6.3 Nuages de points
6.4 Open3D
6.5 Point Cloud Library (PCL)
6.6 ICP et enregistrement de nuages
6.7 Fusion LiDAR–Caméra
6.8 Calibration multi-capteurs
6.9 Localisation et reconstruction 3D
6.10 Projet Perception 3D

LIVRE V — Intelligence Artificielle

Phase 7 — Machine Learning

7.1 Python scientifique
7.2 NumPy
7.3 Pandas
7.4 Régression
7.5 Classification
7.6 SVM
7.7 Arbres de décision et ensembles
7.8 Clustering
7.9 Scikit-Learn
7.10 Projet Machine Learning

Phase 8 — Deep Learning pour la robotique

8.1 Réseaux de neurones
8.2 PyTorch
8.3 CNN
8.4 ResNet
8.5 Vision Transformers
8.6 YOLO
8.7 Segmentation
8.8 Foundation Models
8.9 Optimisation GPU
8.10 Déploiement IA sur robot
8.11 Vision-Language-Action Models
8.12 Projet IA Robotique

LIVRE VI — Robotique avancée

Phase 9 — Manipulation robotique

9.1 Cinématique directe
9.2 Cinématique inverse
9.3 Jacobiennes
9.4 Planification de mouvement
9.5 MoveIt2
9.6 Pinocchio
9.7 Grasp Planning
9.8 Collision et planification
9.9 Robotique collaborative
9.10 Projet Manipulation

Phase 10 — Robotique industrielle et systèmes embarqués

10.1 ROS-Industrial
10.2 ABB
10.3 KUKA
10.4 FANUC
10.5 Universal Robots
10.6 PLC et OPC-UA
10.7 EtherCAT
10.8 micro-ROS
10.9 Temps réel et Edge Computing
10.10 Projet Robotique industrielle

LIVRE VII — Déploiement IA et Cloud Robotics

Phase 11 — Déploiement IA

11.1 CUDA
11.2 TensorRT
11.3 ONNX
11.4 NVIDIA Jetson
11.5 Docker avancé
11.6 Kubernetes
11.7 CI/CD
11.8 MLOps
11.9 Cloud Robotics
11.10 Isaac Sim et Isaac Lab
11.11 Jumeaux numériques (Digital Twins)
11.12 Projet Edge AI

LIVRE VIII — Projet de fin d'études

Phase 12 — Atlas One

12.1 Cahier des charges
12.2 Architecture logicielle
12.3 Architecture électronique
12.4 Conception mécanique
12.5 Développement ROS2
12.6 Perception
12.7 Navigation autonome
12.8 IA embarquée
12.9 Validation, tests et optimisation
12.10 Soutenance technique et portfolio

LIVRE IX — Recherche, Innovation et Carrière (nouveau)

Phase 13 — Devenir un ingénieur robotique IA de haut niveau

13.1 Lecture d'articles scientifiques (ICRA, IROS, RSS, CoRL)
13.2 Reproduction d'un article de recherche
13.3 Optimisation et benchmarking
13.4 Architecture logicielle à grande échelle
13.5 Open Source et contribution ROS
13.6 Préparation aux entretiens techniques
13.7 Construction d'un portfolio GitHub professionnel
13.8 Personal Branding (LinkedIn, CV, conférences)
13.9 Création d'un projet personnel différenciant
13.10 Feuille de route des cinq prochaines années

Annexes

- A. Linux : commandes essentielles

- B. Git & GitHub

- C. Docker

- D. ROS2 Cheat Sheet

- E. C++ Cheat Sheet

- F. Python Cheat Sheet

- G. OpenCV Cheat Sheet

- H. PyTorch Cheat Sheet

- I. Mathématiques de référence

- J. Bibliographie

- K. Ressources gratuites

- L. Glossaire

- M. Préparation aux entretiens techniques

- N. Index

Phase 0 – Préparation

Partie 0.1 – Présentation du cursus et préparation du poste de travail

Objectif de cette partie

Bienvenue dans ce Master autodidacte en Robotique et Intelligence Artificielle.

L'objectif de cette formation est simple :

Former en un an un ingénieur Robotique IA capable de concevoir, développer, entraîner, déployer et maintenir des systèmes robotiques intelligents au niveau attendu par les entreprises les plus exigeantes.

À la fin de ce cursus, tu devras être capable de réaliser seul un robot autonome complet, depuis sa conception mécanique jusqu'au déploiement d'algorithmes d'intelligence artificielle embarqués.

Cette formation est inspirée des meilleurs programmes de :

- Carnegie Mellon University (CMU)

- MIT

- Stanford University

- ETH Zürich

- EPFL

- Georgia Tech

- NVIDIA Deep Learning Institute

mais adaptée à un apprentissage progressif destiné à un débutant motivé.

Les métiers accessibles

À l'issue de cette formation, tu pourras prétendre à des postes tels que :

Robotique

- Robotics Software Engineer

- Robotics Engineer

- ROS2 Developer

- Robot Integration Engineer

- Motion Planning Engineer

- Autonomous Systems Engineer

- Embedded Robotics Engineer

Intelligence Artificielle

- Machine Learning Engineer

- Computer Vision Engineer

- Deep Learning Engineer

- AI Robotics Engineer

- Reinforcement Learning Engineer

Robotique industrielle

- Automation Engineer

- Controls Engineer

- Robot Programmer

- Industrial Robotics Engineer

Robotique mobile

- SLAM Engineer

- Navigation Engineer

- Perception Engineer

Les entreprises visées

Ce cursus est conçu pour permettre de postuler dans des entreprises telles que :

Robotique

- Boston Dynamics

- NVIDIA

- Agility Robotics

- Figure AI

- Sanctuary AI

- PAL Robotics

- Exotec

- Wandercraft

Automobile

- Tesla

- Mercedes-Benz

- BMW

- Renault

- Stellantis

Défense / Aéronautique

- Safran

- Thales

- Airbus

- MBDA

- Naval Group

- Dassault Aviation

Robotique industrielle

- ABB Robotics

- KUKA

- FANUC

- Universal Robots

- Siemens

- Schneider Electric

Organisation générale du cursus

Durée :

52 semaines

Temps de travail :

24 à 30 heures par semaine

Volume total :

≈ 1400 heures

Répartition

| Domaine | Temps |
| --- | --- |
| Mathématiques | 12 % |
| Python | 8 % |
| C++ | 12 % |
| Linux | 5 % |
| ROS2 | 15 % |
| Vision | 10 % |
| IA | 15 % |
| Robotique | 15 % |
| Projets | 8 % |

Philosophie pédagogique

Le cursus repose sur quatre principes.

1. Comprendre

Ne jamais utiliser une bibliothèque sans comprendre ce qu'elle réalise.

Avant PyTorch, nous coderons un réseau de neurones.

Avant ROS2 Navigation, nous implémenterons A*.

Avant EKF, nous coderons un filtre de Kalman simple.

2. Construire

Chaque nouvelle notion sera immédiatement utilisée dans un projet concret.

Aucune semaine ne sera uniquement théorique.

3. Documenter

Tout ce qui est développé sera publié sur GitHub.

Chaque projet comprendra :

- README

- Documentation

- Images

- Architecture

- Vidéo de démonstration

À la fin de la formation, tu disposeras d'un véritable portfolio.

4. Produire du code professionnel

Nous appliquerons les bonnes pratiques utilisées dans les entreprises :

- Clean Code

- Git

- Tests unitaires

- Documentation

- Docker

- CI/CD

- Architecture logicielle

Les compétences finales

À la fin du cursus, tu maîtriseras :

Programmation

✓ Python avancé

✓ C++ moderne

✓ Bash

✓ SQL

IA

✓ Machine Learning

✓ Deep Learning

✓ CNN

✓ Transformers

✓ YOLO

✓ Reinforcement Learning

✓ Vision-Language Models

Robotique

✓ ROS2

✓ Gazebo

✓ Isaac Sim

✓ MoveIt2

✓ Navigation2

✓ SLAM

✓ Contrôle

✓ Planification

Vision

✓ OpenCV

✓ PCL

✓ Open3D

✓ Intel RealSense

✓ LiDAR

Robotique industrielle

✓ ABB

✓ FANUC

✓ KUKA

✓ OPC-UA

✓ EtherCAT

Déploiement

✓ Docker

✓ TensorRT

✓ CUDA

✓ Jetson

✓ ONNX

Matériel recommandé

Le matériel est réparti en trois niveaux.

Niveau 1 – Débutant (≈ 800 €)

- PC portable

- Ryzen 7 / Intel i7

- 32 Go RAM

- SSD NVMe 1 To

Carte graphique : RTX 4060 (8 Go)

Cette configuration suffit pour environ 90 % de la formation.

Niveau 2 – Recommandé (≈ 1 500 €)

- Ryzen 9 ou Intel i9

- 64 Go RAM

- SSD 2 To

Carte graphique : RTX 4070 Super (12 Go)

Cette configuration permet d'entraîner confortablement des modèles de vision et d'IA.

Niveau 3 – Station de travail (≈ 2 500 €)

- Ryzen 9 9950X ou Intel Core Ultra 9

- 96 à 128 Go RAM

- SSD 4 To

Carte graphique :

RTX 5080 ou supérieure

Cette configuration est idéale pour les projets les plus exigeants.

Matériel robotique

Au fil de la formation, tu constitueras progressivement ton laboratoire.

Obligatoire

- Raspberry Pi 5

- NVIDIA Jetson Orin Nano

- Webcam USB HD

- LiDAR (LD06 ou RPLidar A1)

- IMU

- Encodeurs

- Châssis robot mobile

- Batterie Li-ion

Recommandé

- Intel RealSense D435i

- Bras robotique (xArm Lite, myCobot ou équivalent)

- STM32 Nucleo

- ESP32

- Oscilloscope USB

- Alimentation de laboratoire

- Imprimante 3D (ou accès à un fablab)

Logiciels utilisés

Tous les outils employés sont gratuits ou disposent d'une version gratuite.

Tu apprendras notamment :

- Ubuntu LTS

- VS Code

- Git

- GitHub

- Docker

- Python

- C++

- ROS2

- Gazebo

- Isaac Sim

- PyTorch

- OpenCV

- PCL

- Open3D

- MoveIt2

- TensorRT

- CUDA

Évaluation

Chaque semaine comportera :

- un cours ;

- des exercices ;

- un TP ;

- un mini-projet ;

- une auto-évaluation ;

- une checklist de compétences.

Tous les deux mois, un projet intégrateur permettra de consolider les acquis.

À la fin de l'année, tu réaliseras un projet de fin d'études : un robot autonome combinant navigation, perception, manipulation et intelligence artificielle, documenté comme un véritable projet d'ingénierie.

Conseils avant de commencer

- Sois régulier : 24 à 30 heures par semaine demandent de la discipline.

- Ne te contente pas de regarder des vidéos : code, expérimente et documente.

- Publie chaque projet sur GitHub.

- Constitue un carnet de notes techniques pour les notions importantes.

- N'hésite pas à approfondir certains sujets si tu en as le temps : la curiosité est un atout majeur en robotique.

Objectifs à atteindre avant de passer à la Partie 0.2

À l'issue de cette première partie, tu dois :

- Comprendre la structure globale du cursus.

- Connaître les compétences visées et les métiers associés.

- Avoir identifié le matériel et les logiciels dont tu auras besoin.

- Être prêt à préparer ton environnement de travail.

Phase 0 — Préparation de l'environnement

Partie 0.2

Linux et les outils indispensables du roboticien

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✓ Installer Ubuntu

✓ Utiliser le terminal Linux

✓ Comprendre l'arborescence Linux

✓ Installer VS Code

✓ Installer Git

✓ Utiliser GitHub

✓ Installer Docker

✓ Comprendre SSH

✓ Préparer un environnement professionnel de développement.

Pourquoi Linux ?

Une question revient souvent :

Pourquoi tous les roboticiens utilisent-ils Linux ?

La réponse est simple :

Parce que presque tous les robots professionnels fonctionnent sous Linux.

Quelques exemples :

| Robot | Système |
| --- | --- |
| Boston Dynamics Spot | Linux |
| TurtleBot | Ubuntu |
| Clearpath Husky | Ubuntu |
| NVIDIA Isaac | Ubuntu |
| ROS2 | Ubuntu |
| Universal Robots | Linux |
| ABB OmniCore | Linux |
| KUKA iiQKA | Linux |

Windows est excellent pour la bureautique et certains outils, mais il est très peu utilisé pour développer des robots.

Illustration 1

Robot

ROS2 Nodes

│

Ubuntu Linux

│

Drivers matériels

│

CPU ─ GPU ─ LiDAR ─ Caméra ─ IMU

Pourquoi Ubuntu ?

Ubuntu est aujourd'hui la distribution de référence pour la robotique.

Elle est utilisée par :

- ROS2

- NVIDIA Isaac

- Gazebo

- MoveIt2

- OpenCV

- PyTorch

Nous utiliserons :

Ubuntu 24.04 LTS

Pourquoi une version LTS ?

Parce qu'elle est maintenue pendant plusieurs années et bénéficie d'un excellent support.

Windows ou Ubuntu ?

| Critère | Windows | Ubuntu |
| --- | --- | --- |
| Jeux | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Robotique | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ROS2 | Moyen | Excellent |
| Docker | Bon | Excellent |
| CUDA | Bon | Excellent |
| IA | Bon | Excellent |

Pour cette formation, Ubuntu sera le système principal.

Installer Ubuntu

Deux possibilités :

Solution 1 (recommandée)

Double démarrage.

Tu disposes de :

Windows

Ubuntu

sur le même ordinateur.

Avantages :

- meilleures performances

- accès direct au GPU

- compatible ROS2

- compatible Isaac Sim

Solution 2

WSL2.

À privilégier uniquement si tu ne peux pas installer Ubuntu.

Encadré À retenir

Tous les grands laboratoires de robotique (CMU, ETH, MIT, NVIDIA, Boston Dynamics) développent sous Linux.

L'arborescence Linux

Contrairement à Windows, Linux n'utilise pas de lettres de lecteurs.

Tout commence par :

/

Exemple :

/

├── home

├── etc

├── usr

├── var

├── opt

├── bin

└── dev

Les dossiers importants

/home

Ton espace personnel.

C'est ici que seront stockés :

- tes projets

- tes notebooks

- tes modèles IA

- tes robots ROS2

/opt

Installation de logiciels.

ROS2 s'y trouve généralement.

/usr

Bibliothèques.

/etc

Configuration du système.

/var

Logs.

Très utile pour le debug.

TP

Dans le terminal :

pwd

ls

cd

mkdir

touch

cp

mv

rm

cat

Comprendre chacune de ces commandes.

Tableau récapitulatif

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| pwd | dossier actuel |
| ls | lister les fichiers |
| cd | changer de dossier |
| Cd .. | Dossier précédent |
| Cd / | Dossier racine |
| mkdir | créer un dossier |
| touch | créer un fichier |
| cp | copier |
| mv | déplacer |
| Rm | Supprimer fichier |
| Rmdir | Supprimer dossier |
| rm -r nom_du_dossier | Supprimer dossier plein |
| cat | afficher un fichier |

Exercice

Créer cette arborescence :

RobotMaster/

├── Python/

├── Cpp/

├── ROS2/

├── Docker/

├── AI/

├── Projects/

└── Notes/

VS Code

Pourquoi VS Code ?

Parce qu'il est devenu le standard.

Extensions indispensables :

- Python

- C++

- CMake

- Docker

- GitLens

- ROS

- Markdown

- YAML

Git

Git est indispensable.

Sans Git :

aucun recrutement sérieux.

Illustration

Local

↓

git add

↓

git commit

↓

GitHub

↓

Portfolio

Les commandes Git

git init

git status

git add

git commit

git push

git pull

git branch

git merge

Premier dépôt GitHub

Créer :

Robotics-Master

Ajouter :

README.md

Docker

Pourquoi Docker ?

Parce que :

"Ça marche sur mon PC"

n'est jamais une réponse acceptable en entreprise.

Docker garantit :

le même environnement partout.

Illustration

Docker

┌────────────┐

Ubuntu

Python

ROS2

OpenCV

PyTorch

──────────────

Même environnement

sur tous les PC.

TP Docker

Installer Docker.

Puis :

docker run hello-world

SSH

SSH permet de contrôler un robot à distance.

Exemple :

Laptop

↓

WiFi

↓

Jetson Nano

↓

Robot

Sans écran.

Sans clavier.

VS Code + SSH

Nous apprendrons ensuite à :

développer directement

sur un Jetson

depuis le PC.

C'est exactement ce qui est fait en entreprise.

Organisation des projets

Créer :

RoboticsMaster

├── 01_Python

├── 02_CPP

├── 03_ROS2

├── 04_AI

├── 05_CV

├── 06_SLAM

├── 07_MoveIt

├── 08_RL

├── 09_FinalProject

Chaque dossier contiendra :

README.md

requirements.txt

src/

docs/

images/

videos/

tests/

Bonnes pratiques

Toujours :

✔ commenter le code

✔ utiliser Git

✔ faire des commits fréquents

✔ documenter

✔ tester

Les erreurs fréquentes

❌ Développer uniquement sous Windows

❌ Ne pas utiliser Git

❌ Mélanger tous les projets

❌ Télécharger des ZIP au lieu de cloner un dépôt

❌ Ne jamais documenter son travail

Mini-projet

Créer ton premier dépôt GitHub.

Créer l'arborescence complète.

Créer un README professionnel contenant :

- Présentation

- Objectifs

- Technologies utilisées

- Planning

- Licence

- Auteur

Questions d'entretien

- Pourquoi ROS2 est-il principalement utilisé sous Linux ?

- Quelle différence entre Docker et une machine virtuelle ?

- À quoi sert Git ?

- Quelle différence entre Git et GitHub ?

- Pourquoi utiliser SSH pour un robot ?

- Quelle est la différence entre /usr et /home sous Linux ?

Checklist de validation

À la fin de cette partie, tu dois être capable de :

- Installer Ubuntu.

- Naviguer dans le terminal Linux.

- Comprendre la structure des répertoires Linux.

- Utiliser les principales commandes Bash.

- Installer et configurer VS Code.

- Créer et gérer un dépôt Git.

- Publier un projet sur GitHub.

- Installer Docker et exécuter un premier conteneur.

- Comprendre le rôle de SSH pour l'administration de robots.

- Organiser un projet de manière professionnelle.

Partie 0.3

Premiers projets : mise en place d'un environnement de développement professionnel

Objectifs pédagogiques

À la fin de cette partie, tu seras capable de :

- Créer un espace de travail structuré.

- Initialiser un dépôt Git professionnel.

- Rédiger un README de qualité.

- Développer un premier programme Python.

- Développer un premier programme C++.

- Construire un premier conteneur Docker.

- Comprendre la structure d'un projet logiciel professionnel.

- Mettre en place un portfolio GitHub qui évoluera tout au long de l'année.

Pourquoi commencer par un projet ?

Une erreur fréquente chez les débutants consiste à accumuler des connaissances théoriques sans produire de réalisations concrètes.

Dans cette formation, chaque nouvelle compétence donnera lieu à un livrable.

Ainsi, à la fin du cursus, tu disposeras d'un portfolio démontrant concrètement ton savoir-faire.

Le projet fil rouge

Tout au long de cette année, tu développeras progressivement un robot autonome baptisé :

Atlas One

Pourquoi un projet unique ?

Dans l'industrie, les ingénieurs ne réalisent pas cinquante petits projets indépendants. Ils font évoluer un même système en y intégrant progressivement de nouvelles fonctionnalités.

Atlas One commencera comme un simple dépôt GitHub, puis deviendra successivement :

- un environnement logiciel ;

- un simulateur ;

- un robot mobile ;

- un système de navigation ;

- un système de vision ;

- un robot intelligent capable de percevoir son environnement et de prendre des décisions.

Schéma d'évolution du projet

Initialisation GitHub

│

▼

Premier code Python

│

▼

Premier programme C++

│

▼

Docker

│

▼

ROS2

│

▼

Simulation Gazebo

│

▼

Navigation autonome

│

▼

Vision par ordinateur

│

▼

Deep Learning

│

▼

Robot autonome complet

Organisation du dépôt GitHub

Créer un dépôt nommé :

Atlas-One

L'arborescence de départ sera la suivante :

Atlas-One/

├── README.md

├── LICENSE

├── .gitignore

├── docs/

├── images/

├── videos/

├── notebooks/

├── python/

├── cpp/

├── docker/

├── ros2_ws/

├── tests/

└── resources/

Pourquoi cette structure ?

Une structure cohérente facilite :

- la maintenance ;

- le travail en équipe ;

- la recherche de fichiers ;

- les revues de code.

C'est une compétence souvent évaluée en entretien.

Le fichier README

Le README est la première chose que voit un recruteur.

Il doit permettre de comprendre le projet en moins de deux minutes.

Il contiendra :

- Présentation du projet.

- Objectifs.

- Fonctionnalités.

- Technologies utilisées.

- Captures d'écran.

- Installation.

- Utilisation.

- Planning.

- Licence.

- Auteur.

Exemple de structure

# Atlas One

Robot autonome développé dans le cadre du Master Robotique IA.

## Objectifs

- Navigation autonome

- Vision

- IA

- Manipulation

## Technologies

- Python

- C++

- ROS2

- Docker

- OpenCV

- PyTorch

## Installation

...

## Utilisation

...

## Auteur

...

Premier programme Python

Créer le fichier :

python/main.py

Contenu :

def main():

print("Bienvenue dans le projet Atlas One !")

if __name__ == "__main__":

main()

Premier programme C++

Créer :

cpp/main.cpp

Contenu :

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << "Bienvenue dans Atlas One !" << std::endl;

return 0;

}

Compiler :

g++ main.cpp -o atlas

./atlas

Pourquoi apprendre Python et C++ ?

La robotique moderne repose sur ces deux langages.

| Python | C++ |
| --- | --- |
| IA | Temps réel |
| Prototypage | Performances |
| Scripts | ROS2 |
| Data Science | Contrôle moteur |

Tu apprendras à choisir le bon langage selon le contexte.

Premier Docker

Créer un fichier :

Dockerfile

Contenu :

FROM ubuntu:24.04

RUN apt update

CMD ["echo","Bonjour Atlas One"]

Construire l'image :

docker build -t atlas .

Exécuter :

docker run atlas

Pourquoi Docker ?

En entreprise, plusieurs développeurs travaillent sur un même projet.

Docker garantit que chacun utilise exactement les mêmes versions de logiciels, ce qui évite les problèmes de compatibilité.

Premier commit Git

git init

git add .

git commit -m "Initialisation du projet Atlas One"

Créer ensuite le dépôt distant et envoyer le code :

git branch -M main

git remote add origin <URL_DU_DEPOT>

git push -u origin main

Convention de commits

Au cours de la formation, nous utiliserons des messages de commit explicites :

feat: ajout du premier nœud ROS2

fix: correction du bug de navigation

docs: mise à jour du README

refactor: amélioration de l'architecture

test: ajout des tests unitaires

Cette convention est largement utilisée dans les projets open source.

Création d'une documentation

Dans le dossier docs/, créer un fichier journal.md.

Chaque semaine, y noter :

- les notions étudiées ;

- les difficultés rencontrées ;

- les solutions trouvées ;

- les pistes d'amélioration.

Cette habitude favorise la progression et sera précieuse lors de la préparation aux entretiens.

Mini-projet

À la fin de cette partie, tu dois disposer d'un dépôt GitHub contenant :

- une structure de projet propre ;

- un README complet ;

- un premier programme Python ;

- un premier programme C++ ;

- un Dockerfile fonctionnel ;

- un premier commit ;

- une documentation.

Exercice

Ajoute dans le README une section Roadmap indiquant les grandes étapes du projet Atlas One pour les douze prochains mois.

Exercice corrigé (exemple)

Une roadmap peut être présentée ainsi :

| Phase | Objectif |
| --- | --- |
| 0 | Environnement |
| 1 | Python & C++ |
| 2 | Linux |
| 3 | ROS2 |
| 4 | Robot mobile |
| 5 | Vision |
| 6 | IA |
| 7 | Navigation |
| 8 | Manipulation |
| 9 | Projet final |

Questions d'entretien

- Pourquoi utiliser Git plutôt qu'une simple sauvegarde de fichiers ?

- À quoi sert un README dans un projet professionnel ?

- Quels sont les avantages de Docker par rapport à une installation classique ?

- Dans quels cas privilégier Python plutôt que C++ en robotique ?

- Pourquoi structurer un projet dès le début ?

Erreurs fréquentes

❌ Commencer à coder sans organisation.
❌ Utiliser des noms de fichiers vagues (test.py, essai.cpp).
❌ Oublier le README.
❌ Faire un seul gros commit à la fin d'une journée.
❌ Négliger la documentation.

Checklist de validation

Avant de passer à la suite, tu dois pouvoir cocher toutes les cases :

- □ Dépôt GitHub créé.

- □ Structure du projet conforme.

- □ README professionnel rédigé.

- □ Premier programme Python fonctionnel.

- □ Premier programme C++ compilé.

- □ Premier conteneur Docker exécuté.

- □ Premier commit réalisé.

- □ Documentation de projet créée.

- □ Compréhension du rôle de Git, Docker et des deux langages

Partie 0.4

Méthodologie de travail, veille technologique et création d'un portfolio professionnel

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- Organiser ton apprentissage sur une année.

- Gérer ton temps efficacement.

- Construire un portfolio technique crédible.

- Effectuer une veille technologique.

- Utiliser l'IA comme assistant d'apprentissage.

- Adopter les méthodes de travail des ingénieurs en entreprise.

Pourquoi une méthodologie est-elle indispensable ?

La plupart des personnes qui abandonnent la robotique ne manquent pas d'intelligence.

Elles manquent de méthode.

La robotique est un domaine qui combine :

- mécanique ;

- électronique ;

- informatique ;

- mathématiques ;

- intelligence artificielle ;

- systèmes embarqués ;

- réseaux ;

- automatisme.

Sans une organisation rigoureuse, il est très facile de se disperser.

Le principe des 30 heures hebdomadaires

L'objectif est de travailler entre 24 et 30 heures par semaine.

Une répartition type pourrait être :

| Activité | Temps |
| --- | --- |
| Théorie | 8 h |
| Exercices | 4 h |
| TP | 10 h |
| Documentation | 2 h |
| Lecture / Veille | 2 h |
| Projet personnel | 4 h |

Le projet est volontairement majoritaire : c'est lui qui consolide les connaissances.

Une semaine type

| Jour | Activité |
| --- | --- |
| Lundi | Théorie + exercices |
| Mardi | Programmation |
| Mercredi | TP |
| Jeudi | Projet Atlas One |
| Vendredi | Lecture technique |
| Samedi | Intégration des acquis |
| Dimanche | Relecture, veille ou repos |

Cette organisation est un exemple ; elle pourra être adaptée selon tes contraintes.

Le carnet d'ingénieur

Chaque ingénieur tient des notes.

Je te recommande de créer un dossier Engineering Notebook (Markdown, Obsidian, Notion ou Jupyter).

Il contiendra notamment :

- concepts appris ;

- commandes Linux utiles ;

- erreurs rencontrées ;

- solutions ;

- idées de projets ;

- liens intéressants.

Ce carnet deviendra rapidement une référence personnelle.

Encadré — À retenir

Les meilleurs ingénieurs ne mémorisent pas tout : ils savent retrouver rapidement l'information et documentent leur travail.

Le portfolio

À la fin de l'année, ton GitHub devra être un véritable CV technique.

Il comprendra :

Atlas-One

Python Fundamentals

C++ Fundamentals

ROS2 Tutorials

OpenCV Projects

Deep Learning Projects

SLAM Projects

MoveIt2

Robot Navigation

Final Project

Chaque dépôt devra comporter :

- un README clair ;

- des captures d'écran ;

- des vidéos ;

- une architecture ;

- des tests ;

- une licence.

GitHub comme CV

Un recruteur technique consulte souvent un dépôt avant même l'entretien.

Un bon dépôt montre :

- la qualité du code ;

- la régularité des commits ;

- la documentation ;

- l'organisation.

Un dépôt vide ou mal structuré donne immédiatement une mauvaise impression.

La veille technologique

La robotique évolue rapidement.

Je te conseille de suivre régulièrement :

Entreprises

- NVIDIA Robotics

- Boston Dynamics

- Figure AI

- Agility Robotics

- Tesla Optimus

- Unitree Robotics

- Exotec

- Intrinsic (Google)

Blogs et sites

- ROS Discourse

- Open Robotics

- NVIDIA Developer Blog

- OpenCV Blog

- Hugging Face Blog

Chaînes YouTube

- MIT OpenCourseWare

- Stanford Online

- CMU Robotics Institute

- Cyrill Stachniss

- Sebastian Lague

- Two Minute Papers

Lire un article scientifique

Tu n'auras pas besoin de comprendre tous les détails d'un article.

Cherche d'abord à répondre à quatre questions :

- Quel problème est traité ?

- Quelle solution est proposée ?

- Quels sont les résultats ?

- Quelles sont les limites ?

Cette méthode suffit pour la majorité des lectures.

Utiliser l'IA intelligemment

Des outils comme ChatGPT peuvent accélérer l'apprentissage, à condition de les utiliser comme des assistants et non comme des substituts.

Exemples de bonnes pratiques :

- demander une explication d'un concept ;

- faire relire du code ;

- obtenir des pistes de débogage ;

- générer des jeux de tests ;

- reformuler une documentation.

À l'inverse, recopier systématiquement du code sans le comprendre est contre-productif.

Les erreurs fréquentes

- ❌ Regarder des vidéos sans pratiquer.

- ❌ Passer d'une technologie à une autre sans terminer un projet.

- ❌ Négliger la documentation.

- ❌ Vouloir tout apprendre en même temps.

- ❌ Oublier les bases pour aller trop vite vers l'IA.

Mini-projet

Créer un tableau de bord personnel comprenant :

- le planning hebdomadaire ;

- les objectifs mensuels ;

- les compétences à acquérir ;

- les projets terminés ;

- les difficultés rencontrées.

Tu pourras le mettre à jour chaque semaine.

Questions d'entretien

- Comment organises-tu ton apprentissage de nouvelles technologies ?

- Comment assures-tu une veille technique ?

- Comment documentes-tu tes projets ?

- Pourquoi est-il important de publier des projets sur GitHub ?

- Que fais-tu lorsque tu bloques plusieurs heures sur un problème ?

Checklist de validation

Avant de passer à la Phase 1, tu dois être capable de :

- □ Organiser ton temps de travail.

- □ Utiliser GitHub comme portfolio.

- □ Maintenir une documentation technique.

- □ Effectuer une veille technologique.

- □ Identifier des ressources fiables.

- □ Mettre en place une méthode de progression durable.

Conclusion de la Phase 0

À ce stade, tu as préparé ton environnement, compris les outils indispensables, mis en place ton projet fil rouge Atlas One et adopté une méthodologie de travail professionnelle.

Tu es désormais prêt à entrer dans le cœur de la formation.

LIVRE I — LES FONDATIONS

PHASE 1 — PROGRAMMATION ET FONDAMENTAUX SCIENTIFIQUES

Temps estimé : 30 heures

Difficulté : ⭐⭐☆☆☆

Prérequis :

- Phase 0 terminée

- Ubuntu installé

- VS Code installé

- Git installé

- GitHub créé

Partie 1.1 — Python pour l'Ingénieur Roboticien

Pourquoi Python est-il devenu le langage incontournable de la robotique moderne ?

# Objectifs du chapitre

À la fin de cette partie, tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi Python est utilisé en robotique

✅ Installer un environnement Python professionnel

✅ Écrire des programmes propres

✅ Comprendre les bases de la programmation

✅ Lire du code existant

✅ Résoudre de petits problèmes algorithmiques

✅ Utiliser les bonnes pratiques de développement

──────────────────────────────────────────────────

# Compétences développées

| Compétence | Avant | Après |
| --- | --- | --- |
| Lire un programme Python | ❌ | ✅ |
| Modifier un programme | ❌ | ✅ |
| Créer une fonction | ❌ | ✅ |
| Utiliser VS Code | ❌ | ✅ |
| Déboguer un programme simple | ❌ | ✅ |
| Organiser un projet Python | ❌ | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on Python ?

## Le problème

Imagine que tu travailles chez Exotec.

Ton robot autonome doit :

- lire une caméra

- détecter une palette

- calculer sa position

- envoyer un ordre au bras robotisé

Tu pourrais programmer cela en C++.

Mais développer chaque fonctionnalité prendrait beaucoup de temps.

Python permet de :

- tester rapidement une idée ;

- développer des algorithmes d’IA ;

- créer des outils de simulation ;

- manipuler des données ;

- entraîner des modèles de Deep Learning.

Python est donc devenu le langage privilégié pour le prototypage, la vision par ordinateur, l’intelligence artificielle et l’automatisation.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 En entreprise

Voici quelques exemples concrets :

NVIDIA

Python est utilisé pour entraîner des modèles IA avec PyTorch et TensorFlow.

Boston Dynamics

Les outils de simulation et certains scripts d’automatisation sont développés en Python.

Tesla

Les pipelines de données, les outils internes et de nombreuses applications IA utilisent Python.

Airbus

Les ingénieurs qualité et data utilisent Python pour automatiser les analyses et traiter les données de production.

──────────────────────────────────────────────────

# 🧠 Comment pense un ingénieur ?

Un bon ingénieur ne se demande pas :

“Quel langage est le meilleur ?”

Il se demande :

“Quel langage résout le problème le plus efficacement ?”

En robotique :

- Python = rapidité de développement

- C++ = performances temps réel

Les deux sont complémentaires.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un langage de programmation ?

Un ordinateur ne comprend que le langage machine (des suites de 0 et de 1).

Un langage de programmation permet d’écrire des instructions compréhensibles par l’humain, qui seront ensuite traduites en langage machine.

Python est un langage :

- interprété ;

- multiplateforme ;

- orienté objet ;

- très lisible.

Sa simplicité en fait un excellent choix pour apprendre la programmation.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi Python est-il si populaire ?

## Les avantages

- Syntaxe simple

- Immense communauté

- Bibliothèques très nombreuses

- Compatible avec Linux, Windows et macOS

- Utilisé dans l’IA, la robotique, le calcul scientifique et la cybersécurité

──────────────────────────────────────────────────

## Les inconvénients

- Plus lent que le C++

- Peu adapté au temps réel

- Consomme davantage de mémoire

Ces limites sont acceptables dans de nombreux cas grâce à la richesse de son écosystème.

──────────────────────────────────────────────────

# Les bibliothèques que nous utiliserons cette année

| Bibliothèque | Domaine |
| --- | --- |
| NumPy | Calcul scientifique |
| Pandas | Analyse de données |
| Matplotlib | Graphiques |
| OpenCV | Vision |
| PyTorch | Deep Learning |
| SciPy | Calcul numérique |
| ROS2 rclpy | Robotique |
| Open3D | Vision 3D |

──────────────────────────────────────────────────

# Installation de Python

Python est généralement déjà installé sous Ubuntu.

Vérifier la version :

python3 --version

Résultat attendu :

Python 3.12.x

──────────────────────────────────────────────────

# Installer pip

sudo apt install python3-pip

Vérifier :

pip3 --version

──────────────────────────────────────────────────

# Installer un environnement virtuel

Pourquoi ?

Chaque projet possède ses propres dépendances.

Il ne faut jamais installer toutes les bibliothèques directement dans le système.

Créer un environnement :

python3 -m venv .venv

Activation :

source .venv/bin/activate

Tu verras apparaître :

(.venv)

au début du terminal.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser un environnement virtuel ?

Imagine deux projets.

Projet A :

OpenCV 4.8

Projet B :

OpenCV 5.0

Si les deux utilisent la même installation Python, ils peuvent entrer en conflit.

Les environnements virtuels permettent d’isoler chaque projet.

C’est une pratique indispensable en entreprise.

──────────────────────────────────────────────────

# Premier programme Python

Créer :

hello.py

Contenu :

print("Bonjour Robotique IA !")

Exécution :

python3 hello.py

Résultat :

Bonjour Robotique IA !

──────────────────────────────────────────────────

# Comprendre ce premier programme

print() est une fonction.

Son rôle est d’afficher du texte dans le terminal.

Les guillemets indiquent une chaîne de caractères (string).

Cette première instruction paraît simple, mais elle introduit déjà trois concepts fondamentaux :

- les fonctions ;

- les chaînes de caractères ;

- la sortie standard.

──────────────────────────────────────────────────

# Les erreurs fréquentes

❌ Oublier les parenthèses :

print

❌ Oublier les guillemets :

print(Bonjour)

❌ Mélanger les majuscules :

Print("Bonjour")

Python est sensible à la casse.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini TP n°1

Créer un fichier :

presentation.py

Le programme doit afficher :

Bonjour !

Je m'appelle ...

Je suis ingénieur.

Je souhaite devenir Robotics AI Engineer.

Bienvenue dans mon projet Atlas One.

──────────────────────────────────────────────────

# Défi

Modifie ton programme afin qu’il affiche également la date du jour et la version de Python utilisée.

Indice : recherche les modules datetime et sys dans la documentation officielle.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

- Python est un langage simple, puissant et omniprésent en robotique.

- Il est particulièrement adapté au prototypage, à la vision par ordinateur et à l’intelligence artificielle.

- Les environnements virtuels sont indispensables pour gérer proprement les dépendances.

- Une bonne organisation du projet est aussi importante que le code lui-même.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Niveau Junior

- Pourquoi Python est-il populaire en robotique ?

- Quelle différence entre Python et C++ ?

- À quoi sert print() ?

- Pourquoi utiliser un environnement virtuel ?

## Niveau Confirmé

- Dans quels cas choisir Python plutôt que C++ ?

- Quels sont les principaux avantages de Python pour le Machine Learning ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À ce stade, ton dépôt Atlas-One doit contenir :

Atlas-One/

python/

hello.py

presentation.py

README.md

docs/

images/

videos/

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

Avant de poursuivre :

- [ ] Python fonctionne correctement.

- [ ] pip est installé.

- [ ] Un environnement virtuel est créé.

- [ ] Le premier programme s’exécute sans erreur.

- [ ] Le dépôt GitHub est mis à jour.

- [ ] Le mini TP est terminé.

──────────────────────────────────────────────────

# Ressources recommandées

## Documentation officielle

- Python Documentation

## Livres

- Python Crash Course — Eric Matthes

- Fluent Python — Luciano Ramalho

## Chaînes YouTube

- Corey Schafer

- ArjanCodes

- freeCodeCamp.org

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons dans la suite (Partie 1.1.2)

Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans le cœur du langage :

- les variables ;

- les types de données ;

- les opérateurs ;

- les entrées utilisateur ;

- les bonnes pratiques de nommage ;

- les premiers exercices d’algorithmique.

À partir de ce chapitre, nous commencerons à écrire de véritables programmes, qui serviront ensuite de base aux développements ROS2 et IA.

# 1.1.2 — Les variables, les types de données et les opérateurs

Temps estimé : 3 heures

Difficulté : ⭐⭐☆☆☆

Prérequis :

Chapitre 1.1.1 terminé

Python installé

VS Code configuré

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre ce qu’est une variable

✅ Choisir le bon type de données

✅ Manipuler les nombres

✅ Manipuler du texte

✅ Utiliser les opérateurs Python

✅ Comprendre les conversions de type

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on cela ?

Imaginons que ton robot mobile doive connaître :

- sa vitesse

- son niveau de batterie

- sa température

- sa position

- son nom

Toutes ces informations doivent être stockées quelque part.

En programmation, on utilise des variables.

Une variable est un espace mémoire qui permet de stocker une information afin de la réutiliser plus tard.

Sans variables, aucun programme complexe ne pourrait fonctionner.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 En entreprise

Chez Boston Dynamics, un robot Spot stocke en permanence :

- sa vitesse

- l’état de ses moteurs

- les données de l’IMU

- la charge restante de la batterie

- la position de chacun de ses articulations

Toutes ces informations sont représentées par des variables.

──────────────────────────────────────────────────

# Une première variable

nom = "Atlas One"

Ici :

nom

est le nom de la variable.

Atlas One

est la valeur.

On peut ensuite afficher cette valeur :

print(nom)

Résultat :

Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# Comment fonctionne une variable ?

Imagine une boîte.

Sur cette boîte est écrit :

nom

À l’intérieur se trouve :

Atlas One

Lorsque Python lit :

print(nom)

il ouvre simplement la boîte et affiche son contenu.

──────────────────────────────────────────────────

# Les principaux types de données

Python possède plusieurs types.

Nous utiliserons principalement :

| Type | Exemple | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| int | 25 | nombres entiers |
| float | 2.54 | nombres décimaux |
| str | “Robot” | texte |
| bool | True | vrai ou faux |

──────────────────────────────────────────────────

# Les entiers

nombre = 42

print(nombre)

Résultat

42

──────────────────────────────────────────────────

# Les nombres décimaux

temperature = 36.8

Les décimaux sont appelés :

float

Pourquoi ?

Parce qu’ils utilisent la représentation floating point (virgule flottante).

──────────────────────────────────────────────────

# Les chaînes de caractères

robot = "Atlas"

Les chaînes permettent de stocker :

- un nom

- une phrase

- un message

- une commande

──────────────────────────────────────────────────

# Les booléens

Un booléen possède seulement deux états.

True

ou

False

Exemple :

batterie_faible = False

Très utilisé dans les robots :

Obstacle détecté ?

True

False

──────────────────────────────────────────────────

# Connaître le type d’une variable

Python fournit :

type()

Exemple

vitesse = 12.5

print(type(vitesse))

Résultat

<class 'float'>

──────────────────────────────────────────────────

# Les règles de nommage

Bon exemple

robot_name

battery_level

motor_speed

Mauvais exemple

a

x

test2

aaa

Une variable doit être compréhensible.

Imagine qu’un collègue lise ton code dans six mois.

──────────────────────────────────────────────────

# Convention PEP8

En Python, on écrit :

battery_level

et non

BatteryLevel

Cette convention est utilisée dans pratiquement tous les projets professionnels.

──────────────────────────────────────────────────

# Les opérateurs

Addition

4 + 2

Soustraction

4 - 2

Multiplication

4 * 2

Division

4 / 2

Puissance

2 ** 5

Modulo

13 % 5

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi le modulo est-il utile ?

Exemple.

Un robot prend une photo toutes les cinq secondes.

Le modulo permet de vérifier facilement :

Temps écoulé divisible par 5 ?

Si oui :

→ prendre une photo.

──────────────────────────────────────────────────

# Les opérateurs de comparaison

==

Égal

!=

Différent

>

Supérieur

<

Inférieur

>=

Supérieur ou égal

<=

Inférieur ou égal

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple

temperature = 42

print(temperature > 40)

Résultat

True

──────────────────────────────────────────────────

# Les opérateurs logiques

Python possède trois opérateurs logiques.

and

or

not

Exemple

batterie = 80

obstacle = False

print(batterie > 20 and obstacle == False)

Résultat

True

──────────────────────────────────────────────────

# Conversion de type

Il est parfois nécessaire de convertir une variable.

Exemple

age = "25"

Ici

age

est un texte.

Pour obtenir un entier :

age = int(age)

──────────────────────────────────────────────────

Autres conversions :

float()

str()

bool()

──────────────────────────────────────────────────

# Les erreurs fréquentes

❌

age = "20"

print(age + 5)

Erreur.

Pourquoi ?

Parce que Python refuse d’additionner une chaîne et un entier.

Il faut convertir :

print(int(age) + 5)

──────────────────────────────────────────────────

# Mini TP

Créer le programme :

robot_info.py

Le programme doit contenir :

- le nom du robot

- sa vitesse

- son poids

- son niveau de batterie

- son état

Puis afficher :

===== ROBOT =====

Nom :

...

Vitesse :

...

Poids :

...

Batterie :

...

Etat :

...

──────────────────────────────────────────────────

# Défi

Calculer la distance parcourue par un robot.

Données :

Vitesse :

1.25 m/s

Temps :

240 s

Afficher :

Distance parcourue : xxx m

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Une variable est une information stockée en mémoire.

Choisir un nom clair est une bonne pratique essentielle.

Les quatre types principaux sont :

- int

- float

- str

- bool

Les conversions de type sont très fréquentes.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

Junior

- Quelle est la différence entre int et float ?

- À quoi sert type() ?

- Quelle différence entre = et == ?

Confirmé

- Pourquoi Python est-il dynamiquement typé ?

- Dans quels cas utiliser bool ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

Ajouter :

python/

variables.py

types.py

robot_info.py

Mettre à jour le README.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Je sais créer une variable.

□ Je connais les quatre types principaux.

□ Je sais convertir un type.

□ Je connais les opérateurs.

□ J’ai terminé le TP.

──────────────────────────────────────────────────

# Dans le prochain chapitre

Nous verrons :

- les entrées utilisateur (input()) ;

- les chaînes de caractères en profondeur ;

- le formatage moderne avec les f-strings ;

- les bonnes pratiques d’affichage ;

- les premiers mini-programmes interactifs.

# 1.1.3 — Les entrées utilisateur, les chaînes de caractères et le formatage

Temps estimé : 3 h 30

Difficulté : ⭐⭐☆☆☆

Prérequis :

Chapitres 1.1.1 et 1.1.2 terminés

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Interagir avec l’utilisateur

✅ Utiliser la fonction input()

✅ Manipuler des chaînes de caractères

✅ Construire des messages dynamiques

✅ Utiliser les f-strings

✅ Réaliser ton premier programme interactif

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on cela ?

Un robot ne fonctionne pas uniquement avec des valeurs écrites dans le code.

Il reçoit continuellement des informations provenant de :

- caméras ;

- LiDAR ;

- capteurs de température ;

- encodeurs ;

- GPS ;

- opérateurs humains.

Avant de savoir lire un capteur, il faut comprendre comment un programme reçoit une donnée.

La fonction input() est le premier pas vers cette interaction.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 En entreprise

Lors de la mise en service d’un robot industriel, un technicien renseigne souvent :

- l’adresse IP du robot ;

- son nom ;

- son numéro de série ;

- ses paramètres de fonctionnement.

Toutes ces informations sont saisies par l’utilisateur avant d’être utilisées par le logiciel.

──────────────────────────────────────────────────

# La fonction input()

Premier exemple :

nom = input("Quel est ton prénom ? ")

print(nom)

Si l’utilisateur saisit :

Thomas

Le programme affichera :

Thomas

──────────────────────────────────────────────────

# Comprendre ce qui se passe

Lorsque Python rencontre :

input()

Le programme s’arrête.

Il attend que l’utilisateur saisisse une valeur.

Cette valeur est ensuite stockée dans une variable.

──────────────────────────────────────────────────

# Attention !

Toutes les données saisies avec input() sont des chaînes de caractères (str).

Exemple :

age = input("Quel est ton âge ? ")

print(type(age))

Résultat :

<class 'str'>

Même si l’utilisateur tape :

25

Python considère qu’il s’agit d’un texte.

──────────────────────────────────────────────────

# Convertir une entrée utilisateur

Pour obtenir un entier :

age = int(input("Quel est ton âge ? "))

Pour un nombre décimal :

vitesse = float(input("Vitesse : "))

──────────────────────────────────────────────────

# Les chaînes de caractères

Une chaîne (string) représente du texte.

robot = "Atlas One"

Une chaîne peut contenir :

- des lettres ;

- des chiffres ;

- des espaces ;

- des caractères spéciaux.

──────────────────────────────────────────────────

# Concaténation

On peut assembler plusieurs chaînes.

prenom = "Paul"

nom = "Martin"

print(prenom + " " + nom)

Résultat :

Paul Martin

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi éviter la concaténation ?

La concaténation fonctionne.

Mais elle devient rapidement difficile à lire.

Exemple :

print("Le robot " + nom + " possède " + str(batterie) + "% de batterie.")

Ce n’est pas très élégant.

──────────────────────────────────────────────────

# Les f-strings

Depuis Python 3.6, on utilise principalement les f-strings.

print(f"Le robot {nom} possède {batterie}% de batterie.")

Résultat :

Le robot Atlas One possède 85% de batterie.

Les f-strings sont :

- plus lisibles ;

- plus rapides ;

- recommandées par la documentation officielle.

──────────────────────────────────────────────────

# Les caractères spéciaux

Nouvelle ligne :

\n

Tabulation :

\t

Exemple :

print("Nom\t:\tAtlas")

──────────────────────────────────────────────────

# Les guillemets

Deux écritures sont possibles :

"Bonjour"

ou

'Bonjour'

L’important est de rester cohérent.

──────────────────────────────────────────────────

# Les chaînes multilignes

texte = """

Robot Atlas

Navigation autonome

Vision

IA

"""

Très pratique pour écrire :

- une documentation ;

- un menu ;

- un rapport.

──────────────────────────────────────────────────

# Longueur d’une chaîne

nom = "Atlas"

print(len(nom))

Résultat :

5

──────────────────────────────────────────────────

# Accéder à un caractère

nom = "Atlas"

print(nom[0])

Résultat :

A

Le premier caractère possède toujours l’indice 0.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Utiliser des noms explicites.

✔ Préférer les f-strings.

✔ Éviter les messages peu compréhensibles.

✔ Vérifier les données saisies par l’utilisateur.

✔ Toujours penser aux cas d’erreur.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini TP n°2

Créer :

robot_setup.py

Le programme doit demander :

- le nom du robot ;

- sa vitesse maximale ;

- son poids ;

- son autonomie.

Puis afficher :

=========================

Configuration du robot

Nom :

Atlas One

Vitesse :

2.4 m/s

Poids :

48 kg

Autonomie :

6 h

=========================

Utiliser exclusivement des f-strings.

──────────────────────────────────────────────────

# Défi

Créer un programme qui calcule le temps nécessaire pour parcourir une distance.

Le programme demande :

Distance (m)

Vitesse (m/s)

Puis affiche :

Temps estimé :

...

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Oublier de convertir une entrée numérique.

❌ Mélanger + et , dans print().

❌ Utiliser uniquement la concaténation.

❌ Choisir des noms de variables peu explicites.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

- input() permet de récupérer une donnée saisie par l’utilisateur.

- input() renvoie toujours une chaîne de caractères.

- Les conversions (int(), float()) sont souvent nécessaires.

- Les f-strings sont aujourd’hui la méthode recommandée pour construire des messages.

Questions d’entretien

### Junior

- Pourquoi input() renvoie-t-il une chaîne de caractères ?

- Quelle différence entre :

print("Age :", age)

et

print(f"Age : {age}")

- Pourquoi utiliser les f-strings ?

### Confirmé

- Comment sécuriser une saisie utilisateur incorrecte ?

- Comment gérer une exception lors d’une conversion avec int() ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

Ajouter :

python/

robot_setup.py

distance_robot.py

Mettre à jour :

- README

- journal.md

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Je sais utiliser input().

□ Je maîtrise les f-strings.

□ Je sais convertir une entrée utilisateur.

□ Je sais manipuler une chaîne de caractères.

□ Le TP est terminé.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le prochain chapitre introduira les conditions (if, elif, else), qui permettront à nos programmes de prendre des décisions.

C’est la première étape vers la logique de décision utilisée dans les robots autonomes.

# 1.1.4 — Les conditions : permettre à un programme de prendre des décisions

Temps estimé : 4 heures

Difficulté : ⭐⭐☆☆☆

Prérequis :

Variables

Types

Opérateurs

Comparaisons

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre tu seras capable de :

✅ Comprendre la logique booléenne

✅ Utiliser if

✅ Utiliser elif

✅ Utiliser else

✅ Imbriquer plusieurs conditions

✅ Construire la logique décisionnelle d’un robot

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on cela ?

Jusqu’à présent, nos programmes exécutent toujours exactement les mêmes instructions.

Or un robot intelligent ne peut pas fonctionner ainsi.

Imagine un robot de livraison.

S’il détecte un obstacle :

→ il doit s’arrêter.

Sinon :

→ il continue.

Même principe pour :

- un drone

- un bras robotisé

- une voiture autonome

- un robot industriel

Un robot prend des milliers de décisions par seconde.

Ces décisions commencent avec une simple instruction :

if

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 En entreprise

Exemple chez Exotec.

Le robot reçoit continuellement :

Distance au rack :

1.45 m

Si cette distance devient :

< 20 cm

Le logiciel ordonne immédiatement :

STOP

Cette logique est implémentée grâce à des conditions.

──────────────────────────────────────────────────

# Premier exemple

temperature = 35

if temperature > 30:

print("Attention : température élevée.")

Résultat :

Attention : température élevée.

──────────────────────────────────────────────────

# Anatomie d’un if

if condition:

instruction

Une condition possède toujours deux réponses possibles :

True

ou

False

Si la condition est vraie :

→ Python exécute le bloc.

Sinon :

→ il passe directement à la suite.

──────────────────────────────────────────────────

# L’indentation

Python n’utilise pas d’accolades.

Il utilise les espaces.

Exemple correct :

if batterie < 20:

print("Recharge nécessaire")

Exemple faux :

if batterie < 20:

print("Recharge")

Python renverra :

IndentationError

──────────────────────────────────────────────────

# if / else

Exemple.

batterie = 85

if batterie < 20:

print("Recharge")

else:

print("Autonomie suffisante")

Résultat :

Autonomie suffisante

──────────────────────────────────────────────────

# if / elif / else

Un robot peut avoir plusieurs états.

temperature = 72

if temperature < 40:

print("Normal")

elif temperature < 70:

print("Elevée")

else:

print("Critique")

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple concret

Robot autonome.

distance = 45

if distance < 20:

print("STOP")

elif distance < 50:

print("RALENTIR")

else:

print("CONTINUER")

──────────────────────────────────────────────────

# Conditions multiples

Exemple.

batterie = 80

temperature = 32

if batterie > 50 and temperature < 40:

print("Mission autorisée")

──────────────────────────────────────────────────

# Opérateur OR

if batterie < 10 or temperature > 70:

print("Arrêt d'urgence")

Une seule condition vraie suffit.

──────────────────────────────────────────────────

# Opérateur NOT

obstacle = False

if not obstacle:

print("Avancer")

──────────────────────────────────────────────────

# Comparaisons de chaînes

mode = "AUTO"

if mode == "AUTO":

print("Navigation autonome")

──────────────────────────────────────────────────

# Comparaison sensible à la casse

AUTO

est différent de

auto

Toujours faire attention aux majuscules.

──────────────────────────────────────────────────

# Conditions imbriquées

if batterie > 30:

if obstacle == False:

print("Avancer")

──────────────────────────────────────────────────

Mais…

Une imbrication trop profonde rend rapidement le code difficile à lire.

Toujours chercher la solution la plus simple.

──────────────────────────────────────────────────

# Diagramme logique

Départ

│

Obstacle détecté ?

/           \

Oui             Non

│                │

STOP        Batterie OK ?

/       \

Non         Oui

│            │

Recharge      Continuer

Dans la version finale du manuel, ce schéma sera remplacé par un organigramme vectoriel.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple industriel

Bras robotisé.

piece_detectee = True

position_valide = True

if piece_detectee and position_valide:

print("Prendre la pièce")

else:

print("Attente")

──────────────────────────────────────────────────

# Les erreurs fréquentes

❌

if batterie = 20

Erreur.

Toujours utiliser

==

pour comparer.

──────────────────────────────────────────────────

❌

Oublier les deux-points.

if batterie > 20

Erreur.

──────────────────────────────────────────────────

❌

Mauvaise indentation.

Très fréquent chez les débutants.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini TP n°3

Créer :

robot_decision.py

Le programme demande :

- Batterie

- Température

- Distance obstacle

Puis affiche :

Etat du robot

Mission autorisée

ou

Recharge nécessaire

ou

Obstacle détecté

ou

Arrêt d'urgence

──────────────────────────────────────────────────

# Défi

Créer un assistant de décollage pour un drone.

Conditions :

Batterie > 70 %

Vent < 30 km/h

GPS disponible

Si toutes les conditions sont réunies :

Décollage autorisé

Sinon :

Décollage interdit

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Toujours simplifier les conditions.

✔ Éviter les imbrications profondes.

✔ Donner un nom explicite aux variables booléennes.

Exemple :

obstacle_detected

est préférable à

obs

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les conditions permettent à un programme de prendre des décisions.

Les trois mots-clés principaux sont :

- if

- elif

- else

Les opérateurs logiques :

- and

- or

- not

seront utilisés dans pratiquement tous les programmes de robotique.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

### Junior

- Quelle différence entre = et == ?

- À quoi sert elif ?

- Pourquoi Python utilise-t-il l’indentation ?

### Confirmé

- Comment simplifier une condition complexe ?

- Pourquoi éviter les imbrications profondes ?

### Senior

- Dans un logiciel robotique temps réel, pourquoi une logique décisionnelle doit-elle rester lisible et testable ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

Ajouter :

python/

robot_decision.py

drone_check.py

Mettre à jour :

- README

- journal.md

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Je maîtrise if.

□ Je maîtrise elif.

□ Je maîtrise else.

□ Je sais combiner plusieurs conditions.

□ Je sais écrire une logique de décision simple.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons dans le prochain chapitre

Nous introduirons les boucles (for et while), qui permettront à nos programmes d’exécuter une même tâche des centaines, voire des milliers de fois. Les boucles sont indispensables pour lire en continu les capteurs d’un robot, traiter un flux vidéo ou surveiller l’état d’un système embarqué.

# 1.1.5 — Les boucles : répéter des actions automatiquement

Temps estimé : 5 heures

Difficulté :⭐⭐☆☆☆

Prérequis

Variables

Conditions

Comparaisons

Opérateurs logiques

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi les boucles sont indispensables

✅ Utiliser while

✅ Utiliser for

✅ Utiliser range()

✅ Comprendre les boucles infinies

✅ Contrôler une boucle avec break et continue

✅ Écrire un programme qui surveille un robot en continu

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on les boucles ?

Imagine un robot autonome.

Ce robot doit vérifier :

- sa batterie

- sa température

- ses moteurs

- ses capteurs

- son LiDAR

- sa caméra

Une seule fois ?

Non.

Des dizaines de fois par seconde.

Pendant parfois plusieurs heures.

Un programme qui répéterait ces instructions “à la main” serait impossible à maintenir.

Les boucles permettent donc de répéter automatiquement une série d’instructions.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 En entreprise

Chez Exotec ou Boston Dynamics, un robot lit ses capteurs en permanence.

Une boucle s’exécute tant que le robot est allumé :

Lire IMU

↓

Lire LiDAR

↓

Lire Caméra

↓

Calculer la position

↓

Envoyer les commandes moteurs

↓

Recommencer

Des milliers de fois par minute.

──────────────────────────────────────────────────

# Les deux types de boucles

Python possède deux boucles principales :

| Boucle | Quand l’utiliser ? |
| --- | --- |
| while | Tant qu’une condition est vraie |
| for | Parcourir une collection ou répéter un nombre connu de fois |

──────────────────────────────────────────────────

# Première boucle while

compteur = 1

while compteur <= 5:

print(compteur)

compteur += 1

Résultat :

1

2

3

4

5

──────────────────────────────────────────────────

# Décomposition

Au départ :

compteur = 1

Python vérifie :

1 <= 5 ?

Oui.

Il affiche :

1

Puis :

compteur = compteur + 1

Le compteur vaut maintenant :

2

Le programme recommence.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment fonctionne une boucle ?

Début

↓

Condition vraie ?

↓

Oui

↓

Exécuter le bloc

↓

Retour au test

↓

Condition fausse

↓

Fin

──────────────────────────────────────────────────

# Attention aux boucles infinies

Exemple :

while True:

print("Robot actif")

Cette boucle ne s’arrête jamais.

Elle est utilisée dans de nombreux logiciels de robotique.

Mais…

Si elle est mal écrite, elle peut bloquer complètement un programme.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas réel

ROS2 fonctionne grâce à une boucle principale.

Le programme attend continuellement :

- des messages ;

- des capteurs ;

- des commandes.

Sans cette boucle, le robot ne pourrait pas fonctionner.

──────────────────────────────────────────────────

# La boucle for

Lorsque l’on connaît à l’avance le nombre d’itérations, on préfère utiliser :

for

Exemple :

for i in range(5):

print(i)

Résultat :

0

1

2

3

4

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi commence-t-on à zéro ?

En informatique, presque tout commence à zéro.

Les tableaux.

Les listes.

Les chaînes.

Les images.

Les pixels.

Les matrices.

Cette convention sera utilisée tout au long du manuel.

──────────────────────────────────────────────────

# La fonction range()

Quelques exemples :

range(5)

↓

0

1

2

3

4

──────────────────────────────────────────────────

range(3,8)

↓

3

4

5

6

7

──────────────────────────────────────────────────

range(0,20,5)

↓

0

5

10

15

──────────────────────────────────────────────────

# Parcourir une chaîne

robot = "Atlas"

for lettre in robot:

print(lettre)

Résultat

A

t

l

a

s

──────────────────────────────────────────────────

# Parcourir une liste

capteurs = ["GPS", "IMU", "LiDAR"]

for capteur in capteurs:

print(capteur)

Résultat

GPS

IMU

LiDAR

──────────────────────────────────────────────────

# break

Le mot-clé

break

arrête immédiatement une boucle.

Exemple

for i in range(10):

if i == 5:

break

print(i)

Résultat

0

1

2

3

4

──────────────────────────────────────────────────

# continue

Le mot-clé

continue

ignore uniquement l’itération en cours.

for i in range(6):

if i == 3:

continue

print(i)

Résultat

0

1

2

4

5

──────────────────────────────────────────────────

# Boucles imbriquées

for ligne in range(3):

for colonne in range(4):

print(ligne, colonne)

Très utilisées pour :

- les images

- les matrices

- les cartes

- les grilles de navigation

──────────────────────────────────────────────────

# Comment fonctionne Python ?

Lorsque Python exécute une boucle,

il ne copie pas le code plusieurs fois.

Il revient simplement au début du bloc.

Cette différence est importante.

Une boucle de 1 million d’itérations ne prend pas plus de mémoire qu’une boucle de 10 itérations.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer le fichier :

battery_monitor.py

Le programme affiche :

Niveau batterie :

100 %

95 %

90 %

...

5 %

Recharge nécessaire

La batterie diminue de 5 % à chaque itération.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas réel : lecture d’un capteur

for mesure in range(10):

distance = 150 - mesure * 10

print(f"Distance : {distance} cm")

Résultat :

Distance : 150 cm

Distance : 140 cm

...

Distance : 60 cm

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer un programme simulant une mission.

Le robot possède :

- 100 % de batterie

À chaque déplacement :

↓

la batterie diminue de 7 %.

Lorsque la batterie atteint :

20 %

Le programme affiche :

Retour à la station de charge.

Puis il s’arrête automatiquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Préférer for lorsque le nombre d’itérations est connu.

✔ Utiliser while pour les processus continus.

✔ Éviter les boucles infinies sans possibilité d’arrêt.

✔ Toujours documenter les conditions de sortie.

✔ Donner des noms explicites aux variables de boucle.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Oublier d’incrémenter une variable dans une boucle while.

Conséquence :

Boucle infinie.

──────────────────────────────────────────────────

❌ Modifier une variable sans comprendre son rôle.

──────────────────────────────────────────────────

❌ Utiliser while alors qu’un for serait plus lisible.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les boucles permettent de répéter automatiquement des instructions.

Deux types existent :

- while

- for

Les mots-clés :

- break

- continue

permettent de contrôler leur exécution.

Les boucles sont omniprésentes en robotique pour lire les capteurs, piloter les actionneurs et traiter les flux de données.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre for et while ?

- À quoi sert range() ?

- Quelle différence entre break et continue ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi éviter une boucle infinie ?

- Dans quels cas utiliser une boucle while ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Pourquoi les boucles doivent-elles être optimisées dans un système robotique temps réel ?

- Comment éviter qu’une boucle monopolise le processeur d’un robot ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

Ajouter :

python/

loops.py

battery_monitor.py

robot_patrol.py

Mettre à jour :

- README

- journal.md

Ajouter une capture d’écran du programme en fonctionnement.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Je maîtrise while.

□ Je maîtrise for.

□ Je sais utiliser range().

□ Je comprends break.

□ Je comprends continue.

□ J’ai réalisé le laboratoire.

□ J’ai terminé le challenge.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons dans le prochain chapitre

Nous découvrirons les fonctions, probablement le concept le plus important de toute la programmation.

À partir de ce chapitre, notre code commencera à ressembler à celui d’un véritable projet industriel. Nous apprendrons à découper un programme en modules réutilisables, exactement comme les logiciels développés avec ROS2.

# 1.1.6 — Les fonctions : écrire un code professionnel et réutilisable

Temps estimé : 6 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Prérequis :

Variables

Conditions

Boucles

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi les fonctions sont indispensables

✅ Définir une fonction

✅ Utiliser des paramètres

✅ Retourner une valeur avec return

✅ Découper un programme en modules

✅ Écrire un code propre et réutilisable

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on les fonctions ?

Imaginons que notre robot Atlas One doive :

- mesurer sa batterie ;

- calculer sa vitesse ;

- détecter un obstacle ;

- envoyer une commande aux moteurs.

Sans fonctions, tout le code serait écrit à la suite dans un seul fichier.

Après quelques centaines de lignes, le programme deviendrait pratiquement impossible à comprendre.

Les fonctions permettent de regrouper une tâche précise dans un bloc de code réutilisable.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 En entreprise

Chez Boston Dynamics, un logiciel contient parfois plusieurs milliers de fonctions.

Exemple simplifié :

robot.py

↓

initialize_robot()

↓

read_lidar()

↓

compute_path()

↓

detect_obstacle()

↓

send_motor_command()

↓

shutdown_robot()

Chaque fonction possède une responsabilité bien définie.

──────────────────────────────────────────────────

# Premier exemple

def dire_bonjour():

print("Bonjour Atlas One !")

Pour exécuter la fonction :

dire_bonjour()

Résultat :

Bonjour Atlas One !

──────────────────────────────────────────────────

# Anatomie d’une fonction

def nom_fonction():

instruction

- def signifie define ;

- le nom décrit l’action réalisée ;

- les parenthèses contiennent les paramètres éventuels ;

- le bloc indenté constitue le corps de la fonction.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser une fonction ?

Sans fonction :

print("Robot prêt.")

print("Robot prêt.")

print("Robot prêt.")

Avec une fonction :

def afficher_robot_pret():

print("Robot prêt.")

afficher_robot_pret()

afficher_robot_pret()

afficher_robot_pret()

Le résultat est identique, mais le code est beaucoup plus lisible.

──────────────────────────────────────────────────

# Les paramètres

Une fonction peut recevoir des informations.

def afficher_nom(nom):

print(f"Nom : {nom}")

Utilisation :

afficher_nom("Atlas One")

Résultat :

Nom : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# Plusieurs paramètres

def afficher_etat(nom, batterie):

print(f"{nom} possède {batterie}% de batterie.")

Appel :

afficher_etat("Atlas One", 85)

──────────────────────────────────────────────────

# Les paramètres nommés

Python autorise :

afficher_etat(

batterie=90,

nom="Atlas One"

)

Cela améliore souvent la lisibilité.

──────────────────────────────────────────────────

# Retourner une valeur

Certaines fonctions ne font qu’afficher un résultat.

D’autres produisent une valeur qui sera réutilisée.

Pour cela, on utilise :

return

Exemple :

def addition(a, b):

return a + b

Utilisation :

resultat = addition(4, 7)

print(resultat)

Résultat :

11

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi return est-il si important ?

Prenons un exemple en robotique.

Le capteur mesure :

Distance = 1,25 m

Cette valeur doit être utilisée :

- pour éviter un obstacle ;

- pour planifier un trajet ;

- pour afficher une information.

La fonction doit donc renvoyer cette valeur.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas réel

def lire_batterie():

batterie = 82

return batterie

Puis :

niveau = lire_batterie()

print(niveau)

──────────────────────────────────────────────────

# Une fonction peut retourner plusieurs valeurs

def lire_capteurs():

temperature = 35

batterie = 87

return temperature, batterie

Utilisation :

temp, batt = lire_capteurs()

Cette fonctionnalité est très utilisée dans les bibliothèques scientifiques.

──────────────────────────────────────────────────

# Les variables locales

def test():

vitesse = 12

La variable :

vitesse

n’existe qu’à l’intérieur de la fonction.

En dehors :

print(vitesse)

Erreur.

──────────────────────────────────────────────────

# Les variables globales

nom = "Atlas"

def afficher():

print(nom)

Ici,

nom

est une variable globale.

À utiliser avec parcimonie.

──────────────────────────────────────────────────

# 🧠 Comment pense un ingénieur ?

Une bonne fonction répond à une seule question.

Par exemple :

✔ Lire un capteur.

✔ Calculer une vitesse.

✔ Afficher un message.

✘ Lire un capteur, calculer une trajectoire, envoyer une commande et sauvegarder un fichier dans la même fonction.

Une fonction = une responsabilité.

Cette idée sera réutilisée plus tard avec le principe Single Responsibility (SOLID).

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Choisir des noms explicites.

calculate_speed()

plutôt que

calc()

──────────────────────────────────────────────────

✔ Une fonction doit rester courte.

En règle générale :

20 à 40 lignes maximum.

──────────────────────────────────────────────────

✔ Une fonction doit réaliser une seule tâche.

──────────────────────────────────────────────────

✔ Documenter les paramètres.

──────────────────────────────────────────────────

✔ Éviter de copier-coller du code.

Créer une fonction à la place.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Oublier les parenthèses.

afficher_nom

au lieu de

afficher_nom()

──────────────────────────────────────────────────

❌ Ne jamais utiliser return.

──────────────────────────────────────────────────

❌ Écrire une fonction de 300 lignes.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer :

robot_functions.py

Le programme doit contenir :

initialiser_robot()

afficher_etat()

calculer_distance()

arreter_robot()

Chaque fonction affiche un message différent.

Le programme principal appelle ensuite les quatre fonctions dans le bon ordre.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé — Simulateur de mission

Créer :

mission.py

Fonctions demandées :

verifier_batterie()

detecter_obstacle()

calculer_vitesse()

demarrer_mission()

arreter_mission()

La mission doit :

- Vérifier la batterie.

- Vérifier les obstacles.

- Calculer la vitesse.

- Afficher les informations.

- Arrêter proprement le robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer une fonction :

calculer_autonomie(

batterie,

consommation

)

Elle doit renvoyer le temps restant avant la recharge.

Puis écrire un programme utilisant cette fonction pour plusieurs robots.

──────────────────────────────────────────────────

# Lecture de code réel

Extrait inspiré d’un nœud ROS2 :

def timer_callback():

distance = lire_lidar()

vitesse = calculer_vitesse(distance)

envoyer_commande(vitesse)

Ce code est très lisible.

Chaque fonction possède une responsabilité unique.

C’est exactement ce que nous cherchons à reproduire.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les fonctions permettent :

- de réutiliser le code ;

- d’améliorer la lisibilité ;

- de réduire les erreurs ;

- de faciliter les tests ;

- de construire des logiciels complexes.

Elles sont présentes dans pratiquement tous les projets professionnels.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert une fonction ?

- Quelle différence entre afficher une valeur et la retourner ?

- Pourquoi utiliser des paramètres ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Qu’est-ce qu’une variable locale ?

- Pourquoi éviter les variables globales ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Qu’est-ce qu’une fonction bien conçue ?

- Pourquoi la responsabilité unique améliore-t-elle la maintenabilité d’un logiciel robotique ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

Ajouter :

python/

functions.py

mission.py

robot_functions.py

Ajouter :

- documentation ;

- captures d’écran ;

- journal de développement.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Je sais créer une fonction.

□ Je sais utiliser des paramètres.

□ Je comprends return.

□ Je maîtrise les variables locales.

□ Je sais découper un programme en fonctions.

□ J’ai terminé le TP.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le prochain chapitre introduira les listes, tuples, dictionnaires et ensembles.

Ces structures de données sont utilisées partout :

- stockage des mesures d’un LiDAR ;

- liste des capteurs ;

- coordonnées GPS ;

- paramètres d’un robot ;

- jeux de données pour l’IA.

À partir de ce moment, nous commencerons à manipuler de véritables ensembles de données comme dans les logiciels de robotique modernes.

# 1.1.7 — Les structures de données : listes, tuples, dictionnaires et ensembles

Temps estimé : 8 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Prérequis :

Variables

Boucles

Fonctions

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre tu seras capable de :

✅ Comprendre les quatre principales structures de données Python

✅ Manipuler des listes

✅ Parcourir des collections

✅ Utiliser les tuples

✅ Comprendre les dictionnaires

✅ Manipuler des ensembles (sets)

✅ Choisir la structure adaptée à un problème robotique

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on les structures de données ?

Jusqu’à présent nous avons manipulé une seule valeur.

Par exemple :

temperature = 32

Mais un robot moderne ne manipule jamais une seule donnée.

Il doit gérer simultanément :

- les distances mesurées par un LiDAR ;

- les coordonnées GPS ;

- les positions des articulations ;

- les températures des moteurs ;

- les états des batteries ;

- les paramètres de navigation.

Une seule variable ne suffit plus.

Il faut apprendre à manipuler des collections de données.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel : un robot mobile

Le LiDAR d’un robot peut produire plus de 100 000 mesures par seconde.

Ces mesures sont généralement stockées dans une liste ou dans un tableau NumPy.

Sans structure de données, il serait impossible de les traiter efficacement.

──────────────────────────────────────────────────

# Les listes

La liste est la structure de données la plus utilisée en Python.

Elle permet de stocker plusieurs éléments dans un ordre précis.

capteurs = [

"Caméra",

"LiDAR",

"GPS",

"IMU"

]

──────────────────────────────────────────────────

# Afficher une liste

print(capteurs)

Résultat :

['Caméra', 'LiDAR', 'GPS', 'IMU']

──────────────────────────────────────────────────

# Les indices

Chaque élément possède un indice.

Indice

0 → Caméra

1 → LiDAR

2 → GPS

3 → IMU

Le premier élément possède toujours l’indice 0.

──────────────────────────────────────────────────

# Accéder à un élément

print(capteurs[1])

Résultat

LiDAR

──────────────────────────────────────────────────

# Modifier un élément

capteurs[2] = "GNSS"

La liste devient :

Caméra

LiDAR

GNSS

IMU

──────────────────────────────────────────────────

# Ajouter un élément

capteurs.append("Ultrason")

Résultat

Caméra

LiDAR

GNSS

IMU

Ultrason

──────────────────────────────────────────────────

# Supprimer un élément

capteurs.remove("GNSS")

──────────────────────────────────────────────────

# Nombre d’éléments

len(capteurs)

Retour :

4

──────────────────────────────────────────────────

# Parcourir une liste

for capteur in capteurs:

print(capteur)

Résultat

Caméra

LiDAR

IMU

Ultrason

──────────────────────────────────────────────────

# Cas réel : lecture des moteurs

temperatures = [

42,

44,

46,

45,

43

]

Calculer automatiquement :

- la température moyenne ;

- la température maximale ;

- la température minimale.

──────────────────────────────────────────────────

# Les tuples

Un tuple ressemble à une liste.

Mais…

Il est immuable.

position = (

2.35,

5.12,

1.42

)

──────────────────────────────────────────────────

Pourquoi utiliser un tuple ?

Parce que certaines données ne doivent jamais être modifiées.

Exemple :

Les coordonnées d’un point calculé.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas réel

Les fonctions ROS2 renvoient souvent des tuples.

Exemple :

x, y = get_position()

──────────────────────────────────────────────────

# Les dictionnaires

Le dictionnaire est probablement la structure la plus importante en robotique.

Il permet d’associer :

clé

↓

valeur

──────────────────────────────────────────────────

Premier exemple

robot = {

"nom": "Atlas One",

"batterie": 92,

"temperature": 36,

"etat": "READY"

}

──────────────────────────────────────────────────

Accéder à une valeur

print(robot["batterie"])

Résultat

92

──────────────────────────────────────────────────

Modifier

robot["etat"] = "MISSION"

──────────────────────────────────────────────────

Ajouter

robot["vitesse"] = 2.4

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi les dictionnaires sont-ils si importants ?

Ils permettent de représenter naturellement un robot.

Robot

↓

Nom

↓

Batterie

↓

GPS

↓

Capteurs

↓

Etat

↓

Mission

Chaque information possède un nom explicite.

──────────────────────────────────────────────────

# Les ensembles (sets)

Un ensemble ne contient jamais deux fois le même élément.

capteurs = {

"GPS",

"GPS",

"IMU",

"IMU",

"LiDAR"

}

Résultat

GPS

IMU

LiDAR

Les doublons disparaissent automatiquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas réel

Très utile pour :

- éliminer les doublons ;

- comparer deux listes de composants ;

- vérifier les capteurs présents sur un robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Quelle structure choisir ?

| Structure | Modifiable | Ordonnée | Cas d’utilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste | Oui | Oui | Série de mesures |
| Tuple | Non | Oui | Coordonnées fixes |
| Dictionnaire | Oui | Oui* | Description d’un robot |
| Set | Oui | Non | Élimination des doublons |

(*À partir de Python 3.7, les dictionnaires conservent l’ordre d’insertion.)

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer :

robot_database.py

Le programme doit contenir :

Trois robots.

Pour chacun :

- nom

- batterie

- vitesse

- température

Puis afficher :

Robot :

...

Etat :

...

Batterie :

...

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer un inventaire des capteurs.

Le programme doit permettre :

- d’ajouter un capteur ;

- de supprimer un capteur ;

- d’afficher la liste complète ;

- de connaître le nombre total de capteurs.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer un dictionnaire représentant entièrement Atlas One.

Le robot devra contenir :

- nom ;

- numéro de série ;

- batterie ;

- température ;

- vitesse ;

- position GPS ;

- liste des capteurs ;

- état courant ;

- mission en cours.

Écrire ensuite plusieurs fonctions permettant de :

- modifier la batterie ;

- changer l’état ;

- ajouter un capteur ;

- afficher un rapport complet.

──────────────────────────────────────────────────

# Lecture de code réel

Extrait simplifié inspiré de ROS2 :

robot_state = {

"battery": 91,

"temperature": 38,

"speed": 1.6,

"mode": "AUTO"

}

if robot_state["battery"] < 20:

print("Recharge")

Cette manière de représenter l’état d’un robot est très courante.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Préférer un dictionnaire lorsqu’une donnée possède un nom.

✔ Utiliser une liste pour une série de mesures.

✔ Utiliser un tuple pour des coordonnées fixes.

✔ Utiliser un set pour supprimer automatiquement les doublons.

✔ Éviter les listes contenant plusieurs types de données sans logique.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Modifier un tuple.

❌ Utiliser une liste alors qu’un dictionnaire serait plus clair.

❌ Oublier que les indices commencent à zéro.

❌ Confondre clé et indice.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les structures de données permettent de représenter des systèmes complexes.

Les quatre principales sont :

- Liste

- Tuple

- Dictionnaire

- Ensemble

Elles seront utilisées dans pratiquement tous les chapitres suivants :

- ROS2

- OpenCV

- NumPy

- PyTorch

- Navigation

- Intelligence Artificielle

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre une liste et un tuple ?

- À quoi sert un dictionnaire ?

- Pourquoi un set supprime-t-il les doublons ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Quelle structure choisir pour représenter un robot ?

- Pourquoi utiliser un tuple pour des coordonnées ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quels avantages offrent les dictionnaires dans les architectures logicielles orientées robotique ?

- Dans quels cas remplacer une liste Python par un tableau NumPy ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

Ajouter :

python/

lists.py

tuples.py

dictionaries.py

sets.py

robot_database.py

inventory.py

Mettre à jour :

- README

- journal.md

- captures d’écran

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Je maîtrise les listes.

□ Je maîtrise les tuples.

□ Je maîtrise les dictionnaires.

□ Je maîtrise les ensembles.

□ J’ai réalisé le TP.

□ J’ai terminé le challenge.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le prochain chapitre sera consacré à la gestion des erreurs et au débogage, une compétence essentielle pour tout ingénieur logiciel.

Nous apprendrons à utiliser :

- try

- except

- finally

- raise

- les assertions

- les outils de débogage de VS Code

C’est à partir de là que notre code deviendra véritablement robuste, prêt à être intégré dans des projets industriels et des applications robotiques complexes.

# 1.1.8 — Gestion des erreurs et débogage : écrire un code robuste

Temps estimé : 7 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Prérequis :

Variables

Fonctions

Structures de données

Boucles

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre tu seras capable de :

✅ Comprendre les différents types d’erreurs Python

✅ Utiliser try, except, else et finally

✅ Lever une exception avec raise

✅ Utiliser les assertions

✅ Déboguer un programme avec VS Code

✅ Écrire un code plus robuste et plus fiable

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on la gestion des erreurs ?

Aucun logiciel n’est parfait.

Un utilisateur peut :

- saisir une valeur incorrecte ;

- débrancher un capteur ;

- fournir un fichier inexistant ;

- perdre la connexion réseau.

Un robot peut :

- perdre son GPS ;

- recevoir une mesure invalide ;

- voir une caméra se déconnecter ;

- rencontrer une panne moteur.

Un logiciel professionnel ne doit pas simplement planter.

Il doit :

- détecter l’erreur ;

- informer l’utilisateur ;

- tenter de poursuivre lorsque c’est possible ;

- s’arrêter proprement lorsque cela est nécessaire.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Imaginons un robot mobile.

Il lit un LiDAR.

distance = lire_lidar()

Si le LiDAR cesse soudainement de répondre :

Sans gestion des erreurs :

Programme arrêté.

Mission interrompue.

Avec une bonne gestion des exceptions :

Erreur LiDAR détectée.

Passage en mode sécurité.

Retour à la base.

C’est exactement ce qui est attendu dans un logiciel industriel.

──────────────────────────────────────────────────

# Les principales erreurs Python

| Type | Description |
| --- | --- |
| SyntaxError | Erreur de syntaxe |
| NameError | Variable inexistante |
| TypeError | Mauvais type de donnée |
| ValueError | Valeur invalide |
| IndexError | Indice hors limites |
| KeyError | Clé absente d’un dictionnaire |
| FileNotFoundError | Fichier introuvable |
| ZeroDivisionError | Division par zéro |

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple : division par zéro

a = 10

b = 0

print(a / b)

Résultat :

ZeroDivisionError

Le programme s’arrête immédiatement.

──────────────────────────────────────────────────

# Le bloc try / except

try:

a = 10

b = 0

print(a / b)

except ZeroDivisionError:

print("Division impossible.")

Résultat :

Division impossible.

Le programme continue de fonctionner.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser try ?

Le bloc try contient les instructions susceptibles de provoquer une erreur.

Si aucune erreur ne survient :

→ le programme continue normalement.

Si une erreur apparaît :

→ Python saute immédiatement dans le bloc except.

──────────────────────────────────────────────────

# Capturer plusieurs erreurs

try:

valeur = int(input("Nombre : "))

except ValueError:

print("Veuillez saisir un entier.")

except KeyboardInterrupt:

print("Programme interrompu.")

──────────────────────────────────────────────────

# Capturer toutes les exceptions

try:

...

except Exception as erreur:

print(erreur)

Très pratique pendant le développement.

En revanche, dans un projet industriel, il est préférable de capturer les exceptions spécifiques afin de mieux comprendre les causes des problèmes.

──────────────────────────────────────────────────

# Le bloc else

try:

age = int(input("Age : "))

except ValueError:

print("Valeur incorrecte.")

else:

print("Saisie valide.")

Le bloc else n’est exécuté que si aucune exception n’a été levée.

──────────────────────────────────────────────────

# Le bloc finally

try:

print("Connexion au robot")

finally:

print("Fermeture de la connexion")

finally est toujours exécuté, même si une erreur survient.

C’est l’endroit idéal pour :

- fermer un fichier ;

- arrêter un moteur ;

- libérer une ressource ;

- couper une connexion réseau.

──────────────────────────────────────────────────

# Lever une exception

Parfois, c’est notre propre code qui doit signaler un problème.

def verifier_batterie(batterie):

if batterie < 0:

raise ValueError("La batterie ne peut pas être négative.")

──────────────────────────────────────────────────

# Les assertions

Une assertion permet de vérifier qu’une condition est toujours vraie.

vitesse = 2.5

assert vitesse >= 0

Si la condition est fausse :

Python déclenche une exception.

Les assertions sont très utiles pour vérifier des hypothèses pendant le développement.

──────────────────────────────────────────────────

# 🧠 Comment pense un ingénieur ?

Un bon ingénieur ne se demande pas seulement :

« Mon programme fonctionne-t-il ? »

Il se demande également :

- Que se passe-t-il si un capteur est débranché ?

- Que se passe-t-il si l’utilisateur se trompe ?

- Que se passe-t-il si le fichier est absent ?

- Que se passe-t-il si une valeur est incohérente ?

Prévoir les erreurs fait partie intégrante du développement logiciel.

──────────────────────────────────────────────────

# Déboguer avec VS Code

Le débogueur permet de :

- exécuter le programme pas à pas ;

- observer les variables ;

- suivre la pile d’appels ;

- arrêter l’exécution sur un point précis (breakpoint).

Étapes :

- Ouvrir le fichier Python.

- Cliquer dans la marge pour placer un breakpoint.

- Lancer le mode Debug.

- Observer les variables.

- Avancer instruction par instruction.

Le débogueur est l’un des outils les plus utilisés par les ingénieurs logiciels.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer :

safe_division.py

Écrire une fonction :

division(a, b)

Si b == 0 :

Afficher :

Division impossible.

Sinon :

Retourner le résultat.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer :

robot_security.py

Le programme demande :

- batterie ;

- température ;

- vitesse.

Vérifier :

- aucune valeur négative ;

- batterie ≤ 100 ;

- température réaliste ;

- vitesse positive.

Si une donnée est invalide :

Afficher un message d’erreur explicite sans arrêter brutalement le programme.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer :

robot_launcher.py

Le programme doit :

- Vérifier que le fichier de configuration existe.

- Vérifier que la batterie est suffisante.

- Vérifier la présence des capteurs.

- Vérifier la température.

- Si tout est valide :

Mission lancée.

Sinon :

Afficher l’erreur correspondante et arrêter la mission proprement.

──────────────────────────────────────────────────

# Lecture de code réel

Extrait inspiré d’un nœud ROS2 :

try:

image = camera.read()

except CameraError:

logger.error("Caméra indisponible.")

stop_robot()

Dans un robot réel, une erreur n’est jamais ignorée.

Elle est enregistrée, signalée et traitée.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Toujours traiter les erreurs prévisibles.

✔ Écrire des messages d’erreur compréhensibles.

✔ Ne jamais masquer silencieusement une exception.

✔ Utiliser finally pour libérer les ressources.

✔ Tester les cas limites (batterie vide, capteur absent, etc.).

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Utiliser un except: vide.

except:

pass

Cela masque les erreurs et complique énormément le débogage.

──────────────────────────────────────────────────

❌ Capturer toutes les exceptions sans journaliser l’erreur.

──────────────────────────────────────────────────

❌ Afficher uniquement :

Erreur.

Préférer :

Erreur : impossible de lire le capteur LiDAR.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

La gestion des exceptions permet de rendre un logiciel plus robuste.

Les mots-clés essentiels sont :

- try

- except

- else

- finally

- raise

- assert

Ils seront présents dans pratiquement tous les projets professionnels.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert try ?

- Quelle différence entre except et finally ?

- Pourquoi utiliser raise ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi éviter un except: vide ?

- Quand utiliser une assertion ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment concevoir une stratégie de gestion des erreurs dans un système robotique critique ?

- Pourquoi la journalisation (logging) est-elle aussi importante que la gestion des exceptions ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

Ajouter :

python/

safe_division.py

robot_security.py

robot_launcher.py

debug_examples.py

Ajouter :

- captures d’écran du débogueur ;

- journal de développement ;

- documentation des exceptions gérées.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Je sais utiliser try.

□ Je maîtrise except.

□ Je comprends finally.

□ Je sais lever une exception.

□ Je sais utiliser une assertion.

□ J’ai réalisé le TP.

□ J’ai terminé le challenge.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le prochain chapitre sera consacré aux modules, packages et bibliothèques Python.

Nous apprendrons à :

- créer nos propres modules ;

- organiser un projet professionnel ;

- importer du code ;

- installer des bibliothèques avec pip ;

- comprendre l’organisation d’un projet utilisé dans ROS2 et dans les grandes entreprises.

# 1.1.9 — Modules, packages et bibliothèques : organiser un projet professionnel

Temps estimé : 8 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Prérequis :

Variables

Boucles

Fonctions

Structures de données

Gestion des exceptions

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi les projets professionnels sont découpés en plusieurs fichiers

✅ Créer tes propres modules Python

✅ Importer du code depuis un autre fichier

✅ Comprendre la différence entre un module, un package et une bibliothèque

✅ Installer une bibliothèque avec pip

✅ Organiser un projet Python comme dans une entreprise

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprend-on cela ?

Jusqu’à présent, tous nos programmes tiennent dans un seul fichier.

C’est pratique pour apprendre.

Mais imaginons maintenant le logiciel d’un robot quadrupède.

Il contient :

- la navigation ;

- la vision par ordinateur ;

- la détection d’obstacles ;

- la planification de trajectoire ;

- le contrôle des moteurs ;

- la communication réseau ;

- la gestion des batteries ;

- la surveillance des capteurs ;

- les algorithmes d’intelligence artificielle.

Si tout cela était placé dans un seul fichier Python…

Le code dépasserait rapidement 50 000 lignes.

Il deviendrait pratiquement impossible à maintenir.

La solution consiste à découper le projet en plusieurs fichiers spécialisés.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel : architecture simplifiée d’un robot

AtlasOne/

│

├── navigation/

├── perception/

├── control/

├── planning/

├── ai/

├── diagnostics/

├── communication/

└── main.py

Chaque dossier possède une responsabilité bien définie.

C’est exactement le principe utilisé dans ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un module ?

Un module est simplement un fichier Python.

Par exemple :

calcul.py

contient :

def addition(a, b):

return a + b

Ce fichier constitue un module.

──────────────────────────────────────────────────

# Importer un module

Dans un autre fichier :

import calcul

resultat = calcul.addition(4, 6)

print(resultat)

Résultat :

10

──────────────────────────────────────────────────

# Importer une seule fonction

Au lieu d’importer tout le module :

from calcul import addition

print(addition(5, 8))

Cette écriture est plus concise.

──────────────────────────────────────────────────

# Importer avec un alias

import calcul as calc

print(calc.addition(3, 9))

Les alias sont très utilisés.

Exemples célèbres :

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

Tu rencontreras ces écritures partout.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment Python retrouve-t-il un module ?

Lorsqu’il rencontre :

import calcul

Python recherche le fichier :

calcul.py

dans :

- le dossier courant ;

- les répertoires système ;

- les bibliothèques installées.

Si le module est introuvable :

ModuleNotFoundError

──────────────────────────────────────────────────

# Le fichier main

Un programme Python commence généralement par :

if __name__ == "__main__":

Pourquoi ?

Parce qu’un même fichier peut être :

- exécuté directement ;

- importé dans un autre programme.

Exemple :

def dire_bonjour():

print("Bonjour Robot")

if __name__ == "__main__":

dire_bonjour()

Si le fichier est importé, la fonction ne sera pas exécutée automatiquement.

C’est une bonne pratique largement utilisée dans les projets professionnels.

──────────────────────────────────────────────────

# Les packages

Lorsqu’un projet devient plus important, plusieurs modules sont regroupés dans un dossier.

Exemple :

robot/

moteurs.py

capteurs.py

batterie.py

navigation.py

Le dossier robot constitue un package.

Pour qu’il soit reconnu comme tel, on ajoute généralement un fichier :

__init__.py

Même si ce fichier peut être vide, il permet de structurer le projet et facilite certaines opérations d’import.

──────────────────────────────────────────────────

# Importer depuis un package

Arborescence :

robot/

├── __init__.py

├── moteurs.py

└── capteurs.py

Dans capteurs.py :

def lire_temperature():

return 36

Dans main.py :

from robot.capteurs import lire_temperature

print(lire_temperature())

──────────────────────────────────────────────────

# Bibliothèque ou framework ?

Ces termes sont souvent confondus.

| Élément | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Module | Un seul fichier Python | calcul.py |
| Package | Un dossier contenant plusieurs modules | robot/ |
| Bibliothèque (library) | Ensemble de modules réutilisables | NumPy, OpenCV |
| Framework | Cadre complet imposant une architecture | ROS2, Django |

──────────────────────────────────────────────────

# Installer une bibliothèque

Python utilise principalement :

pip install nom_bibliotheque

Exemples :

pip install numpy

pip install opencv-python

pip install matplotlib

──────────────────────────────────────────────────

# Vérifier les bibliothèques installées

pip list

Afficher des informations détaillées :

pip show numpy

──────────────────────────────────────────────────

# Les environnements virtuels

Pourquoi les utiliser ?

Imagine deux projets :

Projet A :

Python 3.11

NumPy 1.26

Projet B :

Python 3.13

NumPy 2.x

Sans isolation, les dépendances peuvent entrer en conflit.

La solution est de créer un environnement virtuel, qui isole les bibliothèques propres à chaque projet.

Nous verrons leur utilisation plus en détail dans la Phase 1.2.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture recommandée pour Atlas One

atlas_one/

├── main.py

├── robot/

│   ├── __init__.py

│   ├── battery.py

│   ├── sensors.py

│   ├── motors.py

│   ├── navigation.py

│   └── diagnostics.py

├── tests/

├── docs/

├── README.md

└── requirements.txt

Cette organisation est déjà très proche d’un projet professionnel.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer deux fichiers :

calcul.py

main.py

Dans calcul.py :

def aire_rectangle(longueur, largeur):

return longueur * largeur

Dans main.py :

Importer cette fonction et afficher l’aire d’un rectangle.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer le package :

robot/

avec les modules :

- battery.py

- motors.py

- sensors.py

Chaque module doit contenir au moins deux fonctions.

Le programme principal devra importer ces fonctions et simuler le démarrage du robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Construire un mini-projet complet :

Atlas One

↓

Initialisation

↓

Lecture des capteurs

↓

Diagnostic

↓

Décision

↓

Affichage

↓

Arrêt propre

Chaque étape devra être placée dans un module différent.

L’objectif est d’obtenir un projet lisible, modulaire et facilement maintenable.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Un fichier = une responsabilité principale.

✔ Éviter les fichiers de plusieurs milliers de lignes.

✔ Donner des noms explicites aux modules.

✔ Structurer le projet dès le début.

✔ Documenter les dépendances avec un fichier requirements.txt.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Utiliser plusieurs centaines de fonctions dans un seul fichier.

❌ Nommer un fichier test.py, robot.py ou numpy.py lorsque ces noms peuvent entrer en conflit avec des bibliothèques existantes.

❌ Utiliser des imports circulaires (un module A importe B, qui importe A).

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les projets professionnels sont découpés en modules et en packages afin d’améliorer :

- la lisibilité ;

- la maintenance ;

- les tests ;

- la réutilisation du code.

Cette organisation sera indispensable pour la suite du manuel, notamment lors de l’utilisation de ROS2, où chaque nœud est intégré dans une architecture modulaire.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Qu’est-ce qu’un module Python ?

- Quelle différence entre import module et from module import fonction ?

- À quoi sert __init__.py ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi utiliser des packages ?

- Que contient généralement un fichier requirements.txt ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quels sont les avantages d’une architecture modulaire dans un projet robotique complexe ?

- Comment éviter les dépendances circulaires dans un projet Python ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

Ajouter :

atlas_one/

main.py

robot/

battery.py

motors.py

sensors.py

diagnostics.py

README.md

requirements.txt

Ajouter une documentation expliquant l’organisation du projet.

# Checklist

□ Je sais créer un module.

□ Je sais importer une fonction.

□ Je comprends la différence entre module, package et bibliothèque.

□ Je sais installer une bibliothèque avec pip.

□ J’ai réalisé le TP.

□ J’ai terminé le challenge.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons dans le prochain chapitre

Le chapitre 1.1.10 clôturera cette première grande partie avec un projet de synthèse complet.

Nous développerons le premier véritable logiciel de Atlas One :

- architecture modulaire ;

- simulation de capteurs ;

- prise de décision ;

- journalisation des événements ;

- organisation du code comme dans un projet professionnel.

Ce projet servira de base aux chapitres suivants consacrés à Git, Linux, ROS2, OpenCV et à l’intelligence artificielle.

# 1.1.10 — Projet de synthèse : Atlas One Simulator v1.0

Temps estimé : 15 à 20 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet intégrateur de toute la partie 1.1

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce projet tu seras capable de :

✅ Organiser un projet Python professionnel

✅ Utiliser les fonctions

✅ Manipuler plusieurs modules

✅ Lire des données simulées

✅ Construire une logique décisionnelle

✅ Journaliser les événements

✅ Simuler un robot mobile

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi ce projet ?

Depuis le début de cette partie, nous avons appris :

- variables

- types

- conditions

- boucles

- fonctions

- structures de données

- exceptions

- modules

Mais ces connaissances sont encore isolées.

Un ingénieur doit être capable de les combiner dans un projet unique.

C’est exactement ce que nous allons faire.

──────────────────────────────────────────────────

# Présentation du projet

Nous allons développer le premier logiciel du robot :

# Atlas One

Le robot sera entièrement simulé.

Il possédera :

- une batterie

- une température

- une vitesse

- une position

- plusieurs capteurs

- plusieurs modes de fonctionnement

Tout sera développé en Python.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture finale

AtlasOne/

│

├── main.py

│

├── robot/

│ ├── init.py

│ ├── battery.py

│ ├── sensors.py

│ ├── motors.py

│ ├── navigation.py

│ ├── diagnostics.py

│ ├── mission.py

│ └── display.py

│

├── config/

│ └── robot.json

│

├── logs/

│

├── tests/

│

├── README.md

│

└── requirements.txt

Cette architecture ressemble déjà beaucoup à un projet industriel.

──────────────────────────────────────────────────

# Description du robot

Nom :

Atlas One

Mission :

Exploration autonome

Capteurs :

GPS

IMU

LiDAR

Caméra RGB

Capteur ultrason

Actionneurs :

2 moteurs

Etat initial :

READY

──────────────────────────────────────────────────

# Les états du robot

Le robot pourra se trouver dans l’un des états suivants :

READY

MISSION

LOW_BATTERY

ERROR

CHARGING

SHUTDOWN

──────────────────────────────────────────────────

# Diagramme d’état

READY

↓

MISSION

↓

LOW BATTERY

↓

CHARGING

↓

READY

En cas de panne :

ERROR

↓

SHUTDOWN

──────────────────────────────────────────────────

# Configuration du robot

Créer :

robot.json

Exemple :

{

"name":"Atlas One",

"battery":100,

"temperature":28,

"speed":0,

"mode":"READY"

}

Plus tard nous apprendrons à charger automatiquement ce fichier.

──────────────────────────────────────────────────

# Module Battery

Créer :

battery.py

Fonctions :

read_battery()

consume()

recharge()

battery_ok()

──────────────────────────────────────────────────

# Module Sensors

Créer :

sensors.py

Fonctions :

read_temperature()

read_distance()

read_gps()

Les valeurs seront simulées.

──────────────────────────────────────────────────

# Module Navigation

Fonctions :

move_forward()

turn_left()

turn_right()

stop()

Pour le moment,

ces fonctions afficheront simplement :

Robot avance.

etc.

──────────────────────────────────────────────────

# Module Diagnostics

Fonctions :

check_temperature()

check_battery()

check_obstacle()

global_check()

──────────────────────────────────────────────────

# Module Display

Responsable de l’affichage.

Fonctions :

display_status()

display_warning()

display_error()

──────────────────────────────────────────────────

# Module Mission

Le cœur du programme.

Il devra :

Initialiser

↓

Lire les capteurs

↓

Analyser

↓

Décider

↓

Commander

↓

Recommencer

──────────────────────────────────────────────────

# Le programme principal

main.py

Pseudo-code :

Initialiser

↓

Tant que

robot actif

↓

Lire batterie

↓

Lire température

↓

Lire distance

↓

Décider

↓

Afficher

↓

Attendre

↓

Recommencer

──────────────────────────────────────────────────

# Première simulation

Exemple :

=====

MISSION

=====

Batterie :

97 %

Température :

31°C

Distance :

245 cm

Etat :

MISSION

Quelques secondes plus tard :

=====

MISSION

=====

Batterie :

89 %

Température :

34°C

Distance :

120 cm

Etat :

MISSION

Puis :

Obstacle

↓

STOP

──────────────────────────────────────────────────

# Détection d’obstacle

Si :

Distance < 40 cm

Alors :

STOP

Afficher :

Obstacle détecté.

──────────────────────────────────────────────────

# Gestion batterie

Si :

Batterie < 20 %

Afficher :

Retour station.

Changer :

Etat

↓

LOW_BATTERY

──────────────────────────────────────────────────

# Gestion température

Si :

Température > 60°C

Afficher :

Surchauffe.

Puis :

ERROR

──────────────────────────────────────────────────

# Journalisation

Créer un dossier :

logs/

Chaque événement important sera enregistré.

Exemple :

10:35:18

Mission démarrée

10:36:02

Obstacle détecté

10:36:04

Robot arrêté

Pour le moment,

un simple fichier texte suffit.

Plus tard,

nous utiliserons le module

logging

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Faire évoluer la batterie.

Toutes les secondes :

100

↓

99

↓

98

↓

...

Lorsque :

20 %

Mission terminée.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire 2

Faire évoluer la température.

Température aléatoire :

29

↓

30

↓

31

↓

32

↓

33

Afficher :

OK

ou

ALERTE

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire 3

Faire évoluer la distance.

250 cm

↓

190

↓

140

↓

90

↓

35

↓

STOP

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge 1

Faire évoluer simultanément :

- batterie

- température

- distance

Le robot devra prendre automatiquement ses décisions.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge 2

Créer plusieurs missions :

Exploration

Inspection

Retour Base

Le comportement devra changer selon la mission.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge 3

Ajouter plusieurs robots.

Atlas One

Atlas Two

Atlas Three

Chaque robot devra posséder :

- sa batterie

- sa température

- sa mission

- ses capteurs

──────────────────────────────────────────────────

# Bonus

Afficher un menu.

1

Démarrer

2

Etat

3

Diagnostic

4

Arrêter

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

main.py

↓

Mission

↓

Diagnostics

↓

Navigation

↓

Motors

↓

Robot

Chaque module possède une responsabilité unique.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que tu dois retenir

À ce stade,

tu sais déjà développer un petit logiciel robotique.

Tu ne maîtrises pas encore :

- ROS2

- OpenCV

- IA

- Gazebo

- Isaac Sim

Mais les fondations sont désormais solides.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi découper un projet en modules ?

- À quoi sert un fichier JSON ?

- Pourquoi créer plusieurs fonctions plutôt qu’une seule très longue ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment organiser un projet Python de plusieurs milliers de lignes ?

- Pourquoi séparer les couches Navigation, Diagnostics et Affichage ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quels principes de conception logicielle retrouves-tu dans cette architecture ?

- Comment cette architecture pourrait-elle évoluer vers une architecture ROS2 distribuée ?

──────────────────────────────────────────────────

# Livrables

À la fin du projet, ton dépôt GitHub devra contenir :

AtlasOne/

README.md

requirements.txt

robot/

config/

logs/

tests/

Le programme devra être :

- documenté ;

- fonctionnel ;

- structuré ;

- facilement extensible.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Architecture créée

□ Tous les modules développés

□ Robot fonctionnel

□ Batterie simulée

□ Température simulée

□ Distance simulée

□ Journalisation opérationnelle

□ Projet publié sur GitHub

──────────────────────────────────────────────────

# Fin de la Partie 1.1

🎉 Félicitations !

Tu maîtrises désormais les bases indispensables de Python pour la robotique.

La Partie 1.2 te fera passer du niveau débutant à un niveau pré-professionnel, avec l’utilisation des outils et méthodes employés quotidiennement par les ingénieurs robotique.

# PHASE 1.2 — Bootcamp d’Ingénierie Logicielle Professionnelle

# 1.2.1 — Git et GitHub : le système nerveux de tous les projets logiciels

Temps estimé : 10 à 12 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi Git est indispensable

✅ Installer Git

✅ Configurer Git correctement

✅ Utiliser les commandes essentielles

✅ Comprendre GitHub

✅ Publier Atlas One sur GitHub

✅ Collaborer comme un ingénieur logiciel professionnel

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprendre Git ?

Imagine que tu développes Atlas One depuis trois semaines.

Tu ajoutes une nouvelle fonctionnalité.

Le lendemain :

Le robot ne fonctionne plus.

Tu souhaites revenir à la version d’hier.

Sans Git :

Impossible.

Avec Git :

git checkout

Quelques secondes suffisent.

Git est donc une machine à voyager dans le temps pour ton code.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Chez :

- NVIDIA

- Boston Dynamics

- Tesla

- Google DeepMind

- Amazon Robotics

- ABB

- FANUC

Aucun ingénieur ne développe sans Git.

Tous les projets utilisent un système de gestion de versions.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un VCS ?

Version Control System

↓

Un logiciel qui mémorise chaque modification.

Il permet :

- revenir en arrière ;

- comparer deux versions ;

- travailler à plusieurs ;

- fusionner les modifications ;

- retrouver l’auteur d’un changement.

──────────────────────────────────────────────────

# Git vs GitHub

Beaucoup de débutants les confondent.

Git

↓

Logiciel installé sur ton ordinateur.

GitHub

↓

Plateforme hébergeant les dépôts Git.

Git fonctionne parfaitement sans GitHub.

GitHub utilise Git.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation

Ubuntu

sudo apt install git

Windows

Télécharger :

https://git-scm.com

(macOS : Homebrew ou installeur officiel.)

──────────────────────────────────────────────────

# Vérification

git --version

──────────────────────────────────────────────────

# Première configuration

git config --global user.name "Ton Nom"

git config --global user.email "ton@email.com"

Vérifier :

git config --list

──────────────────────────────────────────────────

# Premier dépôt

Créer :

AtlasOne

Puis :

git init

Git crée un dossier caché :

.git

Ce dossier contient tout l’historique du projet.

──────────────────────────────────────────────────

# Premier commit

Créer :

README.md

Puis :

git add README.md

git commit -m "Premier commit"

Tu viens de créer le premier instantané de ton projet.

──────────────────────────────────────────────────

# Les trois zones de Git

Working Directory

↓

Staging Area

↓

Repository

Schéma :

Modification

↓

git add

↓

Staging

↓

git commit

↓

Historique

Comprendre cette mécanique est essentiel.

──────────────────────────────────────────────────

# Les commandes indispensables

Afficher l’état :

git status

Ajouter tous les fichiers :

git add .

Créer un commit :

git commit -m "Ajout du module batterie"

Historique :

git log

Historique compact :

git log --oneline

Différences :

git diff

──────────────────────────────────────────────────

# Le fichier .gitignore

Certains fichiers ne doivent jamais être versionnés.

Créer :

.gitignore

Exemple :

__pycache__/

*.pyc

.env

.venv/

.vscode/

logs/

build/

dist/

──────────────────────────────────────────────────

# Les branches

Une branche est une ligne de développement indépendante.

Schéma :

main

│

├──────────────

│

feature/navigation

│

feature/vision

│

feature/ros2

──────────────────────────────────────────────────

Créer une branche :

git branch feature/navigation

Se déplacer :

git checkout feature/navigation

Ou en une seule commande :

git switch -c feature/navigation

──────────────────────────────────────────────────

# Fusionner une branche

Depuis main :

git merge feature/navigation

──────────────────────────────────────────────────

# Les conflits

Deux personnes modifient la même ligne.

Git ne peut plus décider.

Il demande :

Résous le conflit.

Un ingénieur doit apprendre à les résoudre calmement.

──────────────────────────────────────────────────

# GitHub

Créer un compte.

Créer un dépôt :

AtlasOne

Relier le dépôt local :

git remote add origin https://github.com/...

git push -u origin main

Ton projet devient accessible partout.

──────────────────────────────────────────────────

# README professionnel

Ton dépôt doit contenir :

- description du projet ;

- objectifs ;

- architecture ;

- captures d’écran ;

- procédure d’installation ;

- dépendances ;

- licence ;

- auteur.

Le README est la vitrine de ton travail.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Faire des commits fréquents.

✔ Écrire des messages explicites.

✔ Une fonctionnalité = une branche.

✔ Ne jamais travailler directement sur main pour une grosse évolution.

✔ Synchroniser régulièrement avec le dépôt distant.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Commit unique après plusieurs jours.

❌ Message :

Update

Préférer :

Ajout du système de navigation

❌ Oublier .gitignore.

❌ Versionner des fichiers volumineux inutiles.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer un dépôt Git pour Atlas One.

Réaliser :

- 10 commits ;

- 2 branches ;

- 1 fusion.

Observer l’historique.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Ajouter progressivement :

- batterie ;

- navigation ;

- capteurs ;

- diagnostics.

Chaque fonctionnalité doit être développée dans une branche dédiée puis fusionnée dans main.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Reproduire un véritable flux GitFlow simplifié :

main

↓

develop

↓

feature/navigation

↓

feature/lidar

↓

feature/vision

↓

merge

↓

release

↓

main

L’objectif est de comprendre le cycle de développement d’un projet professionnel.

──────────────────────────────────────────────────

# Lecture de code réel

Observer un projet open source comme Nav2 ou MoveIt2.

Questions :

- Combien de commits ?

- Combien de contributeurs ?

- Combien de branches ?

- Quelle structure du dépôt ?

- Comment les fonctionnalités sont-elles organisées ?

Cette analyse permet de comprendre les pratiques des grandes équipes.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Git est indispensable.

Il protège ton travail.

GitHub permet de collaborer et de présenter tes projets.

Un bon ingénieur maîtrise ces outils aussi naturellement que son langage de programmation.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre Git et GitHub ?

- À quoi sert un commit ?

- Pourquoi utiliser .gitignore ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi créer des branches ?

- Comment résoudre un conflit de fusion ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quels avantages offre GitFlow sur un projet robotique complexe ?

- Dans quels cas utiliser le rebase plutôt que le merge ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre :

Le dépôt Atlas One devra :

- être publié ;

- contenir un historique propre ;

- utiliser plusieurs branches ;

- posséder un README professionnel ;

- inclure un .gitignore adapté.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Git installé

□ Git configuré

□ Premier dépôt créé

□ Premier commit réalisé

□ Branches maîtrisées

□ Fusion réalisée

□ Projet publié sur GitHub

□ README rédigé

□ TP terminé

□ Challenge terminé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Dans le chapitre 1.2.2, nous apprendrons à maîtriser Linux et le terminal, l’environnement de travail privilégié des ingénieurs en robotique, IA et systèmes embarqués.

Nous verrons notamment :

- la structure du système de fichiers ;

- les commandes essentielles (ls, cd, cp, mv, find, grep, etc.) ;

- les permissions ;

- les scripts Bash ;

- les processus ;

- les variables d’environnement ;

afin de développer Atlas One directement sous Ubuntu, comme dans la majorité des entreprises du secteur.

# 1.2.2 — Linux et le terminal : l’environnement de travail de l’ingénieur robotique

Temps estimé : 12 à 15 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétence visée (niveau entreprise)

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Travailler quotidiennement sous Ubuntu

✅ Naviguer rapidement dans un terminal

✅ Manipuler les fichiers et dossiers sans interface graphique

✅ Comprendre les permissions Linux

✅ Automatiser des tâches simples avec Bash

✅ Préparer ton environnement pour ROS2

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprendre Linux ?

Si tu regardes les offres d’emploi en robotique :

- ROS2

- Ubuntu

- Linux

- Bash

Ces mots apparaissent presque systématiquement.

Pourquoi ?

Parce que pratiquement tous les robots modernes fonctionnent sous Linux.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Voici quelques exemples :

| Entreprise | Système principal |
| --- | --- |
| Boston Dynamics | Ubuntu |
| NVIDIA Isaac | Ubuntu |
| ROS2 | Ubuntu |
| ABB Robotics | Linux |
| KUKA | Linux |
| Universal Robots | Linux |
| Tesla Optimus | Linux embarqué |
| Amazon Robotics | Ubuntu |

Un ingénieur robotique doit donc être parfaitement à l’aise avec le terminal.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser le terminal ?

L’interface graphique est pratique.

Mais elle devient vite limitée.

Exemple :

Créer 500 dossiers.

Supprimer 200 fichiers.

Renommer 1000 images.

Avec une interface graphique :

Long.

Avec le terminal :

Quelques secondes.

──────────────────────────────────────────────────

# Le Shell

Lorsque tu ouvres le Terminal :

Utilisateur

↓

Bash

↓

Linux

Le shell est un interpréteur de commandes.

Il reçoit les commandes.

Les transmet au système.

Affiche les résultats.

──────────────────────────────────────────────────

# Arborescence Linux

/

├── home

├── usr

├── etc

├── var

├── opt

├── bin

├── lib

├── tmp

└── dev

Contrairement à Windows,

tout commence par :

/

──────────────────────────────────────────────────

# Le dossier personnel

Ton espace de travail est :

/home/ton_nom

Nous y placerons :

AtlasOne/

──────────────────────────────────────────────────

# Les commandes essentielles

Afficher le dossier courant :

pwd

Lister les fichiers :

ls

Version détaillée :

ls -l

Afficher les fichiers cachés :

ls -la

──────────────────────────────────────────────────

# Se déplacer

cd Documents

Retour :

cd ..

Retour au dossier personnel :

cd ~

Retour au dossier précédent :

cd -

──────────────────────────────────────────────────

# Créer des dossiers

mkdir robot

Créer plusieurs dossiers :

mkdir config logs tests docs

Créer une arborescence complète :

mkdir -p AtlasOne/{robot,tests,logs,docs}

──────────────────────────────────────────────────

# Créer un fichier

touch main.py

Créer plusieurs fichiers :

touch README.md requirements.txt

──────────────────────────────────────────────────

# Copier

cp main.py backup.py

Copie récursive :

cp -r robot backup_robot

──────────────────────────────────────────────────

# Déplacer

mv main.py robot.py

Déplacer un dossier :

mv robot src

──────────────────────────────────────────────────

# Supprimer

Supprimer un fichier :

rm test.py

Supprimer un dossier :

rm -r logs

⚠ Attention :

rm

ne passe pas par la corbeille.

──────────────────────────────────────────────────

# Rechercher

Trouver un fichier :

find . -name "*.py"

Trouver tous les fichiers Markdown :

find . -name "*.md"

──────────────────────────────────────────────────

# Rechercher dans un fichier

grep "battery" main.py

Rechercher dans tout le projet :

grep -R "battery" .

Cette commande est utilisée quotidiennement en entreprise.

──────────────────────────────────────────────────

# Afficher un fichier

cat README.md

Afficher progressivement :

less README.md

Voir les dernières lignes :

tail log.txt

Suivre un fichier de log en direct :

tail -f robot.log

Très utilisé pour surveiller un robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Permissions Linux

Chaque fichier possède des permissions.

Exemple :

-rwxr-xr-x

Décomposition :

Utilisateur

↓

Groupe

↓

Autres

──────────────────────────────────────────────────

# Modifier les permissions

Autoriser l’exécution :

chmod +x launch.sh

Retirer un droit :

chmod -w fichier.txt

──────────────────────────────────────────────────

# Changer de propriétaire

chown utilisateur fichier

──────────────────────────────────────────────────

# Les variables d’environnement

Afficher :

echo $HOME

Afficher le PATH :

echo $PATH

Ces variables seront très importantes avec ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Les processus

Lister :

ps

Version complète :

ps aux

Surveillance :

top

Version moderne :

htop

Les ingénieurs utilisent constamment ces outils pour diagnostiquer un robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Redirections

Écrire dans un fichier :

echo "Mission OK" > log.txt

Ajouter :

echo "Obstacle détecté" >> log.txt

──────────────────────────────────────────────────

# Les tubes (pipes)

Une des fonctionnalités les plus puissantes de Linux.

Exemple :

cat robot.log | grep ERROR

Ou :

ps aux | grep python

Les commandes peuvent être chaînées.

──────────────────────────────────────────────────

# Les scripts Bash

Créer :

launch.sh

#!/bin/bash

echo "Démarrage Atlas One"

python3 main.py

Autoriser l’exécution :

chmod +x launch.sh

Lancer :

./launch.sh

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer entièrement l’arborescence du projet Atlas One uniquement avec le terminal.

Aucune interface graphique n’est autorisée.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer :

AtlasOne

↓

robot

↓

config

↓

tests

↓

logs

↓

docs

↓

README.md

↓

requirements.txt

↓

main.py

Puis :

- déplacer des fichiers ;

- créer des sauvegardes ;

- supprimer des dossiers de test.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Écrire un script Bash :

build_project.sh

Il devra :

- créer toute l’arborescence ;

- créer les fichiers principaux ;

- initialiser Git ;

- créer un environnement virtuel ;

- installer les dépendances ;

- lancer automatiquement le projet.

L’objectif est d’automatiser complètement la création d’un nouveau projet robotique.

──────────────────────────────────────────────────

# Lecture de code réel

Observer un script de lancement ROS2.

Identifier :

- les variables d’environnement ;

- les commandes Bash ;

- les appels à Python.

Comprendre pourquoi ces scripts sont indispensables.

──────────────────────────────────────────────────

# Pièges rencontrés en entreprise

⚠ Utiliser rm -rf sans vérifier le chemin.

⚠ Oublier de rendre un script exécutable (chmod +x).

⚠ Modifier les permissions d’un fichier système.

⚠ Lancer un script avec des chemins relatifs incorrects.

⚠ Confondre les chemins absolus et relatifs.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Utiliser des chemins relatifs dans les projets.

✔ Nommer les scripts de manière explicite.

✔ Écrire des scripts idempotents (réexécutables sans effet indésirable).

✔ Commenter les scripts Bash complexes.

✔ Éviter les commandes destructrices sans confirmation.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Linux est l’environnement de référence pour la robotique moderne.

Le terminal permet :

- d’automatiser des tâches ;

- d’administrer un système ;

- de lancer des robots ;

- de diagnostiquer des problèmes ;

- de gagner un temps considérable.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- Ubuntu Documentation

- GNU Bash Manual

- Linux Filesystem Hierarchy Standard

## Livres

- The Linux Command Line — William Shotts

- How Linux Works — Brian Ward

## Exercices

Créer une arborescence complète de projet sans utiliser la souris.

Créer un script Bash capable de sauvegarder automatiquement le projet Atlas One.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre cp et mv ?

- À quoi sert chmod ?

- Quelle différence entre un chemin absolu et un chemin relatif ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment rechercher un fichier dans tout un projet ?

- Pourquoi utiliser des scripts Bash dans un projet robotique ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment sécuriser un script Bash utilisé sur un robot industriel ?

- Quels sont les avantages de l’automatisation des tâches de développement sous Linux ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre, le dépôt Atlas One devra :

- être entièrement créé depuis le terminal ;

- contenir une arborescence professionnelle ;

- inclure un script launch.sh ;

- inclure un script build_project.sh ;

- être documenté dans le README.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Ubuntu installé

□ Terminal maîtrisé

□ Commandes essentielles connues

□ Permissions comprises

□ Bash maîtrisé

□ TP terminé

□ Challenge terminé

□ Scripts fonctionnels

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 1.2.3 sera consacré à Docker et aux environnements reproductibles.

Tu apprendras à encapsuler Atlas One dans un conteneur Docker, afin qu’il puisse être exécuté de manière identique sur n’importe quel ordinateur. Cette compétence est aujourd’hui très recherchée dans les équipes de robotique, d’IA et de systèmes embarqués, car elle garantit des environnements de développement fiables et reproductibles.

# 1.2.3 — Docker et les environnements reproductibles : développer comme un ingénieur robotique moderne

Temps estimé : 14 à 18 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétence visée (niveau entreprise)

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi Docker est utilisé dans la robotique moderne

✅ Créer des images Docker professionnelles

✅ Construire des conteneurs reproductibles

✅ Conteneuriser Atlas One

✅ Partager un environnement de développement identique avec une équipe

✅ Comprendre les bases des déploiements industriels

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprendre Docker ?

Imagine la situation suivante.

Tu développes Atlas One sur ton ordinateur.

Tout fonctionne parfaitement.

Tu envoies le projet à ton collègue.

Chez lui :

Erreur.

Version de Python différente.

Bibliothèque absente.

Le programme refuse de démarrer.

Vous perdez une journée entière à comprendre pourquoi.

Docker résout ce problème.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Dans une entreprise de robotique, plusieurs équipes travaillent simultanément :

- perception ;

- navigation ;

- IA ;

- contrôle ;

- simulation ;

- cloud.

Toutes doivent disposer du même environnement logiciel.

Docker garantit que chaque développeur exécute exactement les mêmes versions de Python, ROS2, OpenCV et des autres dépendances.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un conteneur ?

Un conteneur est un environnement isolé qui contient :

- le système nécessaire ;

- Python ;

- les bibliothèques ;

- les dépendances ;

- le code de l’application.

Le tout est empaqueté dans une unité reproductible.

──────────────────────────────────────────────────

# Conteneur ou machine virtuelle ?

| Critère | Conteneur | Machine virtuelle |
| --- | --- | --- |
| Démarrage | Quelques secondes | Plusieurs dizaines de secondes |
| Taille | Faible | Importante |
| Performances | Proches du natif | Plus de surcharge |
| Partage du noyau | Oui | Non |
| Cas d’usage | Développement, CI/CD, microservices | Isolation complète, systèmes différents |

Les conteneurs sont généralement privilégiés pour le développement logiciel et les pipelines d’intégration continue.

──────────────────────────────────────────────────

# Les principaux composants Docker

Dockerfile

│

▼

Image Docker

│

▼

Conteneur

- Dockerfile : décrit comment construire l’environnement.

- Image : modèle immuable construit à partir du Dockerfile.

- Conteneur : instance en cours d’exécution de cette image.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation

Sous Ubuntu (exemple) :

- Installer Docker Engine en suivant la documentation officielle.

- Vérifier l’installation :

docker --version

- Tester :

docker run hello-world

──────────────────────────────────────────────────

# Première image

Créer :

Dockerfile

Contenu minimal :

FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app

COPY . .

CMD ["python", "main.py"]

──────────────────────────────────────────────────

# Construire l’image

docker build -t atlas-one .

──────────────────────────────────────────────────

# Exécuter le conteneur

docker run atlas-one

Le programme Python démarre dans un environnement isolé.

──────────────────────────────────────────────────

# Monter un volume

Pendant le développement, il est pratique de partager le dossier du projet avec le conteneur.

Exemple :

docker run -v $(pwd):/app atlas-one

Ainsi, les modifications du code sont immédiatement visibles dans le conteneur.

──────────────────────────────────────────────────

# Variables d’environnement

Certaines informations ne doivent pas être écrites directement dans le code.

Exemple :

docker run \

-e ROBOT_MODE=SIMULATION \

atlas-one

Dans Python :

import os

mode = os.getenv("ROBOT_MODE", "UNKNOWN")

──────────────────────────────────────────────────

# Docker Compose (introduction)

Un projet robotique peut comporter plusieurs services :

- application Python ;

- base de données ;

- interface web ;

- simulateur.

Docker Compose permet de lancer plusieurs conteneurs ensemble à partir d’un seul fichier de configuration.

──────────────────────────────────────────────────

# Arborescence recommandée

AtlasOne/

├── Dockerfile

├── docker-compose.yml

├── requirements.txt

├── main.py

├── robot/

├── tests/

└── README.md

──────────────────────────────────────────────────

# Optimiser les images

Quelques bonnes pratiques :

- utiliser une image de base légère (python:3.12-slim) ;

- copier uniquement les fichiers nécessaires ;

- utiliser un fichier .dockerignore ;

- limiter le nombre de couches (RUN) lorsque cela est pertinent.

──────────────────────────────────────────────────

# Le fichier .dockerignore

Exemple :

.git

__pycache__/

.venv/

logs/

*.pyc

Cela évite d’intégrer des fichiers inutiles dans l’image.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer un Dockerfile permettant de lancer Atlas One.

Construire l’image.

Exécuter le programme.

Modifier le code puis reconstruire l’image.

Observer les différences.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Conteneuriser complètement Atlas One.

Le conteneur devra :

- installer automatiquement les dépendances ;

- lancer le programme principal ;

- afficher les informations du robot ;

- fonctionner sur un autre ordinateur sans modification.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer une architecture avec :

- un conteneur pour Atlas One ;

- un conteneur pour les tests ;

- un fichier docker-compose.yml qui orchestre les deux.

Objectif :

Lancer l’ensemble du projet avec une seule commande.

──────────────────────────────────────────────────

# Pièges rencontrés en entreprise

⚠ Oublier de figer les versions des dépendances.

⚠ Construire une image de plusieurs gigaoctets.

⚠ Exécuter le conteneur avec les privilèges administrateur sans nécessité.

⚠ Ne pas utiliser de volumes pendant le développement.

⚠ Confondre image et conteneur.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques professionnelles

✔ Utiliser des images officielles.

✔ Documenter les commandes Docker dans le README.

✔ Versionner le Dockerfile.

✔ Utiliser .dockerignore.

✔ Tester régulièrement la reconstruction complète de l’image.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

Développeur

│

▼

GitHub

│

▼

Docker Build

│

▼

Image Docker

│

▼

Conteneur Atlas One

Cette chaîne sera réutilisée plus tard avec GitHub Actions.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Docker garantit que :

- tous les développeurs utilisent le même environnement ;

- les dépendances sont maîtrisées ;

- les projets sont reproductibles ;

- les déploiements sont plus fiables.

C’est une compétence incontournable dans les projets modernes de robotique et d’IA.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- Docker Documentation

- Docker Compose Documentation

## Livres

- Docker Deep Dive — Nigel Poulton

- The Docker Book — James Turnbull

## Exercices

- Conteneuriser un deuxième projet Python.

- Comparer deux images Docker de tailles différentes.

- Ajouter un fichier .dockerignore et mesurer son impact.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre une image et un conteneur ?

- À quoi sert un Dockerfile ?

- Pourquoi utiliser Docker dans une équipe ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment réduire la taille d’une image Docker ?

- Quel est le rôle d’un volume ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment intégrer Docker dans une chaîne CI/CD ?

- Quels sont les avantages et les limites des conteneurs pour les applications robotiques temps réel ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre, le dépôt Atlas One devra contenir :

- Dockerfile

- docker-compose.yml

- .dockerignore

- README.md mis à jour

- documentation des commandes de construction et d’exécution

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Docker installé

□ Image créée

□ Conteneur exécuté

□ Projet Atlas One conteneurisé

□ .dockerignore configuré

□ TP terminé

□ Challenge terminé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 1.2.4 sera consacré aux tests automatisés avec pytest.

Tu apprendras à vérifier automatiquement le bon fonctionnement de chaque module d’Atlas One, à écrire des tests unitaires, à mesurer la couverture de code et à adopter une démarche de développement guidée par les tests. Ces compétences sont essentielles pour construire des logiciels robotiques fiables et maintenables.

# PHASE 1.2 — Bootcamp d’Ingénierie Logicielle Professionnelle

# 1.2.4 — Les tests automatisés avec Pytest : garantir la qualité d’un logiciel robotique

Temps estimé : 16 à 20 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétence visée (niveau entreprise)

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre l’intérêt des tests automatisés

✅ Écrire des tests unitaires avec Pytest

✅ Organiser un dossier tests/

✅ Tester les modules d’Atlas One

✅ Mesurer la couverture du code

✅ Détecter automatiquement les régressions

✅ Préparer un projet pour une intégration continue (CI)

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi tester son code ?

Imagine qu’un robot autonome fonctionne parfaitement.

Tu ajoutes une nouvelle fonctionnalité :

- meilleure navigation ;

- nouvelle caméra ;

- nouveau LiDAR.

Tu relances le robot.

La navigation fonctionne.

Mais…

La gestion de la batterie est maintenant cassée.

Tu n’avais rien remarqué.

Les tests servent justement à vérifier qu’une modification n’a pas cassé une fonctionnalité existante.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Une entreprise de robotique possède parfois :

- plus de 300 000 lignes de code ;

- plusieurs dizaines d’ingénieurs ;

- des centaines de modifications par semaine.

Sans tests automatiques :

personne ne sait si une modification a introduit un bug.

Les tests deviennent alors un filet de sécurité.

──────────────────────────────────────────────────

# Les différents types de tests

Application

│

├── Tests unitaires

├── Tests d'intégration

├── Tests système

├── Tests de performance

└── Tests de validation

Dans ce chapitre nous allons commencer par les tests unitaires.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un test unitaire ?

Un test unitaire vérifie le comportement d’une seule fonction.

Exemple :

addition()

↓

4 + 5

↓

9

↓

OK

Chaque fonction importante devrait posséder un ou plusieurs tests.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser Pytest ?

Pytest est aujourd’hui l’un des frameworks de tests les plus populaires pour Python.

Ses avantages :

- syntaxe simple ;

- rapide ;

- extensible ;

- utilisé dans l’industrie ;

- compatible avec ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation

Créer un environnement virtuel si ce n’est pas déjà fait :

python -m venv .venv

Activer l’environnement :

source .venv/bin/activate

Installer Pytest :

pip install pytest

Vérifier :

pytest --version

──────────────────────────────────────────────────

# Organisation du projet

AtlasOne/

├── robot/

├── tests/

│   ├── test_battery.py

│   ├── test_navigation.py

│   ├── test_sensors.py

│   └── test_mission.py

├── main.py

└── requirements.txt

──────────────────────────────────────────────────

# Premier test

Supposons la fonction suivante :

def addition(a, b):

return a + b

Créer :

tests/test_math.py

from robot.math import addition

def test_addition():

assert addition(4, 5) == 9

──────────────────────────────────────────────────

# Exécuter les tests

Depuis la racine du projet :

pytest

Résultat attendu :

1 passed

──────────────────────────────────────────────────

# Comprendre assert

Une assertion vérifie qu’une condition est vraie.

assert 5 > 2

Si la condition est fausse :

le test échoue immédiatement.

──────────────────────────────────────────────────

# Tester plusieurs cas

def test_battery_ok():

assert battery_ok(80)

def test_battery_low():

assert not battery_ok(10)

Chaque cas important doit être testé.

──────────────────────────────────────────────────

# Paramétrer les tests

import pytest

@pytest.mark.parametrize(

"battery,expected",

[

(100, True),

(50, True),

(15, False),

(0, False),

],

)

def test_battery(battery, expected):

assert battery_ok(battery) == expected

Cette technique évite de dupliquer du code.

──────────────────────────────────────────────────

# Tester les exceptions

import pytest

def test_negative_value():

with pytest.raises(ValueError):

consume(-5)

Le test vérifie que la fonction lève bien une exception.

──────────────────────────────────────────────────

# Couverture du code

Un bon ingénieur ne cherche pas seulement à écrire des tests.

Il mesure également quelle partie du code est réellement testée.

Installation :

pip install pytest-cov

Exécution :

pytest --cov=robot

Objectif pédagogique :

Atteindre progressivement 80 % de couverture, puis 90 % sur les modules critiques.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Un test = une idée.

✔ Les tests doivent être rapides.

✔ Les tests doivent être indépendants.

✔ Les noms doivent être explicites.

Exemple :

test_battery_returns_false_when_level_is_below_threshold()

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qu’il ne faut pas faire

❌ Tester plusieurs fonctionnalités dans un seul test.

❌ Dépendre d’Internet.

❌ Dépendre d’une base de données réelle.

❌ Dépendre d’un capteur physique.

Les tests doivent rester reproductibles.

──────────────────────────────────────────────────

# Mocking (introduction)

Certaines fonctions communiquent avec un robot réel.

Pendant les tests :

nous allons remplacer ces composants par des objets simulés.

Exemple :

Caméra réelle

↓

Caméra simulée

Cette technique sera approfondie dans les phases ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer des tests pour :

- addition()

- multiplication()

- battery_ok()

- consume()

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer les fichiers :

tests/

test_battery.py

test_navigation.py

test_motors.py

test_sensors.py

Chaque module devra comporter au moins 5 tests unitaires.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Écrire une suite de tests complète pour Atlas One.

Objectifs :

- plus de 50 tests ;

- couverture supérieure à 85 % ;

- aucune régression après modification.

──────────────────────────────────────────────────

# Pièges rencontrés en entreprise

⚠ Des tests qui passent sur un ordinateur mais échouent sur un autre.

⚠ Des tests dépendants de l’heure système.

⚠ Des tests dépendants du réseau.

⚠ Des tests trop lents.

⚠ Oublier de lancer les tests avant un commit.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

Développeur

↓

Modification du code

↓

Pytest

↓

Validation automatique

↓

Git

↓

GitHub

Dans le prochain chapitre, cette chaîne sera automatisée avec GitHub Actions.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Un bon logiciel robotique n’est pas seulement fonctionnel.

Il est également :

- testé ;

- fiable ;

- maintenable ;

- évolutif.

Les tests automatisés permettent de faire évoluer un projet en toute confiance.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- Pytest Documentation

- pytest-cov Documentation

## Livres

- Python Testing with pytest — Brian Okken

- Architecture Patterns with Python — Percival & Gregory

## Exercices

- Écrire 20 tests pour Atlas One.

- Ajouter un rapport de couverture.

- Simuler un capteur défaillant avec un mock.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi écrire des tests unitaires ?

- À quoi sert assert ?

- Quelle différence entre un bug et un test ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi mesurer la couverture de code ?

- Quand utiliser un mock ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quelle stratégie de tests adopter pour un robot autonome critique ?

- Quels tests automatiser dans une chaîne CI/CD ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre, le dépôt devra contenir :

tests/

test_battery.py

test_navigation.py

test_mission.py

test_sensors.py

pytest.ini

requirements.txt

Le projet devra atteindre :

- 50 tests unitaires ;

- 85 % de couverture ;

- documentation des tests dans le README.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Pytest installé

□ Premier test réussi

□ Tests des modules créés

□ Couverture mesurée

□ Plus de 50 tests écrits

□ TP terminé

□ Challenge terminé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 1.2.5 sera consacré au logging professionnel.

Nous remplacerons tous les print() d’Atlas One par un système de journalisation inspiré des applications industrielles :

- journalisation structurée ;

- niveaux (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL) ;

- rotation automatique des fichiers de logs ;

- horodatage ;

- traçabilité des événements.

Cette compétence est indispensable pour diagnostiquer rapidement les anomalies sur un robot en production.

# PHASE 1.2 — Bootcamp d’Ingénierie Logicielle Professionnelle

# 1.2.5 — Logging professionnel : rendre un robot observable et diagnostiquable

Temps estimé : 14 à 18 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétence visée (niveau entreprise)

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre les principes de la journalisation professionnelle

✅ Remplacer tous les print() par le module logging

✅ Configurer plusieurs niveaux de journalisation

✅ Créer des fichiers de logs exploitables

✅ Utiliser la rotation automatique des journaux

✅ Faciliter le diagnostic d’un robot en production

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi le logging est-il indispensable ?

Pendant le développement :

print("Batterie :", battery)

semble suffisant.

Mais imaginons un robot autonome qui fonctionne depuis plusieurs semaines.

Un incident survient.

Tu veux savoir :

- Que faisait le robot ?

- Quelle était sa batterie ?

- Quelle mission était en cours ?

- Quel capteur a déclenché l’alerte ?

- À quelle heure exactement ?

Un simple print() ne répond pas à ces questions.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Une flotte de robots logistiques fonctionne dans un entrepôt.

Un robot s’arrête brusquement à 02 h 14.

Le lendemain, les ingénieurs analysent les journaux :

02:13:59 INFO Mission 421 démarrée

02:14:01 WARNING Batterie faible

02:14:03 ERROR Perte de communication LiDAR

02:14:04 CRITICAL Arrêt d'urgence

En quelques secondes, ils comprennent l’enchaînement des événements.

Sans journalisation, il serait beaucoup plus difficile d’identifier la cause.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi éviter print() ?

| print() | logging |
| --- | --- |
| Console uniquement | Console + fichiers |
| Pas de niveaux | Niveaux configurables |
| Pas d’horodatage | Horodatage intégré |
| Peu configurable | Très configurable |
| Difficile à exploiter | Adapté à la production |

──────────────────────────────────────────────────

# Les niveaux de journalisation

DEBUG

↓

INFO

↓

WARNING

↓

ERROR

↓

CRITICAL

──────────────────────────────────────────────────

# DEBUG

Utilisé pendant le développement.

Exemple :

Lecture du capteur LiDAR

Position GPS mise à jour

Angle calculé

──────────────────────────────────────────────────

# INFO

Événements normaux.

Exemple :

Mission démarrée

Connexion établie

Navigation active

──────────────────────────────────────────────────

# WARNING

Le logiciel continue mais une anomalie est détectée.

Exemple :

Batterie à 18 %

Température élevée

Connexion instable

──────────────────────────────────────────────────

# ERROR

Une fonctionnalité ne fonctionne plus correctement.

Exemple :

Impossible de lire la caméra

Erreur GPS

Lecture IMU impossible

──────────────────────────────────────────────────

# CRITICAL

Situation grave.

Le robot ne peut plus continuer.

Exemple :

Arrêt d'urgence

Collision détectée

Surchauffe moteur

Défaillance du contrôleur

──────────────────────────────────────────────────

# Premier logger

Créer :

import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

logging.info("Mission démarrée")

Résultat :

INFO:root:Mission démarrée

──────────────────────────────────────────────────

# Ajouter un format

logging.basicConfig(

level=logging.INFO,

format="%(asctime)s | %(levelname)s | %(message)s"

)

Exemple :

2026-07-20 09:42:15 | INFO | Mission démarrée

──────────────────────────────────────────────────

# Journaliser dans un fichier

logging.basicConfig(

filename="logs/atlas.log",

level=logging.INFO,

format="%(asctime)s | %(levelname)s | %(message)s"

)

Toutes les informations sont désormais enregistrées.

──────────────────────────────────────────────────

# Rotation automatique

Les fichiers de logs peuvent devenir très volumineux.

Utiliser :

from logging.handlers import RotatingFileHandler

Exemple :

atlas.log

↓

atlas.log.1

↓

atlas.log.2

Les anciens fichiers sont conservés automatiquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Logger dédié

Créer un logger spécifique :

logger = logging.getLogger("AtlasOne")

Puis :

logger.info("Mission lancée")

Cela permet de distinguer les journaux de plusieurs composants.

──────────────────────────────────────────────────

# Journaliser une exception

try:

lire_camera()

except Exception:

logger.exception("Erreur lors de la lecture de la caméra.")

La pile d’appels (stack trace) est enregistrée automatiquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Organisation recommandée

AtlasOne/

logs/

atlas.log

atlas.log.1

robot/

logging_config.py

Toute la configuration du logging sera centralisée dans un seul fichier.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Utiliser un logger par module.

✔ Ajouter des informations utiles (identifiant du robot, mission, batterie).

✔ Éviter les messages vagues.

✔ Choisir le bon niveau (INFO, WARNING, etc.).

✔ Conserver un historique raisonnable.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qu’il ne faut pas faire

❌ Écrire :

Erreur.

Préférer :

Erreur de lecture du LiDAR : délai d'attente dépassé.

❌ Utiliser CRITICAL pour une simple information.

❌ Enregistrer des mots de passe ou des données sensibles.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer un logger pour :

- la batterie ;

- la navigation ;

- les capteurs.

Chaque module doit écrire dans le même fichier de log.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Remplacer tous les print() du projet Atlas One.

Objectifs :

- journaliser les missions ;

- journaliser les changements d’état ;

- journaliser les erreurs ;

- enregistrer toutes les alertes.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer une journalisation complète.

Chaque événement devra contenir :

- date ;

- heure ;

- niveau ;

- module ;

- identifiant du robot ;

- mission ;

- message.

Exemple :

2026-07-20 14:02:31

INFO

Navigation

Atlas One

Mission Exploration

Départ de la mission

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

Modules Robot

↓

Logger

↓

Fichier de log

↓

Analyse

↓

Diagnostic

Plus tard, ces journaux pourront être envoyés vers une plateforme de supervision.

──────────────────────────────────────────────────

# Pièges rencontrés en entreprise

⚠ Utiliser uniquement print().

⚠ Mélanger les niveaux (INFO et ERROR).

⚠ Produire des milliers de lignes inutiles.

⚠ Oublier de journaliser les exceptions.

⚠ Ne pas faire tourner les fichiers de logs.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Le logging est indispensable pour :

- diagnostiquer un robot ;

- analyser une panne ;

- suivre une mission ;

- comprendre un comportement inattendu.

Un logiciel sans journalisation est très difficile à maintenir.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- Module logging (Python)

## Livres

- Effective Python — Brett Slatkin (chapitres sur les bonnes pratiques)

- Clean Code — Robert C. Martin (importance de l’observabilité)

## Exercices

- Ajouter un logger par module.

- Simuler une panne et analyser le fichier de log.

- Configurer une rotation automatique des journaux.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi préférer logging à print() ?

- À quoi sert le niveau WARNING ?

- Que contient généralement un fichier de log ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment configurer un logger partagé entre plusieurs modules ?

- Pourquoi utiliser une rotation des fichiers de logs ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quelle stratégie de journalisation adopter pour une flotte de robots autonomes ?

- Quels compromis faut-il faire entre niveau de détail des logs et performances ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre, le dépôt Atlas One devra contenir :

robot/

logging_config.py

logs/

README.md

Le projet devra :

- utiliser exclusivement logging ;

- générer des fichiers de logs structurés ;

- gérer automatiquement la rotation des journaux.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Module logging maîtrisé

□ Logger configuré

□ Fichiers de logs générés

□ Rotation automatique opérationnelle

□ Tous les print() remplacés

□ TP terminé

□ Challenge terminé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 1.2.6 sera consacré à la gestion de la configuration.

Nous apprendrons à séparer complètement le code des paramètres en utilisant :

- JSON ;

- YAML ;

- fichiers .env ;

- variables d’environnement.

Atlas One pourra ainsi être configuré pour différents robots, environnements ou missions sans modifier une seule ligne de code, comme dans les projets industriels.

# PHASE 1.2 — Bootcamp d’Ingénierie Logicielle Professionnelle

# 1.2.6 — Gestion de la configuration : JSON, YAML, .env et variables d’environnement

Temps estimé : 16 à 20 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétence visée (niveau entreprise)

À la fin de ce chapitre tu seras capable de :

✅ Séparer complètement le code de la configuration

✅ Utiliser JSON et YAML

✅ Utiliser des variables d’environnement

✅ Gérer plusieurs configurations (Simulation / Développement / Production)

✅ Préparer Atlas One pour ROS2

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi séparer le code de la configuration ?

Imaginons trois robots :

Robot A

Vitesse max : 2 m/s

Robot B

Vitesse max : 1 m/s

Robot C

Vitesse max : 4 m/s

Le code Python est exactement le même.

Seuls les paramètres changent.

Il serait catastrophique de modifier le code pour chaque robot.

Les paramètres doivent vivre ailleurs.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Chez un constructeur de robots mobiles, un même logiciel est utilisé sur :

- un prototype

- un robot de démonstration

- une flotte industrielle

- un simulateur

Le logiciel est identique.

Les fichiers de configuration changent.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture recommandée

AtlasOne/

config/

simulation.yaml

production.yaml

robot.json

.env

main.py

robot/

──────────────────────────────────────────────────

# Les différents formats

| Format | Utilisation |
| --- | --- |
| JSON | Échange de données |
| YAML | Configuration |
| .env | Secrets et variables |
| TOML | Configuration Python |
| XML | Héritage / ROS1 |

──────────────────────────────────────────────────

# JSON

Exemple :

{

"robot_name": "Atlas One",

"battery_capacity": 100,

"max_speed": 2.5,

"camera": true

}

Lecture :

import json

with open("config/robot.json") as f:

config = json.load(f)

print(config["robot_name"])

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi JSON ?

✔ Standard mondial

✔ Très utilisé

✔ Facile à parser

✔ Compatible avec presque tous les langages

──────────────────────────────────────────────────

# YAML

YAML est beaucoup plus lisible.

Exemple :

robot:

name: Atlas One

battery: 100

navigation:

max_speed: 2.5

camera:

enabled: true

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi YAML ?

ROS2 utilise massivement YAML.

Les paramètres des nœuds ROS2 sont généralement stockés dans des fichiers YAML.

Nous l’utiliserons très souvent à partir de la Phase 2.

──────────────────────────────────────────────────

# Lire un fichier YAML

Installer :

pip install pyyaml

Puis :

import yaml

with open("config/simulation.yaml") as f:

config = yaml.safe_load(f)

──────────────────────────────────────────────────

# Variables d’environnement

Certaines informations ne doivent jamais apparaître dans le code.

Exemples :

API_KEY

TOKEN

PASSWORD

DATABASE_URL

Ces valeurs sont injectées via des variables d’environnement.

──────────────────────────────────────────────────

# Le fichier .env

Créer :

.env

Exemple :

ROBOT_MODE=SIMULATION

MAX_SPEED=2.5

LOG_LEVEL=INFO

──────────────────────────────────────────────────

# Lire les variables

Installer :

pip install python-dotenv

Puis :

from dotenv import load_dotenv

import os

load_dotenv()

mode = os.getenv("ROBOT_MODE")

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser .env ?

Le fichier .env permet de stocker des paramètres propres à une machine ou à un environnement.

⚠️ Il ne doit généralement pas être versionné lorsqu’il contient des informations sensibles.

──────────────────────────────────────────────────

# Plusieurs environnements

Créer :

config/

development.yaml

simulation.yaml

production.yaml

Le programme choisit automatiquement le bon fichier selon le contexte.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple

Simulation

Vitesse = 1 m/s

Capteurs simulés

Production

Vitesse = 4 m/s

Capteurs réels

Le code reste identique.

──────────────────────────────────────────────────

# Classe Config

Créer :

class Config:

pass

Elle sera responsable :

- du chargement des paramètres ;

- de leur validation ;

- de leur mise à disposition dans tout le projet.

──────────────────────────────────────────────────

# Validation

Vérifier :

max_speed > 0

battery > 0

camera == bool

Un mauvais fichier de configuration doit provoquer une erreur explicite.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Ne jamais coder les paramètres en dur.

✔ Centraliser toute la configuration.

✔ Utiliser YAML pour les paramètres complexes.

✔ Utiliser .env pour les secrets.

✔ Documenter chaque paramètre.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qu’il ne faut pas faire

❌

speed = 2.5

dans plusieurs fichiers.

❌ Copier-coller les mêmes paramètres.

❌ Modifier directement le code pour changer de robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer :

simulation.yaml

production.yaml

Changer :

- vitesse

- batterie

- caméra

Lancer Atlas One avec les deux configurations.

Observer le comportement.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer un module :

robot/config.py

Il devra :

- lire JSON ;

- lire YAML ;

- charger .env ;

- valider les paramètres ;

- fournir un accès unique à la configuration.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Atlas One devra être capable de fonctionner dans trois modes :

SIMULATION

↓

TEST

↓

PRODUCTION

Aucun changement du code source ne devra être nécessaire.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

main.py

↓

Config Manager

↓

JSON

YAML

.env

↓

Modules Robot

──────────────────────────────────────────────────

# Pièges rencontrés en entreprise

⚠ Secrets versionnés dans Git.

⚠ Plusieurs copies du même paramètre.

⚠ Paramètres incohérents entre les environnements.

⚠ Aucune validation des fichiers de configuration.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

La configuration est un composant à part entière d’un logiciel.

Elle doit être :

- centralisée ;

- documentée ;

- validée ;

- indépendante du code.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- JSON RFC 8259

- PyYAML

- python-dotenv

## Livres

- Clean Architecture — Robert C. Martin

- Architecture Patterns with Python

## Exercices

Créer un validateur de configuration.

Ajouter un quatrième environnement.

Créer une configuration spécifique à un robot industriel.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi utiliser un fichier JSON ?

- Pourquoi utiliser YAML ?

- À quoi sert un fichier .env ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment gérer plusieurs environnements ?

- Pourquoi séparer code et configuration ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment sécuriser les secrets d’une application ?

- Quelle architecture mettre en place pour gérer plusieurs centaines de paramètres ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre, Atlas One devra contenir :

config/

simulation.yaml

production.yaml

robot.json

.env.example

robot/config.py

Le projet devra être entièrement configurable sans modifier le code Python.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ JSON maîtrisé

□ YAML maîtrisé

□ Variables d’environnement utilisées

□ .env configuré

□ Config Manager développé

□ Validation implémentée

□ TP terminé

□ Challenge terminé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 1.2.7 sera consacré aux environnements virtuels Python et à la gestion des dépendances.

Tu apprendras à :

- utiliser venv ;

- gérer requirements.txt ;

- comprendre le verrouillage des versions (pinning) ;

- préparer Atlas One pour une installation reproductible sur n’importe quel poste de développement ou serveur de CI.

Ces notions sont indispensables pour travailler efficacement en équipe et éviter les problèmes liés aux différences d’environnement entre développeurs.

# 1.2.7 — Environnements virtuels Python et gestion des dépendances

Temps estimé : 15 à 18 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétence visée (niveau entreprise)

À la fin de ce chapitre tu seras capable de :

✅ Comprendre le problème des dépendances

✅ Utiliser correctement venv

✅ Installer proprement des bibliothèques

✅ Gérer requirements.txt

✅ Comprendre le versionnement des packages

✅ Construire un environnement totalement reproductible

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser un environnement virtuel ?

Imagine deux projets.

Projet A

OpenCV 4.5

Projet B

OpenCV 4.11

Les deux ne sont pas toujours compatibles.

Si tu installes tout globalement :

Les projets finissent par entrer en conflit.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Une entreprise possède :

- Atlas One

- Robot Mobile

- Drone IA

- Bras Robotique

Les quatre utilisent Python.

Mais chacun possède :

- ses bibliothèques

- ses versions

- ses dépendances

Chaque projet possède donc son propre environnement virtuel.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture recommandée

AtlasOne/

.venv/

requirements.txt

requirements-dev.txt

requirements-lock.txt

main.py

──────────────────────────────────────────────────

# Installation

Créer :

python3 -m venv .venv

──────────────────────────────────────────────────

# Activation

Linux

source .venv/bin/activate

Windows

.venv\Scripts\activate

──────────────────────────────────────────────────

# Vérification

Le terminal affiche généralement :

(.venv)

Toutes les installations seront maintenant isolées.

──────────────────────────────────────────────────

# Installer une bibliothèque

pip install numpy

ou

pip install opencv-python

──────────────────────────────────────────────────

# Vérifier

pip list

──────────────────────────────────────────────────

# Exporter les dépendances

pip freeze > requirements.txt

Exemple :

numpy==2.3.0

opencv-python==4.11.0

pytest==8.4.0

──────────────────────────────────────────────────

# Réinstaller

Un autre développeur peut reconstruire exactement le même environnement :

pip install -r requirements.txt

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi figer les versions ?

Sans version :

opencv-python

Dans six mois :

Une nouvelle version sort.

Le projet casse.

Préférer :

opencv-python==4.11.0

──────────────────────────────────────────────────

# Les différents fichiers

requirements.txt

Application.

requirements-dev.txt

Outils de développement.

requirements-test.txt

Tests.

requirements-lock.txt

Versions figées.

──────────────────────────────────────────────────

# Dépendances de développement

Exemple :

pytest

black

ruff

mypy

pylint

Ces outils ne sont pas nécessaires pour faire fonctionner le robot, mais ils sont indispensables pendant le développement.

──────────────────────────────────────────────────

# Mettre à jour une dépendance

pip install --upgrade numpy

Toujours :

- exécuter les tests ;

- vérifier les changements de version ;

- mettre à jour les fichiers de dépendances.

──────────────────────────────────────────────────

# Désinstaller

pip uninstall numpy

──────────────────────────────────────────────────

# Vérifier les dépendances

pip check

Cette commande détecte les conflits de versions.

──────────────────────────────────────────────────

# Structure recommandée

AtlasOne/

requirements.txt

requirements-dev.txt

requirements-test.txt

pyproject.toml

README.md

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi pyproject.toml ?

Python évolue progressivement vers un fichier unique décrivant :

- les dépendances ;

- les outils ;

- les paramètres de formatage ;

- les métadonnées du projet.

Nous commencerons à l’utiliser dans les chapitres suivants.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer un nouvel environnement virtuel.

Installer :

- numpy

- pytest

- pyyaml

Exporter :

requirements.txt

Supprimer l’environnement.

Le recréer entièrement à partir du fichier.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Préparer Atlas One.

Objectifs :

Créer :

.venv

requirements.txt

requirements-dev.txt

Le projet doit pouvoir être installé sur un ordinateur vierge avec seulement deux commandes.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer un script :

setup.sh

Le script devra :

- créer l’environnement virtuel ;

- l’activer ;

- installer toutes les dépendances ;

- vérifier les versions ;

- lancer automatiquement Atlas One.

Une nouvelle recrue doit pouvoir démarrer le projet en moins de cinq minutes.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

Code Python

↓

requirements.txt

↓

venv

↓

Python

↓

Système

──────────────────────────────────────────────────

# Pièges rencontrés en entreprise

⚠ Installer les bibliothèques globalement.

⚠ Oublier de mettre à jour requirements.txt.

⚠ Utiliser des versions incompatibles.

⚠ Mélanger développement et production.

⚠ Oublier d’activer le bon environnement.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Toujours utiliser un environnement virtuel.

✔ Figer les versions importantes.

✔ Séparer les dépendances de production et de développement.

✔ Documenter les commandes d’installation dans le README.

✔ Tester régulièrement la reconstruction complète de l’environnement.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Un projet professionnel doit pouvoir être installé sur une nouvelle machine de manière fiable et reproductible.

L’environnement virtuel est la base de cette reproductibilité.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- Python Packaging User Guide

- venv

- pip

## Livres

- Python Packaging — Documentation officielle

- Effective Python — Brett Slatkin

## Exercices

- Recréer entièrement l’environnement Atlas One.

- Ajouter une nouvelle dépendance.

- Simuler un conflit de versions et le résoudre.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi utiliser un environnement virtuel ?

- À quoi sert requirements.txt ?

- Pourquoi figer les versions ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment reproduire un environnement sur une nouvelle machine ?

- Quelle différence entre une dépendance de production et de développement ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quelle stratégie adopter pour gérer les dépendances d’un projet robotique sur plusieurs années ?

- Comment automatiser la création d’un environnement dans une chaîne CI/CD ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre, Atlas One devra contenir :

requirements.txt

requirements-dev.txt

setup.sh

README.md

Le projet devra pouvoir être installé intégralement sur un ordinateur neuf en quelques commandes.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Environnement virtuel créé

□ Dépendances installées

□ requirements.txt généré

□ requirements-dev.txt créé

□ setup.sh fonctionnel

□ TP terminé

□ Challenge terminé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 1.2.8 sera consacré à la qualité du code Python.

Nous apprendrons à utiliser les outils employés quotidiennement dans les équipes professionnelles :

- Black (formatage automatique) ;

- Ruff (analyse statique très rapide) ;

- MyPy (vérification des types) ;

- Pylint (analyse de qualité du code).

À la fin de ce chapitre, Atlas One respectera les principaux standards de qualité logicielle utilisés dans les entreprises et dans de nombreux projets open source.

# 1.2.8 — Qualité du code Python : Black, Ruff, MyPy, Pylint et pré-commit

Temps estimé : 18 à 22 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétence visée (niveau entreprise)

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Écrire un code conforme aux standards professionnels

✅ Utiliser Black pour formater automatiquement le code

✅ Détecter les erreurs avec Ruff

✅ Ajouter des annotations de types (Type Hints)

✅ Vérifier la cohérence du code avec MyPy

✅ Utiliser Pylint pour améliorer la qualité globale

✅ Automatiser les vérifications avant chaque commit Git

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi la qualité du code est-elle essentielle ?

Un robot peut vivre plus de 10 ans.

Pendant cette période :

- des dizaines de développeurs interviennent ;

- des milliers de modifications sont réalisées ;

- plusieurs centaines de bugs sont corrigés.

Sans règles de qualité :

le projet devient rapidement difficile à maintenir.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Une entreprise développe un robot autonome.

Chaque jour :

- 50 commits

- 15 développeurs

- plusieurs milliers de lignes modifiées

Avant d’être fusionné, chaque commit est automatiquement :

Black

↓

Ruff

↓

MyPy

↓

Pytest

↓

CI/CD

↓

Validation

Si une étape échoue :

le code est refusé.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser Black ?

Chaque développeur possède sa propre manière d’écrire du code.

Exemple :

if(a==b):print("OK")

Après Black :

if a == b:

print("OK")

Le code est automatiquement formaté.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation

pip install black

──────────────────────────────────────────────────

# Utilisation

black .

Tous les fichiers Python sont reformattés.

──────────────────────────────────────────────────

# Ruff

Ruff détecte :

- variables inutilisées ;

- imports inutiles ;

- erreurs de style ;

- fautes courantes.

Installation :

pip install ruff

──────────────────────────────────────────────────

# Vérification

ruff check .

──────────────────────────────────────────────────

# Correction automatique

ruff check . --fix

──────────────────────────────────────────────────

# MyPy

Python est dynamique.

Les erreurs de types apparaissent parfois très tard.

MyPy ajoute une vérification statique.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple

def add(a: int, b: int) -> int:

return a + b

Appel incorrect :

add("3", 5)

MyPy détecte immédiatement l’erreur.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation

pip install mypy

──────────────────────────────────────────────────

# Vérification

mypy robot/

──────────────────────────────────────────────────

# Les Type Hints

Exemple :

def battery_level() -> float:

...

Liste :

def get_sensors() -> list[str]:

...

Dictionnaire :

dict[str, int]

Ces annotations améliorent la lisibilité et l’analyse statique.

──────────────────────────────────────────────────

# Pylint

Pylint analyse :

- qualité du code ;

- conventions ;

- complexité ;

- duplication ;

- documentation.

Installation :

pip install pylint

──────────────────────────────────────────────────

# Exécution

pylint robot/

──────────────────────────────────────────────────

# pyproject.toml

Centraliser la configuration :

[tool.black]

line-length = 88

[tool.ruff]

line-length = 88

[tool.mypy]

python_version = "3.12"

À terme, ce fichier regroupera la configuration de plusieurs outils.

──────────────────────────────────────────────────

# Pre-commit

Pourquoi vérifier le code manuellement ?

Autant automatiser.

Installation :

pip install pre-commit

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple de configuration

Créer :

.pre-commit-config.yaml

Exemple :

repos:

- repo: https://github.com/psf/black

rev: stable

hooks:

- id: black

- repo: https://github.com/astral-sh/ruff-pre-commit

rev: v0.5.0

hooks:

- id: ruff

──────────────────────────────────────────────────

# Activation

pre-commit install

À chaque commit :

- Black

- Ruff

- MyPy

- (plus tard) Pytest

seront exécutés automatiquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture qualité

Développeur

↓

Git Commit

↓

Pre-commit

↓

Black

↓

Ruff

↓

MyPy

↓

Pytest

↓

GitHub

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer un fichier Python contenant :

- une variable inutilisée ;

- un mauvais formatage ;

- une erreur de type.

Lancer successivement :

- Black

- Ruff

- MyPy

Comparer les résultats.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Ajouter à Atlas One :

- Black

- Ruff

- MyPy

- Pylint

- Pre-commit

Le projet devra passer tous les contrôles sans erreur.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer une chaîne de qualité complète.

Objectifs :

- 0 erreur Ruff ;

- 0 erreur MyPy ;

- score Pylint > 9/10 ;

- formatage Black conforme ;

- hooks pre-commit actifs.

──────────────────────────────────────────────────

# Pièges rencontrés en entreprise

⚠ Désactiver les avertissements sans les comprendre.

⚠ Mélanger plusieurs styles de code.

⚠ Ignorer les erreurs de type.

⚠ Ne pas exécuter les outils avant un commit.

⚠ Laisser des imports inutilisés.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Utiliser les mêmes outils dans toute l’équipe.

✔ Configurer les outils via pyproject.toml.

✔ Automatiser les contrôles.

✔ Corriger les avertissements au fur et à mesure.

✔ Garder une base de code homogène.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

La qualité du code ne dépend pas uniquement des développeurs.

Elle repose aussi sur des outils capables de détecter automatiquement les problèmes avant qu’ils n’arrivent en production.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- Black

- Ruff

- MyPy

- Pylint

- pre-commit

## Livres

- Clean Code — Robert C. Martin

- Fluent Python — Luciano Ramalho

- Effective Python — Brett Slatkin

## Exercices

- Corriger un projet volontairement mal formaté.

- Ajouter des annotations de type à tout Atlas One.

- Configurer un hook pre-commit personnalisé.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert Black ?

- Pourquoi utiliser Ruff ?

- Qu’apporte MyPy ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Quelle différence entre Ruff et Pylint ?

- Pourquoi automatiser les vérifications avec pre-commit ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment définir une politique de qualité logicielle pour une équipe robotique ?

- Quels outils imposeriez-vous sur un projet critique embarqué ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre, Atlas One devra contenir :

pyproject.toml

.pre-commit-config.yaml

requirements-dev.txt

README.md

Le projet devra :

- être entièrement formaté avec Black ;

- ne contenir aucune erreur Ruff ;

- passer MyPy ;

- obtenir un excellent score Pylint ;

- lancer automatiquement les contrôles avant chaque commit.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Black installé

□ Ruff configuré

□ MyPy opérationnel

□ Pylint exécuté

□ pyproject.toml créé

□ Pre-commit installé

□ TP terminé

□ Challenge terminé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 1.2.9 sera consacré à GitHub Actions et à l’intégration continue (CI/CD).

Tu apprendras à construire une chaîne d’intégration continue professionnelle qui :

- exécute automatiquement les tests ;

- vérifie la qualité du code ;

- construit l’image Docker ;

- génère la documentation ;

- prépare les livrables.

À la fin de ce chapitre, Atlas One disposera d’une véritable pipeline DevOps, similaire à celles utilisées dans les entreprises de robotique et de développement logiciel.

# 1.2.9 — Intégration Continue (CI/CD) avec GitHub Actions

Temps estimé : 18 à 24 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétence visée (niveau entreprise)

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre les principes du CI/CD

✅ Créer un workflow GitHub Actions

✅ Automatiser les tests

✅ Vérifier automatiquement la qualité du code

✅ Construire automatiquement une image Docker

✅ Générer des artefacts et préparer les livrables

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi le CI/CD ?

Imagine une équipe de 20 ingénieurs.

Chaque jour :

- 150 commits

- 30 branches

- plusieurs centaines de modifications

Si chacun vérifie son code manuellement :

- oublis ;

- régressions ;

- perte de temps.

Le CI/CD automatise ces contrôles.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Une modification est envoyée sur GitHub.

Automatiquement :

Push

↓

GitHub Actions

↓

Installation

↓

Black

↓

Ruff

↓

MyPy

↓

Pytest

↓

Docker Build

↓

Validation

En quelques minutes, toute la chaîne est exécutée.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce que GitHub Actions ?

GitHub Actions est un système d’automatisation intégré à GitHub.

Il permet de définir des workflows qui s’exécutent :

- lors d’un commit ;

- lors d’une Pull Request ;

- selon un planning ;

- lors d’une publication de version.

──────────────────────────────────────────────────

# Structure d’un workflow

Créer :

.github/

workflows/

ci.yml

──────────────────────────────────────────────────

# Premier workflow

name: Atlas One CI

on:

push:

branches:

- main

jobs:

tests:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-python@v5

with:

python-version: "3.12"

- run: pip install -r requirements.txt

- run: pytest

──────────────────────────────────────────────────

# Les événements (on)

Quelques exemples :

on:

push:

on:

pull_request:

on:

schedule:

Chaque événement déclenche automatiquement le workflow.

──────────────────────────────────────────────────

# Plusieurs jobs

Il est possible d’exécuter plusieurs tâches en parallèle :

CI

├── Tests

├── Lint

├── Build Docker

└── Documentation

Cela réduit le temps total d’exécution.

──────────────────────────────────────────────────

# Ajouter Black

- run: black . --check

Le workflow échoue si le code n’est pas correctement formaté.

──────────────────────────────────────────────────

# Ajouter Ruff

- run: ruff check .

──────────────────────────────────────────────────

# Ajouter MyPy

- run: mypy robot/

──────────────────────────────────────────────────

# Ajouter Pytest

- run: pytest --cov=robot

Les tests sont exécutés automatiquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Construire l’image Docker

- run: docker build -t atlas-one .

Le workflow vérifie que l’image est toujours construisible.

──────────────────────────────────────────────────

# Générer des artefacts

Exemple :

- rapport de couverture ;

- documentation ;

- binaire ;

- archive ZIP.

Les artefacts sont conservés pour être téléchargés après l’exécution.

──────────────────────────────────────────────────

# Badges GitHub

Ajouter dans le README un badge indiquant l’état du workflow.

Exemple :

✔ Build Passing

Cela permet de visualiser immédiatement si le projet est sain.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture CI/CD

Développeur

↓

Commit

↓

GitHub

↓

GitHub Actions

↓

Tests

↓

Qualité

↓

Docker

↓

Validation

↓

Merge

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer un workflow minimal.

Modifier volontairement le code pour provoquer :

- une erreur Ruff ;

- un test en échec.

Observer le résultat sur GitHub.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Le pipeline Atlas One devra :

- Installer Python.

- Installer les dépendances.

- Vérifier Black.

- Vérifier Ruff.

- Vérifier MyPy.

- Exécuter les tests.

- Construire Docker.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge Ingénieur Robotique

Créer une pipeline professionnelle.

Objectifs :

- exécution en moins de 5 minutes ;

- plusieurs jobs parallèles ;

- rapport de couverture ;

- génération d’artefacts ;

- badge de statut dans le README.

──────────────────────────────────────────────────

# Pièges rencontrés en entreprise

⚠ Workflow trop lent.

⚠ Dépendances non figées.

⚠ Tests instables.

⚠ Secrets exposés dans le dépôt.

⚠ Aucun contrôle avant le merge.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Des workflows simples et lisibles.

✔ Des jobs indépendants.

✔ Des temps d’exécution réduits.

✔ Des dépendances mises en cache lorsque c’est pertinent.

✔ Une exécution automatique sur chaque Pull Request.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Le CI/CD permet :

- d’automatiser les contrôles ;

- de réduire les erreurs humaines ;

- de sécuriser les livraisons ;

- d’améliorer la qualité globale du projet.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- GitHub Actions Documentation

- GitHub Marketplace Actions

## Livres

- Continuous Delivery — Jez Humble & David Farley

- Accelerate — Nicole Forsgren, Jez Humble & Gene Kim

## Exercices

- Ajouter un workflow de documentation.

- Générer un rapport de couverture.

- Construire automatiquement une image Docker.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert un pipeline CI ?

- Quand un workflow est-il exécuté ?

- Pourquoi automatiser les tests ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi séparer plusieurs jobs ?

- Comment accélérer un workflow GitHub Actions ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quelle stratégie CI/CD mettriez-vous en place pour une flotte de robots ?

- Comment gérer plusieurs branches de développement et des livraisons fréquentes ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet GitHub

À la fin de ce chapitre, Atlas One devra contenir :

.github/

└── workflows/

└── ci.yml

README.md

Le projet devra :

- lancer automatiquement les contrôles sur chaque Pull Request ;

- exécuter les tests ;

- vérifier la qualité du code ;

- construire l’image Docker ;

- publier les rapports de couverture comme artefacts.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Workflow GitHub Actions créé

□ Tests automatisés

□ Black exécuté

□ Ruff exécuté

□ MyPy exécuté

□ Docker Build automatisé

□ Rapport de couverture généré

□ TP terminé

□ Challenge terminé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 1.2.10 sera le Projet Capstone de la Phase 1.

Tu ne découvriras pas de nouvelles notions. À la place, tu devras mobiliser tout ce que tu as appris pour construire une première version professionnelle d’Atlas One.

L’objectif sera de produire un dépôt GitHub répondant aux standards d’une équipe de développement robotique :

- architecture logicielle propre ;

- gestion Git professionnelle ;

- environnement reproductible ;

- Docker ;

- configuration externe ;

- tests automatisés ;

- logging structuré ;

- qualité logicielle ;

- pipeline CI/CD ;

- documentation complète.

# PHASE 1.2.10 — PROJET DE PHASE

# Atlas One v1.0 — Premier logiciel robotique professionnel

Durée estimée : 12 à 18 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Niveau atteint : Développeur Python Junior prêt pour ROS2

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectif pédagogique

Cette phase ne consiste pas à apprendre de nouvelles notions.

Elle vise à consolider tout ce qui a été étudié dans la Phase 1 afin de produire un projet propre, documenté et professionnel.

À l’issue de ce projet, tu disposeras :

- d’un dépôt GitHub présentable en entretien ;

- d’une base logicielle réutilisable dans toutes les phases suivantes ;

- d’un environnement de développement professionnel.

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Compétences validées

À la fin du projet tu maîtriseras :

✅ Git & GitHub

✅ Architecture Python

✅ Programmation Orientée Objet

✅ Configuration (YAML / JSON / .env)

✅ Logging

✅ Tests automatisés

✅ Docker

✅ GitHub Actions

✅ Qualité logicielle

✅ Documentation

──────────────────────────────────────────────────

# Cahier des charges

Créer une application Python simulant un robot mobile appelé :

Atlas One

Le robot devra être capable de :

- démarrer ;

- charger sa configuration ;

- lancer une mission simulée ;

- suivre son niveau de batterie ;

- enregistrer les événements importants ;

- s’arrêter proprement.

Aucun matériel physique n’est nécessaire.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture du dépôt

AtlasOne/

├── .github/

│   └── workflows/

│       └── ci.yml

│

├── config/

│   ├── simulation.yaml

│   ├── production.yaml

│   └── robot.json

│

├── docs/

│   ├── architecture.md

│   ├── installation.md

│   └── developer_guide.md

│

├── robot/

│   ├── battery.py

│   ├── config.py

│   ├── logging_config.py

│   ├── mission.py

│   ├── navigation.py

│   ├── robot.py

│   └── main.py

│

├── tests/

│

├── Dockerfile

├── docker-compose.yml

├── pyproject.toml

├── requirements.txt

├── README.md

├── LICENSE

└── .gitignore

──────────────────────────────────────────────────

# Fonctionnement attendu

Lancement

↓

Chargement configuration

↓

Initialisation

↓

Mission

↓

Surveillance batterie

↓

Journalisation

↓

Fin de mission

↓

Arrêt propre

──────────────────────────────────────────────────

# Fonctionnalités obligatoires

## Gestion de la configuration

Le robot doit :

✔ lire un fichier YAML

✔ lire un fichier JSON

✔ charger un fichier .env

──────────────────────────────────────────────────

## Gestion de la batterie

Le robot possède :

- une capacité maximale ;

- une consommation simulée ;

- une alerte batterie faible.

──────────────────────────────────────────────────

## Mission

Créer au minimum trois missions.

Exemple :

Inspection

Patrouille

Cartographie

Une mission est choisie au démarrage.

──────────────────────────────────────────────────

## Navigation simulée

Le robot se déplace dans une grille 2D.

Exemple :

(0,0)

↓

(1,0)

↓

(2,0)

↓

(2,1)

↓

(2,2)

Aucune planification complexe n’est demandée à ce stade.

──────────────────────────────────────────────────

## Journalisation

Chaque événement est enregistré.

Exemple :

INFO

Mission démarrée

Position (2,3)

Batterie : 84 %

Mission terminée

──────────────────────────────────────────────────

# Tests

Objectif :

Créer entre 20 et 30 tests.

Répartition conseillée :

| Module | Tests |
| --- | --- |
| Battery | 5 |
| Config | 5 |
| Mission | 5 |
| Navigation | 5 |
| Robot | 5 |

Objectif :

≥ 80 % de couverture.

──────────────────────────────────────────────────

# Docker

Le projet doit pouvoir être lancé avec :

docker compose up

Sans modification du code.

──────────────────────────────────────────────────

# GitHub Actions

La pipeline devra vérifier automatiquement :

- Black

- Ruff

- MyPy

- Pytest

Le workflow devra s’exécuter à chaque Pull Request.

──────────────────────────────────────────────────

# Documentation

Le README devra contenir :

- présentation du projet ;

- architecture ;

- installation ;

- utilisation ;

- structure du dépôt ;

- badges CI ;

- feuille de route.

──────────────────────────────────────────────────

# Documentation technique

Créer :

docs/

architecture.md

installation.md

developer_guide.md

Chaque document devra tenir sur 1 à 2 pages maximum.

L’objectif est d’apprendre à documenter efficacement, sans produire une documentation trop lourde.

──────────────────────────────────────────────────

# Qualité logicielle

Objectifs minimum :

| Outil | Objectif |
| --- | --- |
| Black | 100 % |
| Ruff | 0 erreur |
| MyPy | 0 erreur |
| Pytest | ≥ 80 % couverture |
| Pylint | ≥ 9/10 |

──────────────────────────────────────────────────

# Livrables

Le dépôt GitHub devra contenir :

✔ code source

✔ documentation

✔ tests

✔ Docker

✔ pipeline CI

✔ configuration

✔ licence

✔ README

──────────────────────────────────────────────────

# Planning conseillé

## Jour 1 (4 h)

- Création du dépôt

- Architecture

- Git

- Configuration

──────────────────────────────────────────────────

## Jour 2 (4 h)

- Robot

- Batterie

- Navigation

- Missions

──────────────────────────────────────────────────

## Jour 3 (4 h)

- Logging

- Tests

- Docker

──────────────────────────────────────────────────

## Jour 4 (3 à 6 h)

- GitHub Actions

- Documentation

- Nettoyage

- Publication GitHub

──────────────────────────────────────────────────

# Critères d’évaluation

| Critère | Points |
| --- | --- |
| Architecture | 20 |
| Code Python | 20 |
| Tests | 20 |
| Docker | 10 |
| CI/CD | 10 |
| Documentation | 10 |
| Logging | 5 |
| Configuration | 5 |

Total : 100 points

Objectif conseillé :

≥ 80/100

──────────────────────────────────────────────────

# 🎤 Préparation aux entretiens

À la fin du projet, tu devras être capable d’expliquer :

- Pourquoi as-tu choisi cette architecture ?

- Pourquoi utiliser YAML plutôt que coder les paramètres ?

- Pourquoi Docker ?

- Pourquoi GitHub Actions ?

- Pourquoi écrire des tests ?

- Comment améliorerais-tu le projet ?

Ces questions sont représentatives de celles posées lors d’entretiens pour des postes de développeur Python ou d’ingénieur robotique junior.

──────────────────────────────────────────────────

# 📈 Ce que tu auras réellement appris

À l’issue de cette phase, tu seras capable de :

- structurer un projet Python professionnel ;

- collaborer avec Git ;

- écrire du code maintenable ;

- automatiser les tests ;

- industrialiser un projet simple ;

- documenter proprement une application.

Ces compétences serviront directement dans les phases ROS2, OpenCV, PyTorch et SLAM.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin (facultatif)

Si tu termines ce projet rapidement :

- ajoute une simulation de plusieurs robots ;

- crée une interface en ligne de commande (CLI) avec Typer ;

- exporte les logs au format JSON ;

- affiche la trajectoire du robot avec matplotlib.

Ces améliorations sont optionnelles et ne sont pas nécessaires pour réussir la phase.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Dépôt GitHub créé

□ Architecture propre

□ Robot fonctionnel

□ Configuration externe

□ Logging opérationnel

□ 20 à 30 tests

□ Couverture ≥ 80 %

□ Docker fonctionnel

□ CI/CD opérationnelle

□ README terminé

□ Documentation technique rédigée

□ Projet publié

──────────────────────────────────────────────────

# 🎓 Fin de la Phase 1

## Niveau atteint

À la fin de la Phase 1, tu maîtrises les bases du développement logiciel professionnel en Python.

Tu es prêt à commencer la Phase 2 : ROS2, où Atlas One évoluera d’une simple application Python vers un véritable robot modulaire composé de nœuds, de topics, de services et d’actions.

La base que tu viens de construire sera réutilisée et enrichie tout au long du reste du manuel.

# PHASE 1.2.11 — Valoriser Atlas One sur GitHub et préparer les entretiens

Durée estimée : 6 à 8 heures

Difficulté : ⭐⭐☆☆☆

Niveau atteint : Développeur Python Junior Professionnel

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Présenter proprement Atlas One sur GitHub

✅ Rédiger un README professionnel

✅ Structurer ton portfolio

✅ Présenter ton projet lors d’un entretien

✅ Répondre aux questions techniques les plus fréquentes

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi ce chapitre ?

Deux candidats possèdent exactement les mêmes compétences.

Le premier montre simplement son code.

Le second présente :

- un dépôt GitHub propre ;

- une documentation claire ;

- une démonstration ;

- une architecture expliquée.

Lequel sera le plus convaincant ?

Très souvent, le second.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Lors d’un recrutement, un recruteur technique dispose rarement de beaucoup de temps pour examiner un projet.

Il regarde généralement :

- le README ;

- l’organisation des fichiers ;

- la qualité des commits ;

- la documentation ;

- les tests ;

- la pipeline CI.

Il est donc essentiel de mettre ces éléments en valeur.

──────────────────────────────────────────────────

# Structure du dépôt GitHub

AtlasOne/

README.md

LICENSE

CHANGELOG.md

CONTRIBUTING.md

.github/

docs/

robot/

tests/

config/

Dockerfile

docker-compose.yml

──────────────────────────────────────────────────

# README professionnel

Le README doit répondre rapidement à cinq questions :

- Quel est l’objectif du projet ?

- Comment l’installer ?

- Comment l’exécuter ?

- Comment lancer les tests ?

- Comment est-il organisé ?

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple de plan

# Atlas One

Présentation

Fonctionnalités

Architecture

Installation

Utilisation

Tests

Docker

CI/CD

Feuille de route

Licence

──────────────────────────────────────────────────

# Ajouter des badges

Exemples :

- Build Passing

- Tests Passing

- Python 3.12

- Licence MIT

Les badges permettent d’évaluer rapidement l’état du projet.

──────────────────────────────────────────────────

# Documenter les choix techniques

Créer :

docs/architecture.md

Y expliquer notamment :

- pourquoi Python ;

- pourquoi Docker ;

- pourquoi GitHub Actions ;

- pourquoi YAML ;

- pourquoi cette architecture logicielle.

──────────────────────────────────────────────────

# Préparer une démonstration

Être capable de présenter Atlas One en moins de 5 minutes.

Plan conseillé :

- Présentation du projet.

- Architecture.

- Démonstration.

- Tests.

- Docker.

- Pipeline CI.

- Évolutions prévues.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions fréquentes en entretien

## Architecture

Pourquoi avoir séparé les modules ?

Pourquoi utiliser des classes ?

Pourquoi une configuration externe ?

──────────────────────────────────────────────────

## Qualité

Pourquoi écrire des tests ?

Pourquoi utiliser Black ?

Pourquoi Ruff ?

──────────────────────────────────────────────────

## DevOps

Pourquoi Docker ?

Pourquoi GitHub Actions ?

Comment garantir la reproductibilité du projet ?

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Préparer une présentation orale de 5 minutes.

Enregistrer une vidéo ou présenter le projet à une autre personne.

Identifier les points à améliorer.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Compléter le dépôt GitHub :

- README final ;

- documentation ;

- badges ;

- licence ;

- captures d’écran (si disponibles) ;

- feuille de route.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge

Présenter Atlas One comme si tu étais en entretien.

Objectif :

Expliquer le projet de façon claire, structurée et convaincante en moins de 10 minutes.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Un bon projet ne suffit pas.

Il faut également savoir :

- l’expliquer ;

- le documenter ;

- justifier les choix techniques ;

- montrer ce qu’il apporte.

Ces compétences sont souvent évaluées autant que la qualité du code.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Exercices

- Présenter Atlas One à un ami.

- Préparer une démonstration de 5 minutes.

- Mettre à jour le README après chaque évolution majeure.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ README finalisé

□ Documentation terminée

□ Dépôt GitHub propre

□ Présentation préparée

□ Questions d’entretien révisées

□ Atlas One prêt à être présenté

──────────────────────────────────────────────────

# 🎓 Bilan de la Phase 1

À ce stade, tu maîtrises :

- Git et GitHub ;

- Python moderne ;

- Programmation Orientée Objet ;

- Architecture logicielle ;

- Docker ;

- GitHub Actions ;

- Tests automatisés ;

- Logging ;

- Configuration ;

- Qualité logicielle ;

- Documentation technique.

Tu disposes désormais d’une base solide pour aborder ROS2 et les systèmes robotiques modernes.

──────────────────────────────────────────────────

# Transition vers la Phase 2

Dans la prochaine phase, Atlas One ne sera plus une simple application Python.

Il deviendra un véritable robot ROS2 composé de plusieurs nœuds communiquant entre eux à l’aide de topics, de services, d’actions et de paramètres.

À partir de ce moment, tu commenceras à travailler avec les mêmes concepts fondamentaux que ceux utilisés dans les projets de robotique modernes.

# PHASE 2 — ROS2 : Construire un véritable robot logiciel

# 2.1 — Introduction à ROS2 et à l’architecture des systèmes robotiques modernes

Durée estimée : 12 à 16 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Projet fil rouge : Migration d’Atlas One vers ROS2

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs de la phase

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi ROS2 est devenu le standard mondial de la robotique

✅ Expliquer l’architecture d’un système robotique moderne

✅ Comprendre les limites d’une application Python classique

✅ Installer ROS2 correctement

✅ Découvrir les principaux outils ROS2

✅ Préparer Atlas One à devenir un véritable robot logiciel

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprendre ROS2 ?

Imagine un robot autonome.

Il possède :

- une caméra

- un LiDAR

- un GPS

- une IMU

- des moteurs

- une batterie

- un bras robotique

- un système de navigation

- une IA

- une interface utilisateur

Tous ces composants doivent communiquer entre eux.

Sans architecture adaptée, le projet devient rapidement ingérable.

C’est précisément le problème que ROS2 résout.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce que ROS2 ?

ROS signifie Robot Operating System.

Malgré son nom, ROS2 n’est pas un système d’exploitation.

C’est un middleware, c’est-à-dire une couche logicielle qui facilite la communication entre les différents composants d’un robot.

Il fournit notamment :

- un système de communication ;

- une gestion des processus ;

- des bibliothèques ;

- des outils de développement ;

- des mécanismes de visualisation et de simulation.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi ROS2 a remplacé ROS1 ?

ROS1 a marqué une étape majeure dans l’histoire de la robotique, mais il présentait plusieurs limites :

| ROS1 | ROS2 |
| --- | --- |
| Communication centralisée (ROS Master) | Communication distribuée |
| Temps réel limité | Temps réel amélioré |
| Sécurité faible | Sécurité intégrée (DDS Security) |
| Multi-robots complexe | Multi-robots facilité |
| Support limité de Windows | Linux, Windows et macOS |
| Maintenance arrêtée | Développement actif |

ROS2 est aujourd’hui le choix privilégié pour les nouveaux projets industriels.

──────────────────────────────────────────────────

# Où retrouve-t-on ROS2 ?

ROS2 est utilisé dans :

- robots mobiles autonomes ;

- robots industriels ;

- robots de service ;

- drones ;

- véhicules autonomes ;

- robots médicaux ;

- robots agricoles ;

- robots logistiques.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Prenons un robot logistique.

Il est composé de plusieurs modules indépendants :

Caméra

LiDAR

Navigation

Cartographie

Batterie

Contrôle moteur

Interface utilisateur

IA

Planification

Chaque module est développé indépendamment.

ROS2 permet à tous ces modules de collaborer sans être fortement couplés.

──────────────────────────────────────────────────

# De l’application Python au robot logiciel

Atlas One, à la fin de la Phase 1, ressemblait à ceci :

main.py

↓

Robot

↓

Navigation

↓

Mission

↓

Batterie

Tout est exécuté dans un seul processus.

Cette approche fonctionne pour un petit projet, mais devient difficile à faire évoluer.

# Ce que nous allons construire

À la fin de cette phase, Atlas One ressemblera plutôt à ceci :

Atlas One

┌──────────────────────┐

│    Navigation Node    │

└──────────────────────┘

▲

│

┌──────────────────────┐

│      Topic ROS2       │

└──────────────────────┘

▼

┌──────────────────────┐

│    Battery Node       │

└──────────────────────┘

▲

│

┌──────────────────────┐

│      Topic ROS2       │

└──────────────────────┘

▼

┌──────────────────────┐

│     Camera Node       │

└──────────────────────┘

Chaque composant devient indépendant.

──────────────────────────────────────────────────

# Les grands concepts de ROS2

Au cours de cette phase, nous découvrirons progressivement :

- Nodes

- Topics

- Publishers

- Subscribers

- Services

- Actions

- Parameters

- Launch files

- TF2

- Packages

- Workspaces

Ne t’inquiète pas si ces termes te sont inconnus : chacun fera l’objet d’un chapitre dédié.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation de ROS2

Nous utiliserons ROS2 Jazzy Jalisco (LTS), car :

- il s’agit d’une version à support long terme (LTS) ;

- elle est largement utilisée en entreprise ;

- elle sera maintenue plusieurs années.

Pourquoi pas la toute dernière version ?En milieu professionnel, on privilégie les versions stables et maintenues plutôt que les toutes dernières versions.

──────────────────────────────────────────────────

# Configuration matérielle recommandée

Minimum :

- CPU : 4 cœurs

- RAM : 16 Go

- SSD : 256 Go

Recommandé :

- CPU : 6 à 8 cœurs

- RAM : 32 Go

- SSD NVMe : 512 Go ou plus

Une machine virtuelle ou WSL2 peut être utilisée, mais une installation native Ubuntu reste préférable pour les projets les plus exigeants.

──────────────────────────────────────────────────

# Outils que nous utiliserons

Tout au long du cursus, tu apprendras à utiliser :

- ROS2 CLI

- RViz2

- Gazebo

- Foxglove Studio

- rqt

- rosbag2

- PlotJuggler

- MoveIt2

- Navigation2 (Nav2)

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Découvrir les principaux outils.

Objectifs :

- installer ROS2 ;

- ouvrir un terminal ROS2 ;

- lancer une démonstration simple ;

- identifier les principaux exécutables.

À ce stade, il ne s’agit pas encore de programmer.

──────────────────────────────────────────────────

# Étude de cas industriel

Une entreprise souhaite ajouter un nouveau capteur LiDAR à un robot.

Grâce à ROS2 :

- un nouveau nœud est développé ;

- il publie les données sur un topic ;

- les autres composants peuvent les exploiter sans être modifiés.

Cette modularité est l’une des principales forces de ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

ROS2 ne remplace pas Python ou C++.

Il fournit une architecture permettant à de nombreux programmes indépendants de collaborer efficacement.

Cette séparation facilite :

- la maintenance ;

- les tests ;

- l’évolution du système ;

- le travail en équipe.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- ROS2 Documentation

- ROS2 Design Articles

## Livres recommandés

- Programming Robots with ROS2

- Mastering ROS2

## Vidéos

- ROSCon (conférences officielles)

- Chaîne officielle Open Robotics

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Qu’est-ce que ROS2 ?

- Pourquoi utilise-t-on ROS2 ?

- Quelle différence entre ROS1 et ROS2 ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi parler de middleware plutôt que de système d’exploitation ?

- Quels avantages apporte une architecture distribuée ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quels sont les avantages et les limites de DDS dans ROS2 ?

- Dans quels cas choisirais-tu de ne pas utiliser ROS2 ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre, tu n’auras pas encore écrit de code ROS2.

En revanche, tu comprendras :

- pourquoi Atlas One doit évoluer vers une architecture distribuée ;

- comment cette architecture sera construite au fil des chapitres ;

- quels outils tu utiliseras dans les mois à venir.

Cette compréhension est essentielle avant de commencer à développer.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Comprendre le rôle de ROS2

□ Expliquer la différence entre ROS1 et ROS2

□ Connaître les principaux composants d’un système robotique

□ Installer ROS2 Jazzy

□ Découvrir les outils principaux

□ Comprendre l’architecture cible d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.2 sera consacré à l’installation complète de l’environnement de développement :

- Ubuntu et WSL2 (selon les cas) ;

- installation détaillée de ROS2 Jazzy ;

- création d’un workspace ;

- compilation avec colcon ;

- découverte de la CLI ROS2 ;

- bonnes pratiques d’organisation des projets.

À la fin de ce chapitre, ton environnement sera entièrement prêt pour développer ton premier nœud ROS2.

# PHASE 2.2 — Installation de ROS2 Jazzy et préparation de l’environnement de développement

Durée estimée : 10 à 14 heures

Difficulté : ⭐⭐☆☆☆

Projet fil rouge : Préparation de l’environnement Atlas One ROS2

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Installer Ubuntu et ROS2 Jazzy

✅ Comprendre l’organisation d’un workspace ROS2

✅ Utiliser colcon

✅ Configurer ton environnement

✅ Utiliser la CLI ROS2

✅ Préparer Atlas One pour ses premiers nœuds ROS2

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi ce chapitre est-il important ?

Avant de développer un robot, il faut préparer correctement l’environnement.

En entreprise, beaucoup de problèmes viennent de :

- dépendances incompatibles ;

- workspaces mal organisés ;

- variables d’environnement oubliées ;

- installations incomplètes.

Une bonne base évite des dizaines d’heures perdues plus tard.

──────────────────────────────────────────────────

# Choix du système d’exploitation

## Option 1 (recommandée)

Ubuntu 24.04 LTS

Avantages :

✔ stabilité

✔ documentation abondante

✔ environnement natif

✔ support ROS2 optimal

──────────────────────────────────────────────────

## Option 2

Windows + WSL2 + Ubuntu 24.04

Avantages :

✔ pratique si Windows est nécessaire

✔ performances correctes

Limites :

- USB parfois plus complexe ;

- accès GPU à vérifier selon les cas.

──────────────────────────────────────────────────

# Configuration matérielle recommandée

| Élément | Minimum | Recommandé |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 cœurs | 6 à 8 cœurs |
| RAM | 16 Go | 32 Go |
| Stockage | 256 Go SSD | 512 Go NVMe |
| GPU | non obligatoire | NVIDIA conseillé |

──────────────────────────────────────────────────

# Installation d’Ubuntu

Créer une clé USB bootable :

Outils possibles :

- Rufus

- Balena Etcher

- Ventoy

Installer :

Ubuntu 24.04 LTS

──────────────────────────────────────────────────

# Mise à jour

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

──────────────────────────────────────────────────

# Installation de ROS2 Jazzy

Ajouter les dépôts officiels :

sudo apt install software-properties-common

Puis suivre la documentation officielle ROS2.

Installer :

sudo apt install ros-jazzy-desktop

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi la version Desktop ?

Elle inclut :

- RViz2

- outils graphiques

- démos

- visualisation

- outils de développement

──────────────────────────────────────────────────

# Vérification

Ouvrir un terminal :

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

Tester :

ros2

Si la commande répond :

usage: ros2 ...

L’installation fonctionne.

──────────────────────────────────────────────────

# Automatiser l’environnement

Ajouter :

echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc

Puis :

source ~/.bashrc

──────────────────────────────────────────────────

# Workspace ROS2

Un projet ROS2 est organisé dans un workspace.

Exemple :

ros2_ws/

src/

build/

install/

log/

──────────────────────────────────────────────────

# Création

mkdir -p ~/ros2_ws/src

cd ~/ros2_ws

──────────────────────────────────────────────────

# Compilation

colcon build

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser colcon ?

colcon :

- compile plusieurs packages ;

- gère les dépendances ;

- facilite les grands projets.

──────────────────────────────────────────────────

# Structure du workspace

ros2_ws/

src/

atlas_one/

build/

install/

log/

──────────────────────────────────────────────────

# Activation du workspace

Après compilation :

source install/setup.bash

──────────────────────────────────────────────────

# Automatisation

Ajouter :

source ~/ros2_ws/install/setup.bash

dans :

~/.bashrc

──────────────────────────────────────────────────

# Commandes ROS2 essentielles

Lister les nœuds :

ros2 node list

Lister les topics :

ros2 topic list

Lister les services :

ros2 service list

Lister les actions :

ros2 action list

Lister les packages :

ros2 pkg list

──────────────────────────────────────────────────

# Les outils principaux

| Outil | Fonction |
| --- | --- |
| ROS2 CLI | commandes |
| RViz2 | visualisation |
| Gazebo | simulation |
| rqt | diagnostic |
| rosbag2 | enregistrement |
| Foxglove | visualisation avancée |

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture future

Nous allons progressivement construire :

Atlas One

↓

Workspace ROS2

↓

Packages

↓

Nodes

↓

Topics

↓

Capteurs

↓

Navigation

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer :

~/ros2_ws

Compiler :

colcon build

Configurer :

.bashrc

Tester :

ros2 pkg list

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Un projet robotique peut contenir :

src/

navigation/

vision/

drivers/

slam/

interfaces/

control/

simulation/

Chaque équipe travaille sur ses packages.

ROS2 facilite cette organisation.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ oublier :

source install/setup.bash

❌ mélanger plusieurs workspaces.

❌ compiler depuis le mauvais dossier.

❌ modifier directement les packages système.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ un workspace par projet

✔ utiliser Git

✔ documenter l’installation

✔ automatiser les commandes

✔ utiliser Docker plus tard pour figer l’environnement

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Le workspace ROS2 est :

- la base du développement ;

- le point de départ des packages ;

- l’environnement dans lequel tous les composants du robot collaborent.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

Documentation :

- ROS2 Documentation

- Colcon Documentation

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Qu’est-ce qu’un workspace ROS2 ?

- À quoi sert colcon ?

- Pourquoi utiliser source install/setup.bash ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment organiser un grand projet ROS2 ?

- Comment gérer plusieurs workspaces ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quelle stratégie adopter pour un projet ROS2 multi-équipes ?

- Comment industrialiser l’environnement de développement ?

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Ubuntu installé

□ ROS2 installé

□ Workspace créé

□ Colcon testé

□ .bashrc configuré

□ Commandes ROS2 connues

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.3 sera le premier véritable chapitre de développement ROS2.

Tu apprendras à :

- créer un package ROS2 ;

- comprendre ce qu’est un nœud ;

- écrire ton premier nœud Python ;

- lancer plusieurs nœuds ;

- comprendre la notion de processus distribués.

À partir de ce moment, Atlas One commencera réellement à devenir un robot ROS2.

# 2.3 — Créer son premier package ROS2 et son premier nœud Python

Durée estimée : 12 à 16 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Projet fil rouge : Premier nœud ROS2 d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre ce qu’est un package ROS2

✅ Créer un package Python avec ament_python

✅ Comprendre le rôle d’un nœud (Node)

✅ Développer ton premier nœud ROS2

✅ Compiler et exécuter ton package

✅ Comprendre comment plusieurs nœuds collaborent

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi les packages existent-ils ?

Un robot moderne peut contenir des centaines de milliers de lignes de code.

Tout mettre dans un seul projet serait rapidement ingérable.

ROS2 organise le code en packages.

Chaque package correspond à une fonctionnalité bien définie.

Exemples :

atlas_navigation

atlas_camera

atlas_lidar

atlas_control

atlas_battery

atlas_interfaces

Chaque package peut être développé, testé et mis à jour indépendamment.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Prenons un robot de logistique autonome.

Son logiciel est réparti entre plusieurs équipes :

Navigation Team

↓

atlas_navigation

-------------------

Vision Team

↓

atlas_camera

-------------------

Localization Team

↓

atlas_slam

-------------------

Embedded Team

↓

atlas_drivers

Chaque équipe travaille sur son propre package, puis tous les packages sont assemblés dans le même workspace.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un nœud ?

Un Node est un programme indépendant exécuté par ROS2.

Il remplit généralement une fonction unique.

Par exemple :

Lire une caméra

Contrôler un moteur

Calculer une trajectoire

Détecter des obstacles

Surveiller la batterie

Chaque nœud communique avec les autres via ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi découper un robot en plusieurs nœuds ?

Sans ROS2 :

main.py

↓

10 000 lignes

↓

Impossible à maintenir

Avec ROS2 :

Camera Node

↓

Navigation Node

↓

Battery Node

↓

Control Node

Chaque composant est indépendant.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture cible d’Atlas One

À terme, Atlas One sera organisé ainsi :

ros2_ws/

└── src/

├── atlas_battery/

├── atlas_navigation/

├── atlas_camera/

├── atlas_interfaces/

└── atlas_launch/

Aujourd’hui, nous allons créer le premier package.

──────────────────────────────────────────────────

# Création d’un package Python

Dans le dossier src :

ros2 pkg create atlas_battery \

--build-type ament_python

Cette commande crée automatiquement la structure du package.

──────────────────────────────────────────────────

# Structure obtenue

atlas_battery/

package.xml

setup.py

setup.cfg

resource/

atlas_battery/

test/

Chaque fichier a un rôle précis.

──────────────────────────────────────────────────

# Les fichiers importants

## package.xml

Décrit :

- le nom du package ;

- sa version ;

- les dépendances ;

- les informations sur les mainteneurs.

C’est la carte d’identité du package.

──────────────────────────────────────────────────

## setup.py

Déclare :

- le package Python ;

- les points d’entrée (entry_points) ;

- les scripts exécutables.

──────────────────────────────────────────────────

## atlas_battery/

Ce dossier contient le code Python du package.

──────────────────────────────────────────────────

# Création du premier nœud

Créer :

battery_node.py

Exemple minimal :

import rclpy

from rclpy.node import Node

class BatteryNode(Node):

def __init__(self):

super().__init__("battery_node")

self.get_logger().info("Battery node started")

def main():

rclpy.init()

node = BatteryNode()

rclpy.spin(node)

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == "__main__":

main()

──────────────────────────────────────────────────

# Comprendre ce code

## rclpy.init()

Initialise le moteur ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

## Node

Toutes les applications ROS2 héritent de cette classe.

──────────────────────────────────────────────────

## get_logger()

Affiche des messages dans le terminal avec différents niveaux (INFO, WARN, ERROR, etc.).

──────────────────────────────────────────────────

## rclpy.spin()

Maintient le nœud en fonctionnement pour qu’il puisse recevoir et envoyer des messages.

──────────────────────────────────────────────────

# Déclarer le point d’entrée

Dans setup.py :

entry_points={

"console_scripts": [

"battery_node = atlas_battery.battery_node:main",

],

},

Cela permet d’exécuter le nœud directement avec la CLI ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Compiler le workspace

Depuis la racine du workspace :

colcon build

Puis :

source install/setup.bash

──────────────────────────────────────────────────

# Lancer le nœud

ros2 run atlas_battery battery_node

Résultat attendu :

[INFO] Battery node started

──────────────────────────────────────────────────

# Visualiser les nœuds actifs

Dans un second terminal :

ros2 node list

Tu dois voir :

/battery_node

──────────────────────────────────────────────────

# Explorer les informations d’un nœud

ros2 node info /battery_node

Même si le nœud ne communique pas encore, cette commande permet déjà d’inspecter sa structure.

──────────────────────────────────────────────────

# Mini laboratoire

Créer un second package :

atlas_navigation

Créer un nœud :

navigation_node.py

Le lancer dans un second terminal.

Observer :

ros2 node list

Tu dois voir deux nœuds indépendants.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment ça fonctionne en interne ?

Lorsque tu exécutes :

ros2 run atlas_battery battery_node

ROS2 :

- localise le package ;

- lance un processus Python ;

- crée un objet Node ;

- l’enregistre auprès du middleware DDS ;

- le rend visible aux autres nœuds du réseau.

Aucun serveur central n’est nécessaire.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Dans un robot réel, un nœud ne dépasse généralement pas une responsabilité principale.

Par exemple :

- lecture caméra ;

- calcul de trajectoire ;

- commande moteur ;

- estimation de la batterie.

Cette séparation facilite :

- les tests ;

- le débogage ;

- la réutilisation ;

- le travail collaboratif.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Oublier de recompiler après une modification.

❌ Ne pas exécuter :

source install/setup.bash

❌ Oublier d’ajouter le point d’entrée dans setup.py.

❌ Lancer le nœud depuis le mauvais workspace.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Un package = une fonctionnalité.

✔ Un nœud = une responsabilité.

✔ Nommer les packages de façon explicite.

✔ Ajouter des logs dès le début.

✔ Garder les packages petits et cohérents.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Un package est une unité de développement.

Un nœud est un programme autonome exécuté par ROS2.

C’est cette architecture modulaire qui permet de construire des systèmes robotiques complexes tout en restant maintenables.

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Pour aller plus loin

## Documentation officielle

- ROS2 Tutorials : Creating a Python Package

- ROS2 Tutorials : Writing a Simple Publisher and Subscriber

## Exercices

- Ajouter un second nœud (camera_node).

- Créer un package atlas_navigation.

- Modifier les messages de log avec différents niveaux (INFO, WARN, ERROR).

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre un package et un nœud ?

- Pourquoi utiliser plusieurs nœuds ?

- À quoi sert rclpy.spin() ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi découper un robot en plusieurs packages ?

- Quel est le rôle du fichier package.xml ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment structurerais-tu un projet ROS2 comportant une cinquantaine de packages ?

- Quels critères utiliserais-tu pour décider si une fonctionnalité mérite son propre package ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre, Atlas One devra contenir :

ros2_ws/

└── src/

├── atlas_battery/

│   └── battery_node.py

└── atlas_navigation/

└── navigation_node.py

Deux nœuds devront être exécutables simultanément.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Workspace fonctionnel

□ Premier package créé

□ Premier nœud exécuté

□ Deuxième package créé

□ Deux nœuds lancés en parallèle

□ ros2 node list maîtrisé

□ Structure du workspace comprise

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.4 introduira le mécanisme le plus important de ROS2 : les Topics.

Tu apprendras à faire communiquer tes nœuds grâce au modèle Publisher / Subscriber, qui constitue la base de presque tous les systèmes robotiques modernes.

À partir de ce moment, Atlas One commencera réellement à échanger des informations entre ses différents composants.

# 2.4 — Les Topics : faire communiquer les nœuds avec le modèle Publisher / Subscriber

Durée estimée : 14 à 18 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Projet fil rouge : Faire communiquer BatteryNode et NavigationNode

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre le modèle Publisher / Subscriber

✅ Créer un Publisher

✅ Créer un Subscriber

✅ Utiliser les messages standards ROS2

✅ Observer les échanges avec la CLI ROS2

✅ Déboguer une communication entre deux nœuds

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi les Topics ?

Dans le chapitre précédent, nous avons créé deux nœuds indépendants.

Mais ils ne savent toujours pas communiquer.

Un robot réel échange pourtant des milliers de messages par seconde :

- vitesse des roues ;

- niveau de batterie ;

- images de caméra ;

- distance LiDAR ;

- commandes utilisateur.

ROS2 utilise les Topics pour diffuser ces informations.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Imaginons un robot mobile autonome.

Le nœud Batterie publie :

Battery : 92 %

Le nœud Navigation lit cette information.

Si la batterie passe sous 15 %, il réduit automatiquement la vitesse maximale du robot.

Les deux programmes ne se connaissent pas directement.

Ils communiquent uniquement grâce à ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un Topic ?

Un Topic est un canal de communication.

Il transporte des messages entre plusieurs nœuds.

Publisher

↓

Topic

↓

Subscriber

Un Publisher peut avoir plusieurs Subscribers.

Un Subscriber peut écouter plusieurs Topics.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture

Battery Node

↓

/battery_level

↓

Navigation Node

↓

Monitoring Node

↓

User Interface

Tous reçoivent la même information.

──────────────────────────────────────────────────

# Les messages ROS2

Les Topics transportent des messages typés.

Quelques exemples :

| Message | Utilisation |
| --- | --- |
| std_msgs/String | texte |
| std_msgs/Bool | vrai/faux |
| std_msgs/Float32 | nombre réel |
| sensor_msgs/Image | image |
| sensor_msgs/LaserScan | LiDAR |
| geometry_msgs/Twist | vitesse |

──────────────────────────────────────────────────

# Premier Publisher

Créer :

battery_publisher.py

Exemple simplifié :

import rclpy

from rclpy.node import Node

from std_msgs.msg import Float32

class BatteryPublisher(Node):

def __init__(self):

super().__init__("battery_publisher")

self.publisher = self.create_publisher(

Float32,

"/battery_level",

10

)

self.level = 100.0

self.timer = self.create_timer(

1.0,

self.publish_level

)

def publish_level(self):

msg = Float32()

msg.data = self.level

self.publisher.publish(msg)

self.get_logger().info(

f"Battery : {self.level:.1f}%"

)

self.level -= 1

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser un Timer ?

Le Timer permet d’exécuter automatiquement une fonction toutes les secondes.

Sans boucle while.

C’est ROS2 qui gère l’exécution.

──────────────────────────────────────────────────

# Premier Subscriber

Créer :

navigation_subscriber.py

Exemple :

import rclpy

from rclpy.node import Node

from std_msgs.msg import Float32

class NavigationSubscriber(Node):

def __init__(self):

super().__init__("navigation")

self.subscription = self.create_subscription(

Float32,

"/battery_level",

self.callback,

10

)

def callback(self, msg):

self.get_logger().info(

f"Battery received : {msg.data}"

)

──────────────────────────────────────────────────

# Exécution

Terminal 1

ros2 run atlas_battery battery_publisher

Terminal 2

ros2 run atlas_navigation navigation_subscriber

Les deux nœuds communiquent désormais automatiquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Observer les Topics

Lister :

ros2 topic list

Tu dois obtenir :

/battery_level

──────────────────────────────────────────────────

# Observer les messages

ros2 topic echo /battery_level

Affichage :

data: 99.0

data: 98.0

data: 97.0

──────────────────────────────────────────────────

# Informations sur un Topic

ros2 topic info /battery_level

Cette commande indique :

- nombre de Publishers ;

- nombre de Subscribers ;

- type du message.

──────────────────────────────────────────────────

# Visualiser la fréquence

ros2 topic hz /battery_level

Tu peux vérifier que le Publisher envoie bien un message chaque seconde.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment ça fonctionne en interne ?

Lorsqu’un Publisher envoie un message :

Publisher

↓

DDS

↓

Découverte automatique

↓

Topic

↓

Subscriber

Le Publisher ne connaît jamais les Subscribers.

ROS2 s’occupe automatiquement de la découverte des participants grâce au middleware DDS.

Cette architecture est dite faiblement couplée (loosely coupled).

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Ce que ferait un ingénieur senior

Un ingénieur expérimenté ne publierait pas simplement un pourcentage de batterie.

Il définirait un message plus riche contenant par exemple :

- niveau de batterie ;

- tension ;

- courant ;

- température ;

- état de charge ;

- autonomie estimée.

Plus tard dans le manuel, nous apprendrons à créer nos propres types de messages.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer deux nouveaux Topics :

/robot_speed

/robot_temperature

Le premier publie une vitesse simulée.

Le second une température simulée.

Créer un Subscriber pour chacun.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge

Créer un nœud :

monitor_node

Il doit :

- écouter les trois Topics ;

- afficher un tableau de bord dans le terminal ;

- produire une alerte lorsque :

Batterie < 20 %

Température > 70°C

Vitesse > 2 m/s

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Sur un robot industriel, plusieurs centaines de Topics peuvent être actifs.

Par exemple :

- caméras ;

- LiDAR ;

- encodeurs ;

- IMU ;

- GPS ;

- odométrie ;

- commandes moteurs ;

- diagnostics.

L’ingénieur utilise régulièrement les commandes ros2 topic pour diagnostiquer les échanges entre composants.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Nom de Topic différent entre Publisher et Subscriber.

❌ Mauvais type de message.

❌ Oublier de lancer le Publisher.

❌ Plusieurs Publishers écrivant des données incohérentes sur le même Topic sans coordination.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Donner des noms explicites aux Topics.

✔ Utiliser les messages standards lorsque c’est possible.

✔ Documenter les Topics principaux du projet.

✔ Limiter la fréquence de publication à ce qui est réellement nécessaire.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Un Topic est un canal de communication.

Le Publisher diffuse une information.

Le Subscriber la reçoit.

Les deux restent indépendants, ce qui rend le système plus modulaire et plus facile à faire évoluer.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

### Commandes essentielles

ros2 topic list

ros2 topic echo /topic

ros2 topic info /topic

ros2 topic hz /topic

### À retenir

- Publisher → envoie

- Subscriber → reçoit

- Topic → canal de communication

- Message → données échangées

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Ressources

Documentation ROS2 :

- Understanding Topics

- Writing a Simple Publisher and Subscriber (Python)

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Qu’est-ce qu’un Topic ?

- Quelle différence entre Publisher et Subscriber ?

- Pourquoi utiliser un Timer ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi un Publisher ne connaît-il pas les Subscribers ?

- Que se passe-t-il si deux Publishers écrivent sur le même Topic ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment organiser plusieurs centaines de Topics dans un robot complexe ?

- Quels critères utiliser pour choisir la fréquence de publication d’un Topic ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre, Atlas One devra contenir :

atlas_battery/

battery_publisher.py

atlas_navigation/

navigation_subscriber.py

atlas_monitor/

monitor_node.py

Les trois nœuds devront communiquer via des Topics ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Premier Publisher créé

□ Premier Subscriber créé

□ Topic observé avec ros2 topic echo

□ Fréquence vérifiée

□ Trois Topics fonctionnels

□ Monitor Node opérationnel

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.5 sera consacré à la Qualité de Service (QoS).

Tu découvriras pourquoi deux nœuds correctement programmés peuvent parfois ne pas communiquer, et comment ROS2 gère la fiabilité, la latence et la robustesse des échanges. Tu apprendras à choisir les bons profils QoS selon qu’il s’agit d’une caméra, d’un LiDAR, d’une commande moteur ou d’un système critique.

# 2.5 — Comprendre et maîtriser les QoS (Quality of Service)

Durée estimée : 14 à 18 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Rendre Atlas One robuste face aux pertes de communication

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre ce qu’est une QoS

✅ Choisir le bon profil QoS

✅ Comprendre pourquoi deux nœuds peuvent ne pas communiquer

✅ Déboguer un problème de QoS

✅ Adapter les QoS selon le type de capteur

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi les QoS existent-elles ?

Imaginons deux situations.

## Situation 1

Une caméra publie :

30 images/seconde

Si une image est perdue, ce n’est pas grave.

La suivante arrive immédiatement.

──────────────────────────────────────────────────

## Situation 2

Le robot reçoit la commande :

STOP

Si cette commande est perdue…

Le robot continue d’avancer.

Ce n’est plus acceptable.

Toutes les données n’ont donc pas la même importance.

C’est précisément ce que permettent de gérer les QoS.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Prenons un robot autonome.

| Information | Importance |
| --- | --- |
| Image caméra | Moyenne |
| LiDAR | Élevée |
| Odométrie | Élevée |
| Batterie | Moyenne |
| Arrêt d’urgence | Critique |

Chaque flux utilisera un profil QoS adapté.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’une QoS ?

QoS signifie :

Quality of Service

Elle définit les règles de communication entre un Publisher et un Subscriber.

Par exemple :

- faut-il renvoyer un message perdu ?

- combien de messages garder en mémoire ?

- faut-il accepter de perdre des données ?

- combien de temps un message reste-t-il valide ?

──────────────────────────────────────────────────

# Analogie

Imagine un transporteur.

## Lettre simple

Rapide.

Peu coûteuse.

Peut être perdue.

──────────────────────────────────────────────────

## Lettre recommandée

Signature.

Suivi.

Confirmation de réception.

Plus lente.

Les QoS fonctionnent exactement sur ce principe.

──────────────────────────────────────────────────

# Les principaux paramètres QoS

ROS2 propose plusieurs politiques.

Les plus importantes sont :

- Reliability

- History

- Depth

- Durability

- Deadline

- Lifespan

- Liveliness

Nous allons nous concentrer d’abord sur les quatre premières.

──────────────────────────────────────────────────

# Reliability

Deux modes existent.

## Best Effort

Publisher

↓

Message

↓

Subscriber

Si le message est perdu :

Tant pis.

Le Publisher continue.

Utilisation :

- caméras

- LiDAR

- vidéo

──────────────────────────────────────────────────

## Reliable

Le Publisher attend une confirmation.

Si le message est perdu :

Il est renvoyé.

Utilisation :

- commandes moteurs

- arrêt d’urgence

- données critiques

──────────────────────────────────────────────────

# History

Détermine combien de messages ROS2 conserve.

Deux politiques.

## Keep Last

Conserver uniquement les N derniers messages.

Exemple :

Depth = 10

ROS2 conserve les 10 derniers messages.

──────────────────────────────────────────────────

## Keep All

Tout conserver.

À utiliser avec prudence.

Peut consommer énormément de mémoire.

──────────────────────────────────────────────────

# Depth

Nombre maximal de messages mémorisés.

Exemple :

Depth = 20

Si le Publisher publie très vite :

Le 21ème message remplace le plus ancien.

──────────────────────────────────────────────────

# Durability

Deux possibilités.

## Volatile

Le Subscriber reçoit uniquement les nouveaux messages.

──────────────────────────────────────────────────

## Transient Local

Le dernier message est conservé.

Un Subscriber qui démarre plus tard le recevra immédiatement.

Très utile pour :

- paramètres

- état initial

- configuration

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple pratique

Le Publisher :

Batterie = 92 %

Le Subscriber démarre cinq secondes plus tard.

Avec :

Volatile

Il ne reçoit rien.

Avec :

Transient Local

Il reçoit immédiatement :

92 %

──────────────────────────────────────────────────

# Comment ça fonctionne en interne ?

Chaque Publisher annonce son profil QoS au middleware DDS.

Chaque Subscriber annonce également son profil.

ROS2 compare les deux profils.

Si les profils sont incompatibles :

Aucune communication n’est établie.

Même si le Topic est correct.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi deux nœuds ne communiquent-ils parfois pas ?

Causes fréquentes :

- noms de Topics différents ;

- types de messages différents ;

- profils QoS incompatibles.

Les débutants pensent souvent que le code est faux.

Le problème vient parfois uniquement de la QoS.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Ce que ferait un ingénieur senior

Avant d’écrire une ligne de code, un ingénieur définit :

- les flux critiques ;

- les fréquences ;

- la tolérance aux pertes ;

- les besoins temps réel.

Il choisit ensuite la QoS adaptée à chaque Topic.

La QoS fait partie de l’architecture.

Elle n’est pas décidée “au hasard”.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer deux Publishers :

camera_node

battery_node

La caméra utilise :

Best Effort

La batterie :

Reliable

Observer le comportement.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge

Créer un Topic :

/emergency_stop

Objectif :

Aucune perte de message ne doit être acceptable.

Choisir :

- Reliability

- History

- Depth

- Durability

Justifier chacun de tes choix.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Robot mobile autonome :

| Topic | QoS |
| --- | --- |
| Caméra | Best Effort |
| LiDAR | Best Effort |
| Batterie | Reliable |
| Arrêt d’urgence | Reliable |
| Paramètres | Transient Local |
| Diagnostics | Reliable |

Cette réflexion est réalisée dès la phase d’architecture.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Tout mettre en Reliable.

❌ Utiliser Keep All partout.

❌ Oublier la compatibilité QoS.

❌ Ne jamais tester les pertes réseau.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Adapter la QoS au besoin métier.

✔ Documenter les profils QoS.

✔ Tester les scénarios de perte de communication.

✔ Utiliser Best Effort lorsque quelques pertes sont acceptables.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les QoS permettent d’adapter la communication au type d’information échangée.

Une caméra et un bouton d’arrêt d’urgence n’ont pas les mêmes exigences.

ROS2 permet d’exprimer ces différences.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

| Paramètre | Rôle |
| --- | --- |
| Reliability | Fiabilité |
| History | Historique |
| Depth | Taille mémoire |
| Durability | Conservation des messages |

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi utiliser une QoS ?

- Quelle différence entre Best Effort et Reliable ?

- À quoi sert Depth ?

## Confirmé

- Pourquoi un Subscriber ne reçoit-il parfois aucun message ?

- Quand utiliser Transient Local ?

## Senior

- Comment choisir une QoS pour un système critique ?

- Quels compromis existent entre fiabilité, latence et performances ?

# Projet Atlas One

À partir de ce chapitre :

- BatteryNode utilisera Reliable.

- CameraNode utilisera Best Effort.

- Les paramètres du robot utiliseront Transient Local.

Atlas One commence à adopter une architecture proche de celle utilisée dans les robots industriels.

# Checklist

□ Comprendre les QoS

□ Choisir un profil adapté

□ Déboguer un problème de QoS

□ Adapter les QoS selon le contexte

□ Justifier les choix d’architecture

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.6 sera consacré aux Services ROS2.

Tu découvriras comment un nœud peut demander à un autre d’exécuter une action ponctuelle (par exemple : réinitialiser un capteur, calibrer une caméra, ouvrir une pince ou lancer un diagnostic), en introduisant le modèle Client / Service, complémentaire aux Topics.

# 2.6 — Les Services ROS2 : communiquer avec le modèle Client / Service

Durée estimée : 14 à 18 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Projet fil rouge : Contrôler Atlas One grâce à des Services ROS2

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre le modèle Client / Service

✅ Créer un Service ROS2

✅ Créer un Client ROS2

✅ Comprendre la différence entre Topics et Services

✅ Déboguer un Service

✅ Choisir entre Topic, Service ou Action

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi les Services existent-ils ?

Les Topics permettent de diffuser continuellement des informations.

Mais imaginons maintenant les situations suivantes :

Le robot doit :

- ouvrir une pince ;

- réinitialiser un capteur ;

- calibrer une caméra ;

- démarrer une mission ;

- éteindre les moteurs.

Ici, on ne souhaite pas diffuser une information.

On souhaite demander une action puis obtenir une réponse.

C’est exactement le rôle des Services.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Un opérateur appuie sur :

CALIBRER LE LiDAR

Le robot répond :

Calibration terminée

ou

Erreur de calibration

Ce dialogue correspond parfaitement au modèle Client / Service.

──────────────────────────────────────────────────

# Communication ROS2

Jusqu’à présent :

Publisher

↓

Topic

↓

Subscriber

À partir de maintenant :

Client

↓

Request

↓

Service

↓

Response

↓

Client

Le Client attend une réponse.

──────────────────────────────────────────────────

# Topic ou Service ?

Prenons quelques exemples.

| Situation | Solution |
| --- | --- |
| Niveau de batterie | Topic |
| Image caméra | Topic |
| Position GPS | Topic |
| Ouvrir une pince | Service |
| Réinitialiser un capteur | Service |
| Lancer une calibration | Service |

Une règle simple :

Les Topics transportent des données continues.

Les Services exécutent une action ponctuelle.

──────────────────────────────────────────────────

# Premier Service

Créer un package :

atlas_services

Créer :

battery_reset_service.py

Le Service permettra de remettre la batterie virtuelle à 100 %.

──────────────────────────────────────────────────

# Définition du Service

Le Service reçoit :

Reset Battery ?

Il répond :

Battery reset completed

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple simplifié

from example_interfaces.srv import Trigger

import rclpy

from rclpy.node import Node

class BatteryReset(Node):

def __init__(self):

super().__init__("battery_reset")

self.srv = self.create_service(

Trigger,

"/reset_battery",

self.callback

)

def callback(self, request, response):

response.success = True

response.message = "Battery reset"

return response

──────────────────────────────────────────────────

# Création du Client

Créer :

battery_client.py

Le Client :

- envoie une requête ;

- attend la réponse ;

- affiche le résultat.

──────────────────────────────────────────────────

# Lancement

Terminal 1

ros2 run atlas_services battery_reset_service

Terminal 2

ros2 run atlas_services battery_client

Résultat attendu :

Battery reset

──────────────────────────────────────────────────

# Tester avec la CLI

ROS2 permet également d’appeler directement un Service.

Lister :

ros2 service list

Tu dois voir :

/reset_battery

──────────────────────────────────────────────────

# Informations

ros2 service info /reset_battery

──────────────────────────────────────────────────

# Appel manuel

ros2 service call /reset_battery example_interfaces/srv/Trigger

Très utile pour le débogage.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment ça fonctionne en interne ?

Le Client :

↓

Découvre automatiquement le Service

↓

Envoie une requête DDS

↓

Attend une réponse

↓

Reçoit le résultat

Pendant ce temps, le Service reste disponible pour les prochaines requêtes.

──────────────────────────────────────────────────

# Différence Topic / Service

## Topic

Caméra

↓

30 images/seconde

↓

Navigation

Flux continu.

──────────────────────────────────────────────────

## Service

Navigation

↓

Reset Camera

↓

Caméra

↓

OK

Communication ponctuelle.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Ce que ferait un ingénieur senior

Avant de choisir un Service, il se pose plusieurs questions :

- Le Client doit-il attendre une réponse ?

- L’opération est-elle rapide ?

- Est-elle bloquante ?

- Doit-elle être répétée ?

Si l’action dure plusieurs secondes (par exemple cartographier une pièce ou déplacer un bras robotique), un Service n’est plus adapté.

On utilisera alors une Action ROS2, étudiée dans le prochain chapitre.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer trois Services :

Reset Battery

Start Mission

Stop Robot

Créer un Client pour chacun.

Tester avec :

ros2 service call

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge

Créer un Service :

/change_speed

Le Client envoie :

1.5 m/s

Le robot répond :

Speed updated

Ajouter des contrôles :

- vitesse maximale ;

- vitesse minimale ;

- message d’erreur.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Les Services sont souvent utilisés pour :

- calibration ;

- configuration ;

- diagnostics ;

- démarrage ;

- arrêt ;

- maintenance.

Ils sont rarement utilisés pour transmettre des données en continu.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Utiliser un Service pour envoyer des données toutes les 20 ms.

❌ Bloquer le Service pendant plusieurs dizaines de secondes.

❌ Oublier de gérer les erreurs.

❌ Retourner une réponse incomplète.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Un Service = une responsabilité.

✔ Réponse rapide.

✔ Messages explicites.

✔ Gérer les cas d’erreur.

✔ Documenter les paramètres.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les Services sont parfaits lorsqu’un nœud doit demander à un autre d’exécuter une opération ponctuelle et attendre une réponse.

Ils complètent les Topics mais ne les remplacent pas.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

### Commandes

ros2 service list

ros2 service info

ros2 service call

### À retenir

Topic

→ Flux continu

Service

→ Requête / Réponse

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre Topic et Service ?

- Pourquoi un Service renvoie-t-il une réponse ?

- Comment tester un Service avec la CLI ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Dans quels cas choisir un Service plutôt qu’un Topic ?

- Quelles limites présente un Service ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Pourquoi un Service n’est-il pas adapté à une tâche de plusieurs minutes ?

- Comment architecturerais-tu une API robotique reposant sur plusieurs dizaines de Services ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À partir de maintenant :

Battery

↓

Service

↓

Reset

↓

Response

Atlas One peut désormais :

- démarrer une mission ;

- arrêter une mission ;

- remettre la batterie à zéro (ou à 100 %) ;

- modifier certains paramètres via des Services.

Le robot commence à devenir réellement interactif.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Premier Service créé

□ Premier Client créé

□ Service testé avec la CLI

□ Trois Services opérationnels

□ Différence Topic / Service comprise

□ Débogage maîtrisé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.7 sera consacré aux Actions ROS2, l’un des mécanismes les plus puissants de l’écosystème.

Tu découvriras comment gérer des tâches longues (navigation, déplacement d’un bras, inspection, cartographie) avec :

- suivi de progression (feedback) ;

- possibilité d’annuler une tâche ;

- résultat final.

Les Actions sont très utilisées dans Navigation2, MoveIt2 et les applications robotiques industrielles.

# 2.7 — Les Actions ROS2 : gérer les tâches longues et interactives

Durée estimée : 16 à 20 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Permettre à Atlas One d’exécuter une mission longue avec suivi de progression

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi les Actions existent

✅ Différencier Topics, Services et Actions

✅ Créer un Action Server

✅ Créer un Action Client

✅ Suivre la progression d’une tâche (Feedback)

✅ Annuler une tâche en cours

✅ Récupérer le résultat final

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi les Actions ?

Imaginons que tu demandes à Atlas One :

Va jusqu'au point (25 ; 18)

Le déplacement dure :

45 secondes

Un Service ne convient pas.

Pourquoi ?

Parce que :

- le Client resterait bloqué ;

- impossible de connaître la progression ;

- impossible d’annuler la mission.

ROS2 introduit donc un troisième modèle de communication.

──────────────────────────────────────────────────

# Trois types de communication

Topic

↓

Flux continu

---------------------

Service

↓

Question → Réponse

---------------------

Action

↓

Objectif

↓

Feedback

↓

Résultat

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Un robot logistique reçoit :

Déplacer la palette A

vers la zone B

Pendant la mission, il envoie :

5 %

18 %

42 %

67 %

91 %

Mission terminée

L’opérateur peut également cliquer sur :

Annuler

Les Actions sont conçues exactement pour ce type de scénario.

──────────────────────────────────────────────────

# Quand utiliser une Action ?

Une Action est adaptée lorsque :

✔ la tâche dure plusieurs secondes ;

✔ le Client souhaite suivre la progression ;

✔ la tâche peut être annulée ;

✔ un résultat final est attendu.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemples industriels

| Fonction | Communication |
| --- | --- |
| Déplacement Nav2 | Action |
| Mouvement d’un bras MoveIt2 | Action |
| Inspection automatique | Action |
| Cartographie SLAM | Action |
| Docking automatique | Action |

──────────────────────────────────────────────────

# Anatomie d’une Action

Une Action comporte trois éléments :

Goal

↓

Feedback

↓

Result

──────────────────────────────────────────────────

## Goal

Objectif demandé.

Exemple :

Position cible :

X = 15

Y = 8

──────────────────────────────────────────────────

## Feedback

Informations envoyées pendant l’exécution.

Exemple :

10 %

25 %

52 %

76 %

95 %

──────────────────────────────────────────────────

## Result

Résultat final.

Mission réussie

Temps : 43 s

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture

Action Client

↓

Goal

↓

Action Server

↓

Feedback

↓

Action Client

↓

Result

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

Créer une Action :

NavigateToPoint

Le Goal contient :

X

Y

Le robot :

- démarre la mission ;

- avance progressivement ;

- envoie le pourcentage réalisé ;

- termine.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple de Feedback

Mission

↓

10 %

↓

22 %

↓

36 %

↓

54 %

↓

71 %

↓

89 %

↓

100 %

──────────────────────────────────────────────────

# Annulation

L’utilisateur peut interrompre la mission.

Exemple :

Cancel Goal

Le robot :

↓

Arrêt

↓

Result :

Mission cancelled

──────────────────────────────────────────────────

# Comment ça fonctionne en interne ?

Une Action est construite sur plusieurs canaux DDS.

ROS2 crée automatiquement :

- un canal Goal ;

- un canal Feedback ;

- un canal Result ;

- un canal Cancel ;

- un canal Status.

L’utilisateur manipule une seule Action, mais plusieurs flux fonctionnent simultanément.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi ne pas utiliser un Service ?

Imaginons une navigation de :

4 minutes

Le Service resterait bloqué pendant :

240 secondes

Impossible de :

- suivre la progression ;

- annuler ;

- connaître l’état.

Les Actions résolvent précisément ce problème.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Ce que ferait un ingénieur senior

Avant de choisir une Action, il se pose plusieurs questions :

- La tâche est-elle longue ?

- Peut-elle être interrompue ?

- Un feedback est-il utile ?

- Plusieurs objectifs peuvent-ils être lancés ?

Les Actions sont réservées aux tâches complexes.

Les utiliser partout compliquerait inutilement l’architecture.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer une Action :

InspectArea

Objectif :

Inspecter une zone virtuelle.

Toutes les secondes :

Feedback :

10 %

20 %

30 %

...

100 %

Résultat :

Inspection completed

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge

Créer une Action :

RechargeBattery

Simulation :

0 %

↓

20 %

↓

40 %

↓

60 %

↓

80 %

↓

100 %

Ajouter :

- possibilité d’annuler ;

- estimation du temps restant ;

- journalisation.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Les Actions sont utilisées dans :

- Navigation2

- MoveIt2

- drones autonomes

- robots collaboratifs

- inspection industrielle

- agriculture autonome

Dès qu’une opération dépasse quelques secondes, les Actions sont souvent le meilleur choix.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Utiliser une Action pour une opération instantanée.

❌ Oublier d’envoyer des Feedbacks.

❌ Ne pas gérer l’annulation.

❌ Retourner un Result incomplet.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Feedback régulier.

✔ Possibilité d’annulation.

✔ Résultat détaillé.

✔ Journalisation des étapes importantes.

✔ Documentation des Goals.

──────────────────────────────────────────────────

# Comparatif complet

| Besoin | Topic | Service | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Flux continu | ✅ | ❌ | ❌ |
| Réponse immédiate | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tâche longue | ❌ | ❌ | ✅ |
| Feedback | ❌ | ❌ | ✅ |
| Annulation | ❌ | ❌ | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

ROS2 propose trois modèles complémentaires :

Topic

↓

Diffuser

-------------------

Service

↓

Demander

-------------------

Action

↓

Piloter

Le bon ingénieur choisit toujours le modèle adapté au besoin.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

### Topic

Diffusion continue.

──────────────────────────────────────────────────

### Service

Question → Réponse.

──────────────────────────────────────────────────

### Action

Goal

↓

Feedback

↓

Result

↓

Cancel

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre Service et Action ?

- Pourquoi utiliser un Feedback ?

- Dans quels cas choisir une Action ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi Navigation2 utilise-t-il des Actions ?

- Pourquoi ne pas utiliser un Service ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment gérer plusieurs centaines d’Actions simultanément ?

- Quels compromis entre simplicité et flexibilité introduisent les Actions ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

Atlas One peut désormais :

- recevoir un objectif de navigation ;

- envoyer sa progression ;

- être interrompu ;

- renvoyer un résultat détaillé.

Son architecture devient proche de celle utilisée sur les robots mobiles professionnels.

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Lab industriel

## Situation

Lors d’un test, un opérateur lance une mission de navigation.

Après 15 secondes :

Obstacle détecté.

Le robot doit :

- interrompre sa mission ;

- informer le client ;

- sauvegarder sa progression ;

- attendre un nouvel objectif.

### Mission

Concevoir l’architecture ROS2 permettant de gérer ce scénario.

Réfléchis :

- Quels Topics utiliser ?

- Quels Services seraient utiles ?

- Quelle Action faut-il créer ?

- Quels messages doivent être échangés ?

Aucune solution n’est fournie immédiatement : le but est de raisonner comme un ingénieur robotique.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Comprendre les Actions

□ Créer un Action Server

□ Créer un Action Client

□ Envoyer des Feedbacks

□ Gérer une annulation

□ Comparer Topic / Service / Action

□ Concevoir une architecture adaptée

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.8 sera consacré à la création de messages, services et actions personnalisés (.msg, .srv et .action).

Tu apprendras à définir tes propres interfaces de communication pour Atlas One (par exemple BatteryState, RobotStatus, MissionGoal ou InspectionResult) au lieu d’utiliser uniquement les types standards de ROS2.

À partir de ce moment, Atlas One disposera d’une API de communication professionnelle, similaire à celle utilisée dans les projets robotiques industriels.

# 2.8 — Créer des interfaces personnalisées : Messages (.msg), Services (.srv) et Actions (.action)

Durée estimée : 18 à 22 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Concevoir l’API de communication d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi créer des interfaces personnalisées

✅ Créer un package d’interfaces ROS2

✅ Définir des fichiers .msg, .srv et .action

✅ Compiler et utiliser ces interfaces

✅ Concevoir une API robuste pour un robot complet

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi créer ses propres interfaces ?

Jusqu’à présent, nous avons utilisé des messages standards comme :

std_msgs/String

std_msgs/Float32

geometry_msgs/Twist

Ils sont parfaits pour apprendre.

Mais un robot réel échange des informations beaucoup plus complexes.

Par exemple :

Nom du robot

↓

Atlas One

Position

↓

(2.34 ; 5.87 ; 0.15)

Batterie

↓

82 %

Température CPU

↓

53°C

Mode

↓

AUTONOMOUS

Mission

↓

INSPECTION

Tout cela dans un seul message.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Prenons un robot d’inspection.

Toutes les 100 ms il diffuse :

Nom

Mode

Position

Orientation

Batterie

Température

Erreur active

Mission

Temps écoulé

Créer dix Topics serait inefficace.

Un seul message personnalisé est préférable.

──────────────────────────────────────────────────

# Le package atlas_interfaces

Créer :

atlas_interfaces

Ce package contiendra uniquement les définitions d’interfaces.

Il ne contiendra aucun algorithme.

──────────────────────────────────────────────────

# Organisation

atlas_interfaces/

msg/

srv/

action/

package.xml

CMakeLists.txt

Cette structure est utilisée dans la plupart des projets ROS2 industriels.

──────────────────────────────────────────────────

# Premier message personnalisé

Créer :

RobotStatus.msg

Contenu :

string robot_name

float32 battery

float32 cpu_temperature

bool emergency_stop

string current_mode

string current_mission

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi un seul message ?

Au lieu d’envoyer :

6 Topics différents

On envoie :

1 seul Topic

↓

RobotStatus

Les données restent cohérentes et synchronisées.

──────────────────────────────────────────────────

# Compilation

Après avoir déclaré les dépendances dans package.xml et CMakeLists.txt :

colcon build

Puis :

source install/setup.bash

Le nouveau type est maintenant disponible dans tout le workspace.

──────────────────────────────────────────────────

# Utilisation

Publisher :

from atlas_interfaces.msg import RobotStatus

Créer :

msg = RobotStatus()

msg.robot_name = "Atlas One"

msg.battery = 87.5

msg.current_mode = "AUTO"

msg.current_mission = "INSPECTION"

Puis publier.

──────────────────────────────────────────────────

# Messages imbriqués

Un message peut contenir d’autres messages.

Exemple :

RobotStatus

↓

Pose

↓

Quaternion

↓

BatteryState

↓

MissionState

Cela permet de construire des structures très riches.

──────────────────────────────────────────────────

# Créer un Service personnalisé

Créer :

ChangeRobotMode.srv

Contenu :

string requested_mode

---

bool success

string message

Le Client demande :

MANUAL

Le Service répond :

Mode updated

──────────────────────────────────────────────────

# Créer une Action personnalisée

Créer :

NavigateToWaypoint.action

Partie Goal :

float32 x

float32 y

──────────────────────────────────────────────────

Feedback :

float32 progress

float32 remaining_distance

──────────────────────────────────────────────────

Result :

bool success

float32 execution_time

Cette Action est déjà très proche de ce que l’on retrouve dans les robots mobiles industriels.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment ça fonctionne en interne ?

Lors de la compilation :

.msg

↓

Générateur ROSIDL

↓

Code Python

+

Code C++

↓

Interfaces utilisables

ROS2 génère automatiquement tout le code nécessaire.

Le développeur n’écrit jamais le code de sérialisation.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Ce que ferait un ingénieur senior

Avant de créer un nouveau message, il se pose plusieurs questions :

- Existe-t-il déjà un message standard adapté ?

- Le message restera-t-il stable plusieurs années ?

- Faut-il prévoir une compatibilité ascendante ?

- Le nom est-il suffisamment explicite ?

Les interfaces sont souvent considérées comme un contrat entre les équipes.

Les modifier sans précaution peut casser tout un système.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer les messages suivants :

BatteryState.msg

RobotStatus.msg

MissionStatus.msg

Puis :

Créer un Publisher utilisant RobotStatus.

Créer un Subscriber affichant toutes les informations.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge

Concevoir entièrement l’API d’Atlas One.

Créer :

6 Messages

3 Services

2 Actions

Proposer une architecture claire.

Justifier chacun des choix.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Un projet robotique peut contenir plusieurs dizaines d’interfaces.

Par exemple :

sensor_interfaces

navigation_interfaces

diagnostic_interfaces

robot_interfaces

fleet_interfaces

Chaque équipe partage les mêmes contrats de communication.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Créer un nouveau message alors qu’un message standard existe déjà.

❌ Mélanger plusieurs responsabilités dans une seule interface.

❌ Modifier un message utilisé par plusieurs équipes sans stratégie de migration.

❌ Donner des noms imprécis (Data.msg, Info.msg, etc.).

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Utiliser les messages standards lorsqu’ils répondent au besoin.

✔ Regrouper les interfaces dans un package dédié.

✔ Documenter chaque champ.

✔ Garder des noms explicites.

✔ Prévoir l’évolution future des interfaces.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les interfaces personnalisées permettent d’adapter ROS2 aux besoins spécifiques d’un robot.

Elles rendent les échanges plus lisibles, plus cohérents et plus faciles à maintenir.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

### Types disponibles

.msg

↓

Messages

------------------

.srv

↓

Services

------------------

.action

↓

Actions

### Compilation

colcon build

source install/setup.bash

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi créer un message personnalisé ?

- Quelle différence entre .msg, .srv et .action ?

- Où placer les interfaces dans un projet ROS2 ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi utiliser un package dédié aux interfaces ?

- Quels avantages apporte un message regroupant plusieurs informations ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment gérer les évolutions d’une API ROS2 utilisée par plusieurs équipes ?

- Quels principes appliquer pour garantir la compatibilité des interfaces dans le temps ?

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Lab industriel

## Contexte

Une nouvelle équipe développe un bras robotique pour Atlas One.

Elle doit communiquer avec le reste du système.

### Mission

Concevoir les interfaces nécessaires :

- Messages

- Services

- Actions

Définir :

- les champs ;

- les types ;

- les responsabilités ;

- les noms.

L’objectif est de produire une API cohérente, stable et facilement maintenable.

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre, Atlas One disposera d’une véritable couche de communication :

atlas_interfaces/

├── msg/

│   ├── RobotStatus.msg

│   ├── BatteryState.msg

│   ├── MissionStatus.msg

│   ├── CameraHealth.msg

│   ├── NavigationState.msg

│   └── Diagnostic.msg

├── srv/

│   ├── ChangeRobotMode.srv

│   ├── ResetBattery.srv

│   └── StartMission.srv

└── action/

├── NavigateToWaypoint.action

└── InspectArea.action

Cette structure est suffisamment complète pour servir de base aux phases suivantes du manuel (OpenCV, SLAM, Navigation2, MoveIt2, etc.).

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Créer un package d’interfaces

□ Définir plusieurs fichiers .msg

□ Définir plusieurs fichiers .srv

□ Définir plusieurs fichiers .action

□ Compiler les interfaces

□ Utiliser les interfaces dans un Publisher et un Subscriber

□ Concevoir une API cohérente

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.9 sera consacré aux Launch Files, un élément indispensable des projets ROS2.

Tu apprendras à démarrer simultanément plusieurs dizaines de nœuds, à passer des paramètres, à organiser les configurations selon les environnements (simulation, développement, production) et à structurer le lancement d’un robot complet. C’est une compétence incontournable pour travailler sur des systèmes robotiques industriels.

# 2.9 — Les Launch Files : orchestrer un robot complet

Durée estimée : 18 à 22 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Lancer l’ensemble des composants d’Atlas One avec un seul fichier

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre le rôle des Launch Files

✅ Créer un fichier de lancement Python

✅ Démarrer plusieurs nœuds simultanément

✅ Passer des paramètres aux nœuds

✅ Organiser plusieurs configurations (simulation, développement, production)

✅ Concevoir une architecture de lancement professionnelle

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi les Launch Files ?

Imaginons Atlas One.

Il possède :

- Battery Node

- Navigation Node

- Camera Node

- Monitor Node

- Diagnostic Node

- Mission Manager

- Interface Utilisateur

Sans Launch File, il faudrait ouvrir sept terminaux et lancer chaque nœud manuellement.

Ce n’est pas réaliste.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas réel

Un robot mobile industriel démarre.

En quelques secondes, il lance automatiquement :

- les pilotes matériels ;

- les capteurs ;

- les contrôleurs moteurs ;

- la localisation ;

- la navigation ;

- les diagnostics ;

- l’interface opérateur.

Tout cela est piloté par un ou plusieurs Launch Files.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un Launch File ?

Un Launch File est un script qui décrit :

- quels nœuds lancer ;

- dans quel ordre ;

- avec quels paramètres ;

- sous quelles conditions.

Il ne contient généralement pas la logique métier du robot.

Il orchestre simplement son démarrage.

──────────────────────────────────────────────────

# Structure recommandée

Créer un package :

atlas_launch

Organisation :

atlas_launch/

launch/

config/

rviz/

maps/

worlds/

──────────────────────────────────────────────────

# Premier Launch File

Créer :

atlas.launch.py

Exemple minimal :

from launch import LaunchDescription

from launch_ros.actions import Node

def generate_launch_description():

return LaunchDescription([

Node(

package="atlas_battery",

executable="battery_node",

name="battery_node"

),

Node(

package="atlas_navigation",

executable="navigation_node",

name="navigation_node"

)

])

──────────────────────────────────────────────────

# Lancement

ros2 launch atlas_launch atlas.launch.py

Deux nœuds démarrent automatiquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Ajouter un troisième nœud

Node(

package="atlas_monitor",

executable="monitor_node",

name="monitor_node"

)

Le robot devient progressivement autonome au démarrage.

──────────────────────────────────────────────────

# Visualiser les nœuds

Après le lancement :

ros2 node list

Tu dois voir :

/battery_node

/navigation_node

/monitor_node

──────────────────────────────────────────────────

# Les paramètres

Un Launch File permet également de configurer un nœud.

Exemple :

Node(

package="atlas_navigation",

executable="navigation_node",

parameters=[

{

"max_speed": 1.2,

"safe_distance": 0.6

}

]

)

Le même programme peut ainsi être utilisé avec des configurations différentes.

──────────────────────────────────────────────────

# Les fichiers YAML

Lorsque le nombre de paramètres augmente, on préfère utiliser un fichier :

config/navigation.yaml

Exemple :

navigation_node:

ros__parameters:

max_speed: 1.2

safe_distance: 0.6

battery_limit: 20

Puis :

parameters=[

"config/navigation.yaml"

]

──────────────────────────────────────────────────

# Les arguments de lancement

Un Launch File peut accepter des arguments.

Exemple :

ros2 launch atlas_launch atlas.launch.py simulation:=true

Selon la valeur :

- lancer Gazebo ;

- utiliser de faux capteurs ;

- charger une carte spécifique.

──────────────────────────────────────────────────

# Inclure d’autres Launch Files

Dans un grand projet, on évite un fichier unique.

Exemple :

atlas.launch.py

↓

navigation.launch.py

↓

vision.launch.py

↓

diagnostics.launch.py

Chaque sous-système possède son propre Launch File.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment ça fonctionne en interne ?

Lorsque la commande :

ros2 launch atlas_launch atlas.launch.py

est exécutée :

- ROS2 analyse le script Python.

- Les actions sont créées.

- Les processus sont démarrés.

- Les paramètres sont injectés.

- Les nœuds rejoignent automatiquement le réseau DDS.

Le Launch System devient le chef d’orchestre du robot.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Ce que ferait un ingénieur senior

Un ingénieur expérimenté ne crée jamais un seul Launch File géant.

Il sépare généralement :

hardware.launch.py

navigation.launch.py

vision.launch.py

simulation.launch.py

diagnostics.launch.py

atlas.launch.py

Cette approche facilite :

- la maintenance ;

- les tests ;

- la réutilisation ;

- le travail en équipe.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer :

atlas.launch.py

Il doit lancer :

- Battery Node

- Navigation Node

- Camera Node

- Monitor Node

Ajouter un fichier YAML pour configurer :

- vitesse maximale ;

- seuil de batterie faible ;

- fréquence de publication.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge

Créer trois modes de démarrage :

### Développement

- diagnostics activés ;

- logs détaillés.

### Simulation

- faux capteurs ;

- Gazebo.

### Production

- pilotes réels ;

- logs réduits ;

- configuration optimisée.

L’utilisateur choisit le mode avec un argument de lancement.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Les Launch Files servent à :

- démarrer le robot ;

- lancer une simulation ;

- effectuer des tests automatisés ;

- reproduire facilement une configuration.

Ils sont souvent versionnés avec le code source.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Tout placer dans un seul Launch File.

❌ Écrire les paramètres directement dans le code.

❌ Utiliser des chemins absolus.

❌ Oublier de documenter les arguments.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Un Launch File par sous-système.

✔ Paramètres dans des fichiers YAML.

✔ Arguments clairement documentés.

✔ Structure identique entre simulation et robot réel.

✔ Réutiliser les Launch Files existants.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Les Launch Files permettent de transformer un ensemble de nœuds indépendants en un système robotique cohérent et facilement déployable.

Ils sont indispensables dans tout projet ROS2 dépassant quelques composants.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

### Commandes

ros2 launch package fichier.launch.py

### Éléments clés

- LaunchDescription

- Node

- parameters

- DeclareLaunchArgument

- IncludeLaunchDescription

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert un Launch File ?

- Pourquoi utiliser un fichier YAML pour les paramètres ?

- Quelle différence entre ros2 run et ros2 launch ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment organiser plusieurs Launch Files dans un projet ?

- Pourquoi séparer simulation et production ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment architecturerais-tu le démarrage d’un robot comportant plus de 100 nœuds ?

- Quels mécanismes mettrais-tu en place pour garantir un démarrage fiable et reproductible ?

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Lab industriel

## Contexte

L’entreprise développe deux variantes d’Atlas One :

- une version de simulation ;

- une version embarquée sur le robot réel.

### Mission

Concevoir l’organisation des Launch Files permettant de partager un maximum de code tout en adaptant automatiquement :

- les pilotes matériels ;

- les paramètres ;

- les cartes ;

- les outils de diagnostic.

Justifie les choix d’architecture.

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre, le dépôt ressemblera à ceci :

atlas_one/

ros2_ws/

└── src/

├── atlas_battery/

├── atlas_navigation/

├── atlas_camera/

├── atlas_monitor/

├── atlas_interfaces/

└── atlas_launch/

├── launch/

│   ├── atlas.launch.py

│   ├── simulation.launch.py

│   ├── hardware.launch.py

│   └── diagnostics.launch.py

└── config/

├── navigation.yaml

├── battery.yaml

└── robot.yaml

Atlas One peut désormais être démarré avec une seule commande, comme un véritable système robotique industriel.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Créer un package atlas_launch

□ Écrire un premier Launch File

□ Lancer plusieurs nœuds simultanément

□ Utiliser des fichiers YAML

□ Ajouter des arguments de lancement

□ Organiser plusieurs Launch Files

□ Structurer le démarrage d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 2.10 conclura la Phase 2 avec un mini-projet intégrateur.

Tu assembleras tous les concepts étudiés :

- packages ;

- nœuds ;

- Topics ;

- Services ;

- Actions ;

- interfaces personnalisées ;

- paramètres ;

- Launch Files.

Le résultat sera une première version complète d’Atlas One, entièrement fonctionnelle sous ROS2 et prête à être enrichie dans les phases suivantes avec Gazebo, RViz2, OpenCV, IA et navigation autonome.

# 2.10 — Capstone : Construire la première version d’Atlas One

Durée estimée : 24 à 30 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Livrable : Projet ROS2 complet, documenté et versionné sur GitHub

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Concevoir un projet ROS2 structuré

✅ Mettre en œuvre Topics, Services et Actions

✅ Créer des interfaces personnalisées

✅ Utiliser des Launch Files et des paramètres YAML

✅ Documenter l’architecture

✅ Préparer un projet présentable en entretien

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Contexte industriel

Tu rejoins une entreprise développant un robot mobile autonome destiné à l’inspection d’entrepôts.

La première version d’Atlas One doit :

- surveiller son état interne ;

- recevoir des missions ;

- publier ses données ;

- être configurée facilement ;

- être prête pour une future intégration avec des capteurs réels.

L’objectif n’est pas de développer un robot complet, mais une architecture logicielle professionnelle.

──────────────────────────────────────────────────

# Cahier des charges

Le système devra comprendre :

## Nœuds

- Battery Node

- Navigation Node

- Mission Manager

- Monitor Node

- Diagnostic Node

──────────────────────────────────────────────────

## Topics

| Topic | Rôle |
| --- | --- |
| /battery_state | État de la batterie |
| /robot_status | État global |
| /diagnostics | Informations de diagnostic |
| /navigation_state | État de la navigation |

──────────────────────────────────────────────────

## Services

| Service | Fonction |
| --- | --- |
| /reset_battery | Réinitialiser la batterie simulée |
| /change_mode | Changer le mode de fonctionnement |
| /start_mission | Démarrer une mission |

──────────────────────────────────────────────────

## Actions

| Action | Fonction |
| --- | --- |
| NavigateToWaypoint | Déplacement simulé |
| InspectArea | Inspection simulée |

──────────────────────────────────────────────────

# Structure du dépôt

atlas_one/

README.md

LICENSE

docs/

ros2_ws/

├── src/

│   ├── atlas_interfaces/

│   ├── atlas_battery/

│   ├── atlas_navigation/

│   ├── atlas_monitor/

│   ├── atlas_mission/

│   ├── atlas_diagnostics/

│   └── atlas_launch/

config/

tests/

scripts/

docker/

──────────────────────────────────────────────────

# Documentation

Le projet doit contenir :

## README

- objectif du projet ;

- architecture ;

- dépendances ;

- procédure d’installation ;

- procédure de lancement.

──────────────────────────────────────────────────

## Diagramme d’architecture

Mission Manager

↓

Navigation

↓

Battery

↓

Diagnostics

↓

Monitor

Ajouter un diagramme Mermaid ou PlantUML.

──────────────────────────────────────────────────

## Schéma des communications

Battery Node

↓

/battery_state

↓

Monitor Node

Mission Manager

↓

NavigateToWaypoint

↓

Navigation Node

↓

Feedback

──────────────────────────────────────────────────

# Paramètres YAML

Créer :

config/robot.yaml

Exemple :

robot:

ros__parameters:

robot_name: Atlas One

max_speed: 1.2

battery_warning: 20

diagnostics_rate: 2.0

──────────────────────────────────────────────────

# Launch principal

Créer :

atlas.launch.py

Il doit lancer tous les nœuds du projet.

──────────────────────────────────────────────────

# Tests

Créer des tests simples :

- publication d’un Topic ;

- réponse d’un Service ;

- exécution d’une Action.

L’objectif est de découvrir les bases des tests automatisés.

──────────────────────────────────────────────────

# Journalisation

Tous les nœuds doivent produire des logs explicites :

[INFO] Navigation started

[INFO] Battery: 87%

[WARNING] Low battery

[INFO] Mission completed

──────────────────────────────────────────────────

# Git

Créer un dépôt Git propre.

Inclure :

.gitignore

README.md

LICENSE

Faire des commits réguliers avec des messages clairs.

Exemples :

feat: add battery node

feat: implement navigation action

docs: update architecture

test: add battery publisher tests

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Ce que ferait un ingénieur senior

Avant de considérer le projet comme terminé, il réaliserait une revue technique :

- architecture cohérente ;

- responsabilités bien séparées ;

- interfaces documentées ;

- code lisible ;

- absence de duplication ;

- paramètres externalisés ;

- logs exploitables ;

- dépôt Git propre.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Assembler progressivement les éléments développés dans les chapitres précédents.

À chaque étape :

- Compiler.

- Tester.

- Corriger.

- Documenter.

- Commit Git.

──────────────────────────────────────────────────

# Challenge

Ajouter une fonctionnalité personnelle.

Exemples :

- simulation de panne batterie ;

- gestion de plusieurs missions ;

- mode manuel / autonome ;

- diagnostics enrichis ;

- compteur de distance parcourue.

Le but est de montrer une capacité d’initiative.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Ce type de projet constitue souvent un Proof of Concept (PoC).

Il permet de :

- valider une architecture ;

- démontrer une technologie ;

- préparer les développements futurs.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Tout coder dans un seul package.

❌ Mélanger logique métier et configuration.

❌ Négliger la documentation.

❌ Ignorer les logs.

❌ Commits Git trop volumineux.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Une responsabilité par package.

✔ Documentation à jour.

✔ Paramètres dans des fichiers YAML.

✔ Architecture modulaire.

✔ Historique Git clair.

──────────────────────────────────────────────────

# À retenir

Un bon projet ROS2 n’est pas seulement un projet qui fonctionne.

C’est un projet :

- compréhensible ;

- maintenable ;

- documenté ;

- testable ;

- évolutif.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

### Les briques d’Atlas One

- Packages

- Nœuds

- Topics

- Services

- Actions

- Interfaces

- Launch Files

- Paramètres YAML

- Git

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Comment est organisé ton projet ROS2 ?

- Pourquoi avoir créé plusieurs packages ?

- Quels mécanismes de communication utilises-tu ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi avoir choisi des Actions pour la navigation ?

- Comment configures-tu ton robot sans modifier le code ?

- Comment testerais-tu ton projet ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Quels seraient les premiers axes d’amélioration pour préparer Atlas One à un déploiement sur un robot réel ?

- Comment organiserais-tu le travail de plusieurs équipes sur ce dépôt ?

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Audit d’architecture

Avant de passer à la Phase 3, vérifie :

## Architecture

□ Packages bien séparés

□ Interfaces centralisées

□ Paramètres externalisés

## Communication

□ Topics documentés

□ Services documentés

□ Actions documentées

## Qualité

□ README complet

□ Diagrammes à jour

□ Logs cohérents

□ Tests fonctionnels

□ Dépôt Git propre

# Projet Atlas One – État d’avancement

À la fin de la Phase 2, Atlas One est un robot logiciel complet.

Il possède :

- une architecture modulaire ;

- des communications ROS2 robustes ;

- une API personnalisée ;

- un système de lancement ;

- une configuration externalisée ;

- une documentation technique.

Il est maintenant prêt à être connecté à une simulation réaliste.

# Checklist finale de la Phase 2

□ Workspace ROS2 fonctionnel

□ Packages organisés

□ Nœuds opérationnels

□ Topics maîtrisés

□ Services maîtrisés

□ Actions maîtrisées

□ Interfaces personnalisées

□ Launch Files

□ Paramètres YAML

□ Projet Git documenté

□ Audit d’architecture validé

# Ce que nous verrons dans la Phase 3

La Phase 3 sera consacrée à la simulation robotique professionnelle.

Tu apprendras à :

- installer et configurer Gazebo Harmonic ;

- utiliser RViz2 pour visualiser le robot et les données ;

- créer un modèle URDF puis Xacro ;

- ajouter des capteurs (caméra, LiDAR, IMU) ;

- lancer Atlas One dans un monde simulé ;

- préparer le robot pour la perception et la navigation autonome.

À l’issue de cette phase, Atlas One ne sera plus seulement une architecture logicielle : il deviendra un robot virtuel complet, prêt à recevoir les modules de vision par ordinateur, d’intelligence artificielle et de navigation avancée.

# PHASE 3 — Simulation robotique professionnelle

# 3.1 — Pourquoi simuler un robot ? Comprendre l’écosystème Gazebo, RViz2, URDF et Xacro

Durée estimée : 10 à 12 heures

Difficulté : ⭐⭐☆☆☆

Projet fil rouge : Préparer Atlas One à entrer dans un monde virtuel

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Expliquer le rôle de Gazebo Harmonic dans un projet ROS2

✅ Comprendre la différence entre Gazebo et RViz2

✅ Comprendre le rôle de l’URDF et de Xacro

✅ Décrire l’architecture complète d’un robot simulé

✅ Concevoir une architecture de simulation industrielle

# Introduction

Jusqu’à présent, Atlas One était uniquement un robot logiciel.

Il échangeait :

- des Topics ;

- des Services ;

- des Actions.

Il possédait une architecture ROS2 complète.

Mais…

Il n’avait toujours pas de corps.

Aucun capteur.

Aucune roue.

Aucune physique.

Aucun environnement.

Nous allons maintenant lui donner vie.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi les entreprises utilisent-elles la simulation ?

Construire un robot réel coûte extrêmement cher.

Prenons un robot mobile autonome.

Le moindre test peut provoquer :

- une collision,

- une casse mécanique,

- une panne électronique,

- un risque humain.

Avant de tester un robot réel, les ingénieurs passent souvent plusieurs mois en simulation.

# 🏭 Cas réel

Une entreprise développe un robot d’inspection pour une usine chimique.

Avant même la fabrication :

- le logiciel ROS2 est terminé ;

- les algorithmes sont testés ;

- les capteurs sont simulés ;

- les missions sont validées.

Lorsque le premier prototype arrive, plus de 80 % du logiciel fonctionne déjà.

La simulation réduit :

- le coût,

- le temps,

- les risques.

Les quatre piliers de la simulation ROS2

Notre environnement reposera sur quatre briques principales.

ROS2

↓

Gazebo Harmonic

↓

RViz2

↓

URDF / Xacro

Chaque outil possède un rôle précis.

──────────────────────────────────────────────────

# Gazebo Harmonic

Gazebo est un simulateur physique.

Il calcule notamment :

- la gravité ;

- les collisions ;

- les masses ;

- les inerties ;

- les frottements ;

- les moteurs ;

- les capteurs simulés.

Gazebo est l’équivalent d’un laboratoire virtuel.

Sans Gazebo :

le robot ne “vit” pas.

──────────────────────────────────────────────────

# RViz2

RViz2 est un outil de visualisation.

Contrairement à Gazebo :

RViz2 ne calcule aucune physique.

Il affiche simplement :

- le robot ;

- les Topics ;

- les scans LiDAR ;

- les images caméra ;

- les cartes ;

- les trajectoires ;

- les repères TF.

RViz2 est comparable au tableau de bord d’un ingénieur.

# URDF

URDF signifie :

Unified Robot Description Format

Il décrit :

- les liens (link) ;

- les articulations (joint) ;

- les dimensions ;

- les masses ;

- les inerties ;

- les collisions.

On peut considérer l’URDF comme le plan mécanique du robot.

# Xacro

Lorsque l’URDF devient volumineux, il devient difficile à maintenir.

Xacro ajoute :

- des variables ;

- des macros ;

- des paramètres ;

- des inclusions de fichiers.

Les robots industriels utilisent presque toujours Xacro.

# Architecture complète

L’ensemble fonctionne de la manière suivante :

Xacro

│

▼

URDF

│

▼

robot_state_publisher

│

▼

ROS2 TF

┌──────────────┐

▼              ▼

Gazebo         RViz2

▼              ▼

Capteurs simulés   Visualisation

▼

Topics ROS2

Cette architecture sera utilisée pendant tout le reste du manuel.

# Les composants d’Atlas One

Notre robot sera construit progressivement.

Version finale :

- châssis principal ;

- quatre roues motrices ;

- LiDAR 360° ;

- caméra RGB ;

- IMU ;

- batterie ;

- ordinateur embarqué.

Puis viendront :

- SLAM ;

- Navigation2 ;

- Vision IA ;

- Bras robotique (optionnel).

# Comment pense un ingénieur senior ?

Avant de créer le moindre fichier URDF, un ingénieur se pose plusieurs questions :

- Quelle sera la masse du robot ?

- Où sera placé le centre de gravité ?

- Où installer le LiDAR ?

- Où installer la caméra ?

- Les capteurs auront-ils des zones d’ombre ?

- Les roues offriront-elles une bonne stabilité ?

La modélisation n’est pas du dessin 3D.

C’est de l’ingénierie système.

# Simulation vs Robot réel

| Simulation | Robot réel |
| --- | --- |
| Peu coûteuse | Très coûteux |
| Aucun risque matériel | Risque de casse |
| Essais rapides | Essais plus longs |
| Reproductible | Variables réelles |
| Débogage facile | Débogage complexe |

Une entreprise commence presque toujours par la simulation.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Confondre Gazebo et RViz2.

❌ Oublier de définir les inerties.

❌ Utiliser des dimensions irréalistes.

❌ Concevoir un robot impossible à fabriquer.

❌ Ignorer les limitations de la simulation.

# Bonnes pratiques

✔ Développer d’abord en simulation.

✔ Documenter les hypothèses.

✔ Garder les modèles simples au début.

✔ Utiliser Xacro dès que le robot grandit.

✔ Préparer le passage vers le robot réel.

# TP guidé

Créer la structure suivante :

atlas_one/

├── docs/

├── models/

├── simulation/

├── ros2_ws/

└── config/

Créer ensuite un document de spécification contenant :

- dimensions du robot ;

- vitesse cible ;

- autonomie souhaitée ;

- capteurs ;

- environnement d’utilisation.

Aucun code n’est encore écrit.

Nous préparons l’architecture.

# 🚀 Challenge

Tu es l’architecte d’un robot destiné à inspecter des entrepôts logistiques.

Rédige une spécification de 1 à 2 pages répondant aux questions suivantes :

- Quel est l’objectif du robot ?

- Dans quel environnement évolue-t-il ?

- Quels capteurs sont indispensables ?

- Quelle autonomie minimale est nécessaire ?

- Quels indicateurs permettront d’évaluer ses performances ?

Cet exercice reproduit la première étape d’un véritable projet industriel.

# Vue entreprise

Avant la moindre ligne de code, les équipes produisent généralement :

- une spécification système ;

- une architecture logicielle ;

- une architecture matérielle ;

- un modèle de simulation.

Ces documents servent de référence pendant tout le projet.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

| Élément | Fonction |
| --- | --- |
| Gazebo Harmonic | Simulation physique |
| RViz2 | Visualisation |
| URDF | Description mécanique |
| Xacro | Génération paramétrique |

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre Gazebo et RViz2 ?

- À quoi sert un fichier URDF ?

- Pourquoi utiliser Xacro ?

## Confirmé

- Pourquoi développer un robot en simulation avant le prototype réel ?

- Quels éléments physiques doivent impérativement être définis dans un modèle URDF ?

## Senior

- Quels sont les principaux écarts entre une simulation et un robot réel ?

- Comment limiter le “Simulation-to-Reality Gap” (Sim2Real) lors du développement d’un robot ?

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ l’architecture de simulation est définie ;

✅ les composants du robot sont identifiés ;

✅ la structure du dépôt est prête ;

✅ les choix techniques sont documentés.

Atlas One est maintenant prêt à être modélisé en 3D.

# Checklist

□ Comprendre Gazebo

□ Comprendre RViz2

□ Comprendre URDF

□ Comprendre Xacro

□ Définir les composants d’Atlas One

□ Préparer la structure du projet

□ Rédiger une première spécification système

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.2 sera consacré à une installation professionnelle de l’environnement de développement.

Nous mettrons en place :

- ROS2 Jazzy ;

- Gazebo Harmonic ;

- RViz2 ;

- Docker ;

- Dev Containers ;

- scripts d’installation automatisés ;

- validation de l’environnement.

À partir de ce chapitre, nous travaillerons dans un environnement identique à celui utilisé dans de nombreuses entreprises de robotique.

# 3.2 — Installation d’un environnement de développement robotique professionnel

Durée estimée : 10 à 14 heures

Difficulté : ⭐⭐☆☆☆

Projet fil rouge : Construire un environnement de développement identique à celui utilisé dans l’industrie

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Installer ROS2 Jazzy proprement

✅ Installer Gazebo Harmonic

✅ Installer RViz2

✅ Configurer VS Code pour ROS2

✅ Mettre en place Docker et Dev Containers

✅ Vérifier que tout l’environnement fonctionne correctement

✅ Comprendre les bonnes pratiques d’installation utilisées en entreprise

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Avant de développer un robot, une équipe d’ingénieurs prépare son environnement de travail.

Cette étape paraît simple.

En réalité, elle conditionne la réussite de tout le projet.

Un mauvais environnement provoque :

- des dépendances incompatibles ;

- des erreurs difficiles à reproduire ;

- des différences entre les postes de développement ;

- des pertes de temps importantes.

L’objectif est donc de construire un environnement :

- stable ;

- reproductible ;

- documenté ;

- facilement partageable.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Une entreprise possède :

- 25 développeurs ROS2 ;

- 4 équipes différentes ;

- plusieurs robots.

Chaque ingénieur doit obtenir exactement le même environnement.

Sinon :

- certains bugs apparaissent uniquement chez quelques développeurs ;

- les tests deviennent incohérents ;

- les démonstrations échouent.

Pour éviter cela, toutes les équipes utilisent un environnement standardisé.

──────────────────────────────────────────────────

# Notre environnement cible

Nous utiliserons :

| Logiciel | Version recommandée |
| --- | --- |
| Ubuntu | 24.04 LTS |
| ROS2 | Jazzy Jalisco |
| Gazebo | Harmonic |
| RViz2 | Version ROS2 Jazzy |
| Python | 3.12 |
| VS Code | Dernière version stable |
| Git | Dernière version stable |
| Docker | Community Edition |

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi Ubuntu ?

ROS2 fonctionne également sous :

- Windows ;

- macOS.

Cependant, la quasi-totalité des robots industriels utilisent Linux.

Ubuntu est devenu le standard de fait.

Il offre :

- une excellente compatibilité ;

- une documentation abondante ;

- des performances élevées.

──────────────────────────────────────────────────

# Organisation du poste

Créer les dossiers suivants :

~/Projects/

atlas_one/

ros2_ws/

datasets/

docker/

tools/

archives/

Chaque projet robotique doit posséder sa propre organisation.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation de ROS2 Jazzy

Suivre la documentation officielle.

Une fois terminé :

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

Vérifier :

ros2 --version

──────────────────────────────────────────────────

# Installation de Gazebo Harmonic

Installer Gazebo Harmonic.

Puis vérifier :

gz sim

Le simulateur doit démarrer correctement.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation de RViz2

Tester :

rviz2

Une fenêtre de visualisation doit apparaître.

──────────────────────────────────────────────────

# Vérification de ROS2

Créer un Publisher :

ros2 topic pub

Puis :

ros2 topic echo

Le réseau DDS doit fonctionner.

──────────────────────────────────────────────────

# Installation de VS Code

Extensions recommandées :

- ROS

- C/C++

- Python

- Docker

- GitLens

- Markdown All in One

- YAML

- Error Lens

Ces extensions améliorent fortement la productivité.

──────────────────────────────────────────────────

# Git

Configurer :

git config --global user.name

git config --global user.email

Créer une clé SSH.

Associer GitHub.

Tester :

git clone

──────────────────────────────────────────────────

# Docker

Pourquoi Docker ?

Il permet :

- un environnement identique pour tous ;

- des dépendances figées ;

- un déploiement simplifié.

Installer :

- Docker Engine

- Docker Compose

Tester :

docker run hello-world

──────────────────────────────────────────────────

# Dev Containers

VS Code peut ouvrir directement un projet dans un conteneur Docker.

Avantages :

- aucun conflit de dépendances ;

- environnement reproductible ;

- installation simplifiée.

Nous utiliserons cette approche dans les dernières phases du manuel.

──────────────────────────────────────────────────

# Vérification complète

Créer un tableau de validation.

| Élément | Statut |
| --- | --- |
| ROS2 | ✔ |
| Gazebo | ✔ |
| RViz2 | ✔ |
| Git | ✔ |
| Docker | ✔ |
| VS Code | ✔ |

Aucun développement ne commence tant que tout est validé.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qui se passe en interne

Lorsque tu exécutes :

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

Le script :

- ajoute les variables d’environnement ;

- met à jour le PATH ;

- configure les bibliothèques ROS2 ;

- prépare le système DDS.

Sans cette commande, ROS2 ne peut pas localiser ses composants.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant d’installer un nouvel outil, il se demande :

- Est-il compatible avec le reste de l’environnement ?

- Est-il documenté ?

- Peut-on revenir facilement en arrière ?

- Toute l’équipe pourra-t-elle reproduire cette installation ?

La reproductibilité est souvent plus importante que la nouveauté.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture recommandée

Atlas One

│

├── Développement local

├── GitHub

├── Docker

├── Tests automatisés

├── Documentation

└── Déploiement futur

Cette architecture sera progressivement enrichie.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Installer :

- ROS2 Jazzy

- Gazebo Harmonic

- RViz2

- VS Code

- Git

- Docker

Créer ensuite :

atlas_one/

README.md

.gitignore

LICENSE

Créer enfin le dépôt GitHub.

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Challenge

Automatiser entièrement l’installation.

Créer :

install.sh

Le script devra :

- installer les dépendances ;

- créer le workspace ;

- configurer Git ;

- vérifier ROS2 ;

- vérifier Gazebo ;

- afficher un résumé final.

L’objectif est qu’un nouveau développeur puisse préparer son poste avec une seule commande.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Les entreprises utilisent souvent :

- Docker ;

- Dev Containers ;

- scripts Bash ;

- Ansible ;

- CI/CD.

L’objectif est de réduire le temps d’installation de plusieurs jours à quelques minutes.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Installer plusieurs versions de ROS2 sans organisation.

❌ Mélanger différents workspaces.

❌ Oublier de sourcer ROS2.

❌ Utiliser des dépendances non documentées.

❌ Développer directement sur la branche principale.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Utiliser Ubuntu LTS.

✔ Documenter toutes les installations.

✔ Versionner les scripts.

✔ Utiliser Docker lorsque c’est pertinent.

✔ Tester régulièrement l’environnement.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

## Outils principaux

- Ubuntu 24.04

- ROS2 Jazzy

- Gazebo Harmonic

- RViz2

- Git

- Docker

- VS Code

──────────────────────────────────────────────────

## Commandes utiles

ros2 --version

gz sim

rviz2

docker run hello-world

git status

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi Ubuntu est-il souvent privilégié pour ROS2 ?

- À quoi sert la commande :

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

- Pourquoi utiliser Git ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Quels avantages apporte Docker dans un projet robotique ?

- Comment garantir que toute une équipe utilise le même environnement ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment mettrais-tu en place un environnement reproductible pour une équipe de 50 développeurs ?

- Quels mécanismes utiliserais-tu pour automatiser la validation de l’environnement avant chaque livraison ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ l’environnement de développement est opérationnel ;

✅ le dépôt Git est créé ;

✅ Docker est prêt ;

✅ Gazebo et RViz2 fonctionnent ;

✅ Atlas One est prêt à recevoir son premier modèle 3D.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ ROS2 installé

□ Gazebo installé

□ RViz2 installé

□ Git configuré

□ Docker installé

□ VS Code configuré

□ Dépôt Git créé

□ Environnement validé

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.3 sera consacré à l’architecture d’un robot ROS2 simulé.

Nous construirons progressivement la structure logicielle complète d’Atlas One :

- robot_state_publisher

- joint_state_publisher

- tf2

- arbre des transformations

- description du robot

- interfaces avec Gazebo

Cette architecture est celle que l’on retrouve dans la majorité des robots ROS2 modernes.

# 3.3 — Architecture d’un robot ROS2 simulé : robot_state_publisher, joint_state_publisher et tf2

Durée estimée : 18 à 22 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Projet fil rouge : Construire l’architecture logicielle complète d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre comment ROS2 représente un robot

✅ Maîtriser le rôle de robot_state_publisher

✅ Comprendre le fonctionnement de joint_state_publisher

✅ Comprendre le système de coordonnées tf2

✅ Lire et construire un arbre TF

✅ Préparer Atlas One pour Gazebo et RViz2

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Un robot n’est pas uniquement un ensemble de pièces mécaniques.

Pour ROS2, un robot est avant tout :

- une collection de repères (Frames) ;

- des transformations entre ces repères ;

- un modèle cinématique ;

- un ensemble d’articulations.

Toutes ces informations doivent être publiées en permanence.

Sans elles :

- RViz2 ne sait pas où afficher le robot ;

- Gazebo ne sait pas comment déplacer les pièces ;

- Navigation2 ne sait pas où se trouve le robot ;

- les capteurs ne savent pas où ils sont installés.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Imaginons un robot logistique.

Il possède :

- une base mobile ;

- une caméra ;

- un LiDAR ;

- un bras robotisé ;

- une pince.

Chaque composant possède sa propre position.

Lorsque le bras bouge :

- la pince bouge ;

- la caméra embarquée bouge ;

- le repère de l’outil change.

ROS2 doit recalculer toutes ces transformations plusieurs dizaines de fois par seconde.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture générale

URDF / Xacro

│

▼

robot_state_publisher

│

Transformations TF

│

┌──────────────┬──────────────┐

▼              ▼              ▼

RViz2         Gazebo       Navigation2

▲

joint_state_publisher

Cette architecture est utilisée dans la majorité des projets ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Les Frames

Un Frame est un repère de coordonnées.

Chaque élément du robot possède son propre Frame.

Exemple :

base_link

camera_link

lidar_link

imu_link

wheel_front_left

wheel_front_right

wheel_rear_left

wheel_rear_right

Chaque Frame possède :

- une position ;

- une orientation.

──────────────────────────────────────────────────

# Les Transformations (TF)

Les Frames sont reliés entre eux.

Exemple :

map

↓

odom

↓

base_link

↓

camera_link

Si le robot avance :

- base_link se déplace ;

- camera_link suit automatiquement.

Il n’est pas nécessaire de recalculer la caméra manuellement.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser tf2 ?

Sans tf2 :

Chaque capteur devrait calculer sa propre position.

Avec tf2 :

Toutes les transformations sont centralisées.

Chaque nœud peut demander :

« Où se trouve le LiDAR par rapport à la carte ? »

tf2 répond instantanément.

──────────────────────────────────────────────────

# robot_state_publisher

Ce nœud lit :

- le fichier URDF ;

- les positions des articulations.

Puis il calcule automatiquement toutes les transformations.

Il publie ensuite l’arbre TF.

Le développeur n’a pas besoin d’écrire ces calculs.

──────────────────────────────────────────────────

# joint_state_publisher

Ce nœud publie :

- l’angle des roues ;

- la position des articulations ;

- l’orientation des moteurs.

Sans lui :

robot_state_publisher ne peut pas mettre à jour le robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment travaillent-ils ensemble ?

joint_state_publisher

↓

Joint States

↓

robot_state_publisher

↓

TF

↓

RViz2

Cette chaîne sera utilisée dans tous les robots du manuel.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple Atlas One

Notre robot possédera :

map

↓

odom

↓

base_link

├── camera_link

├── lidar_link

├── imu_link

├── battery_link

├── wheel_front_left

├── wheel_front_right

├── wheel_rear_left

└── wheel_rear_right

Cette structure sera enrichie dans les chapitres suivants.

──────────────────────────────────────────────────

# Les Frames les plus importants

## map

Repère fixe du monde.

──────────────────────────────────────────────────

## odom

Repère utilisé pour l’odométrie.

──────────────────────────────────────────────────

## base_link

Centre du robot.

Toutes les transformations partent de lui.

──────────────────────────────────────────────────

## camera_link

Position de la caméra.

──────────────────────────────────────────────────

## lidar_link

Position du LiDAR.

──────────────────────────────────────────────────

## imu_link

Position de l’IMU.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qui se passe en interne

À chaque mise à jour :

- les articulations changent ;

- joint_state_publisher publie les nouvelles positions ;

- robot_state_publisher recalcule l’arbre TF ;

- RViz2 reçoit les nouvelles transformations ;

- le robot est affiché correctement.

Cette boucle peut s’exécuter entre 30 et 200 fois par seconde selon les besoins.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant d’ajouter un capteur, il se demande :

- Quel sera son Frame ?

- Qui sera son parent ?

- Quelle sera son orientation ?

- Les unités sont-elles cohérentes ?

- Le capteur est-il correctement calibré ?

Une mauvaise définition des Frames peut rendre inutilisable tout un système de navigation.

──────────────────────────────────────────────────

# Visualiser l’arbre TF

Commande :

ros2 run tf2_tools view_frames

Elle génère un diagramme de l’arbre des transformations.

Cette commande est très utilisée lors du débogage.

──────────────────────────────────────────────────

# Outils de diagnostic

Afficher les transformations :

ros2 topic echo /tf

Observer une transformation spécifique :

ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link camera_link

Visualiser l’arbre :

view_frames

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Dessiner l’arbre TF d’Atlas One.

Créer les Frames :

- map

- odom

- base_link

- camera_link

- lidar_link

- imu_link

- quatre roues

Déterminer les relations parent-enfant.

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Challenge

Un bras robotisé est ajouté au-dessus du robot.

Créer les nouveaux Frames :

- shoulder_link

- elbow_link

- wrist_link

- gripper_link

Dessiner le nouvel arbre TF.

Expliquer pourquoi chaque Frame possède ce parent.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Les principaux problèmes rencontrés sur les robots réels proviennent souvent :

- d’un Frame inversé ;

- d’une orientation incorrecte ;

- d’une mauvaise convention d’axes ;

- d’une transformation manquante.

La maîtrise de tf2 est indispensable pour travailler sur des robots complexes.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Confondre map et odom.

❌ Utiliser plusieurs base_link.

❌ Oublier une transformation.

❌ Inverser les axes X, Y et Z.

❌ Utiliser des unités incohérentes.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Respecter la convention REP-103 de ROS.

✔ Donner des noms explicites aux Frames.

✔ Vérifier régulièrement l’arbre TF.

✔ Limiter le nombre de transformations inutiles.

✔ Documenter chaque nouveau Frame.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

## Nœuds

| Nœud | Fonction |
| --- | --- |
| robot_state_publisher | Publie les transformations à partir de l’URDF |
| joint_state_publisher | Publie les positions des articulations |

──────────────────────────────────────────────────

## Frames principaux

- map

- odom

- base_link

- camera_link

- lidar_link

- imu_link

──────────────────────────────────────────────────

## Commandes utiles

ros2 topic echo /tf

ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link camera_link

ros2 run tf2_tools view_frames

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert robot_state_publisher ?

- Quel est le rôle de joint_state_publisher ?

- Qu’est-ce qu’un Frame ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Quelle différence entre map et odom ?

- Pourquoi utiliser tf2 plutôt que de calculer les positions manuellement ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment diagnostiquer un problème de transformation dans un robot complexe ?

- Quels risques entraîne une mauvaise définition de l’arbre TF sur un système de navigation autonome ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ l’architecture des Frames est définie ;

✅ l’arbre TF est conçu ;

✅ les composants du robot sont correctement reliés ;

✅ Atlas One est prêt à recevoir son premier modèle URDF.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Comprendre les Frames

□ Comprendre tf2

□ Comprendre robot_state_publisher

□ Comprendre joint_state_publisher

□ Dessiner l’arbre TF

□ Identifier les Frames principaux

□ Vérifier les conventions ROS

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.4 sera consacré à RViz2, l’outil de visualisation incontournable de ROS2.

Tu apprendras à :

- afficher Atlas One en 3D ;

- visualiser les Topics ;

- afficher les repères TF ;

- afficher les scans LiDAR ;

- afficher les trajectoires ;

- créer des configurations RViz professionnelles.

À partir de ce chapitre, Atlas One commencera réellement à prendre vie visuellement.

# 3.4 — Maîtriser RViz2 : Visualiser, diagnostiquer et analyser un robot ROS2

Durée estimée : 18 à 22 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐☆☆

Projet fil rouge : Construire le poste de supervision d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre l’architecture de RViz2

✅ Afficher un robot URDF

✅ Visualiser l’arbre TF

✅ Afficher les Topics ROS2

✅ Visualiser un LiDAR, une caméra et une IMU

✅ Diagnostiquer rapidement un problème de perception ou de navigation

✅ Sauvegarder des configurations RViz professionnelles

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Gazebo simule le robot.

RViz2 permet de comprendre ce que voit et ce que pense le robot.

Il est utilisé quotidiennement pour :

- le développement ;

- les essais ;

- le débogage ;

- les démonstrations clients.

Dans de nombreuses entreprises, RViz2 reste ouvert toute la journée.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Une équipe développe un robot d’inspection.

Le robot ne détecte plus correctement un obstacle.

Les ingénieurs ouvrent immédiatement RViz2.

En quelques minutes, ils identifient :

- un capteur LiDAR mal orienté ;

- un Frame TF incorrect ;

- un mauvais paramètre de filtrage.

Sans RViz2, ce diagnostic aurait pris plusieurs heures.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce que RViz2 ?

RViz2 est un logiciel de visualisation 3D.

Il ne calcule pas la physique.

Il ne contrôle pas directement le robot.

Il affiche simplement les données publiées par ROS2.

On peut le considérer comme le tableau de bord d’un robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture

ROS2

│

┌────────────┼────────────┐

▼            ▼            ▼

Topics         TF       Paramètres

│            │

└──────┬─────┘

▼

RViz2

│

Visualisation 3D

──────────────────────────────────────────────────

# Les principaux panneaux

## Displays

Liste des éléments affichés.

──────────────────────────────────────────────────

## Views

Contrôle de la caméra virtuelle.

──────────────────────────────────────────────────

## Tool Properties

Configuration des outils.

──────────────────────────────────────────────────

## Selection

Inspection des objets sélectionnés.

──────────────────────────────────────────────────

## Time

Gestion du temps de simulation.

──────────────────────────────────────────────────

# Les Displays essentiels

Les plus utilisés sont :

| Display | Fonction |
| --- | --- |
| Grid | Grille de référence |
| RobotModel | Modèle URDF |
| TF | Arbre des repères |
| LaserScan | LiDAR |
| PointCloud2 | Nuages de points |
| Image | Caméra |
| Path | Trajectoires |
| Marker | Visualisation personnalisée |
| Map | Carte SLAM |
| Odometry | Position estimée |

──────────────────────────────────────────────────

# Premier affichage

Lancer RViz2 :

rviz2

Ajouter :

Grid

Puis :

RobotModel

Sélectionner le topic :

/robot_description

Le modèle d’Atlas One apparaît.

# Visualiser TF

Ajouter :

TF

Tous les repères du robot apparaissent.

Exemple :

map

↓

odom

↓

base_link

↓

camera_link

↓

lidar_link

Si un repère manque, le problème est immédiatement visible.

# Visualiser un LiDAR

Ajouter :

LaserScan

Choisir :

/scan

Chaque point mesuré apparaît autour du robot.

Un LiDAR mal orienté est immédiatement identifiable.

──────────────────────────────────────────────────

# Visualiser une caméra

Ajouter :

Image

Choisir :

/camera/image_raw

L’image publiée apparaît dans RViz2.

──────────────────────────────────────────────────

# Visualiser un nuage de points

Ajouter :

PointCloud2

Topic :

/points

Les capteurs 3D (LiDAR ou caméra RGB-D) deviennent exploitables.

──────────────────────────────────────────────────

# Visualiser une trajectoire

Ajouter :

Path

Topic :

/plan

La trajectoire calculée par Navigation2 est affichée.

# Visualiser l’odométrie

Ajouter :

Odometry

Topic :

/odom

On peut suivre le déplacement estimé du robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qui se passe en interne

À chaque image affichée :

- RViz2 reçoit un Topic ROS2.

- Les données sont converties.

- Les transformations TF sont appliquées.

- Les éléments sont dessinés dans la scène 3D.

- La vue est mise à jour.

Cette boucle peut être exécutée plus de 60 fois par seconde.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Lorsqu’un robot fonctionne mal, il ne regarde pas immédiatement le code.

Il vérifie d’abord :

- les Frames TF ;

- les Topics ;

- les capteurs ;

- les paramètres ;

- les trajectoires.

RViz2 est son premier outil de diagnostic.

# Configurations RViz

Créer :

rviz/

atlas_default.rviz

navigation.rviz

slam.rviz

vision.rviz

Chaque équipe ouvre directement la configuration adaptée.

TP guidé

Créer une configuration affichant :

- Grid

- RobotModel

- TF

- LaserScan

- Camera

- Path

- Odometry

Enregistrer :

atlas_default.rviz

# 🚀 Challenge

Créer une configuration spéciale “Maintenance”.

Elle doit permettre de visualiser :

- tous les repères TF ;

- les diagnostics ;

- les températures simulées ;

- l’état de la batterie ;

- les trajectoires.

Objectif :

diagnostiquer un robot en moins de cinq minutes.

# Vue entreprise

Les équipes disposent souvent de plusieurs profils RViz :

Navigation

Vision

Maintenance

Calibration

Production

Tests

Chaque profil répond à un besoin spécifique.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Utiliser un mauvais Fixed Frame.

❌ Afficher un Topic inexistant.

❌ Oublier RobotModel.

❌ Confondre LaserScan et PointCloud2.

❌ Ignorer les messages d’erreur dans RViz2.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Toujours définir un Fixed Frame cohérent (map ou odom).

✔ Sauvegarder les configurations.

✔ Nommer clairement les fichiers .rviz.

✔ Utiliser des couleurs cohérentes.

✔ Vérifier régulièrement les performances.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

## Displays essentiels

- Grid

- RobotModel

- TF

- LaserScan

- PointCloud2

- Image

- Path

- Map

- Odometry

──────────────────────────────────────────────────

## Commandes utiles

rviz2

rviz2 -d atlas_default.rviz

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert RViz2 ?

- Quelle différence entre Gazebo et RViz2 ?

- Pourquoi afficher TF ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Comment diagnostiquer un capteur mal positionné avec RViz2 ?

- Pourquoi sauvegarder plusieurs configurations .rviz ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment organiserais-tu les profils RViz pour une équipe développant un robot autonome ?

- Quels indicateurs afficherais-tu pour superviser une flotte de robots en exploitation ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ Atlas One est visualisable dans RViz2.

✅ Les repères TF sont affichés.

✅ Les Topics principaux sont supervisés.

✅ Une configuration RViz professionnelle est créée.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Lancer RViz2

□ Afficher RobotModel

□ Afficher TF

□ Afficher LaserScan

□ Afficher Camera

□ Afficher Odometry

□ Afficher Path

□ Sauvegarder une configuration .rviz

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.5 marquera une étape majeure.

Nous construirons Atlas One de A à Z en URDF.

Nous apprendrons à :

- modéliser un châssis ;

- définir les masses et inerties ;

- créer les roues ;

- ajouter les articulations ;

- préparer le modèle pour Gazebo.

À la fin de ce chapitre, Atlas One existera pour la première fois comme un véritable robot 3D complet.

# 3.5 — Concevoir Atlas One : Modélisation professionnelle avec URDF et Xacro

Durée estimée : 24 à 30 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Construire le modèle mécanique complet d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre la structure d’un robot URDF

✅ Maîtriser les éléments link et joint

✅ Utiliser Xacro pour créer un robot modulaire

✅ Concevoir un modèle facilement maintenable

✅ Préparer Atlas One pour Gazebo et RViz2

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Jusqu’à présent, Atlas One était une architecture logicielle.

À partir de maintenant, nous allons lui construire un véritable corps.

Cette étape est fondamentale.

Tous les logiciels de navigation, de vision, de SLAM ou de manipulation utiliseront le modèle que nous allons créer.

Une erreur ici pourra avoir des conséquences sur toutes les phases suivantes.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Une entreprise développe un robot logistique.

Les équipes travaillent simultanément :

- équipe mécanique ;

- équipe électronique ;

- équipe logiciel ;

- équipe IA.

Pour éviter les conflits, le robot est décrit dans un modèle unique partagé par toute l’entreprise.

Ce modèle devient la “source de vérité”.

Toute modification mécanique est d’abord effectuée dans ce modèle avant d’être intégrée aux autres équipes.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser URDF ?

URDF (Unified Robot Description Format) est le langage standard utilisé par ROS2 pour décrire un robot.

Il décrit :

- les pièces mécaniques ;

- les articulations ;

- les dimensions ;

- les masses ;

- les inerties ;

- les collisions ;

- les matériaux.

Un fichier URDF ne contient aucun code.

Il décrit uniquement le robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi utiliser Xacro ?

Un gros fichier URDF devient rapidement difficile à maintenir.

Les projets industriels utilisent donc Xacro, qui ajoute :

- des variables ;

- des constantes ;

- des macros ;

- des inclusions de fichiers ;

- des calculs.

Xacro génère automatiquement le fichier URDF final.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture du package

Créer le package :

atlas_description/

├── CMakeLists.txt

├── package.xml

├── launch/

├── rviz/

├── meshes/

├── urdf/

│   ├── atlas.urdf.xacro

│   ├── base.xacro

│   ├── wheels.xacro

│   ├── sensors.xacro

│   ├── materials.xacro

│   ├── inertias.xacro

│   └── gazebo.xacro

├── config/

└── test/

Cette organisation est inspirée des projets ROS2 industriels.

──────────────────────────────────────────────────

# Le concept de Link

Un Link représente un corps rigide.

Exemples :

- châssis ;

- roue ;

- caméra ;

- LiDAR ;

- batterie.

Chaque Link possède :

- une géométrie ;

- une masse ;

- une inertie ;

- un repère.

──────────────────────────────────────────────────

# Le concept de Joint

Les Links sont reliés par des Joints.

Les principaux types sont :

| Type | Utilisation |
| --- | --- |
| fixed | Élément fixe (caméra, batterie…) |
| revolute | Rotation limitée |
| continuous | Rotation infinie (roues) |
| prismatic | Translation |
| floating | Six degrés de liberté (rare) |

Atlas One utilisera principalement des joints fixed et continuous.

──────────────────────────────────────────────────

# Première architecture d’Atlas One

base_link

├── wheel_front_left

├── wheel_front_right

├── wheel_rear_left

├── wheel_rear_right

├── camera_link

├── lidar_link

├── imu_link

└── battery_link

Cette structure sera progressivement enrichie.

──────────────────────────────────────────────────

# Le fichier principal

Créer :

atlas.urdf.xacro

Son rôle est simplement d’inclure les autres fichiers :

<xacro:include filename="materials.xacro"/>

<xacro:include filename="base.xacro"/>

<xacro:include filename="wheels.xacro"/>

<xacro:include filename="sensors.xacro"/>

<xacro:include filename="inertias.xacro"/>

<xacro:include filename="gazebo.xacro"/>

Ainsi, chaque composant est isolé.

──────────────────────────────────────────────────

# Définir les constantes

Créer un fichier dédié aux propriétés :

<xacro:property name="robot_length" value="0.60"/>

<xacro:property name="robot_width" value="0.45"/>

<xacro:property name="robot_height" value="0.25"/>

<xacro:property name="wheel_radius" value="0.09"/>

<xacro:property name="wheel_width" value="0.04"/>

Ces constantes pourront être réutilisées partout.

──────────────────────────────────────────────────

# Les matériaux

Créer :

materials.xacro

Définir les principaux matériaux :

- Aluminium

- Noir

- Gris

- Rouge

- Bleu

- Transparent

Les matériaux améliorent la lisibilité dans RViz2.

──────────────────────────────────────────────────

# Les inerties

Créer :

inertias.xacro

Pourquoi ?

Les masses et les inerties seront utilisées par Gazebo.

Une mauvaise inertie provoque :

- un robot instable ;

- des mouvements irréalistes ;

- des simulations erronées.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qui se passe en interne

Lorsque tu exécutes :

xacro atlas.urdf.xacro

Xacro :

- lit tous les fichiers ;

- remplace les variables ;

- exécute les macros ;

- génère un unique fichier URDF.

Ce fichier est ensuite lu par robot_state_publisher.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant d’ajouter une nouvelle pièce, il se demande :

- cette pièce doit-elle être un nouveau Link ?

- peut-elle être réutilisée ailleurs ?

- faut-il créer une macro ?

- où placer les propriétés ?

- quel est son parent dans l’arbre TF ?

L’objectif est de maintenir un modèle simple, clair et évolutif.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer le package :

atlas_description

Créer ensuite les fichiers :

- atlas.urdf.xacro

- base.xacro

- wheels.xacro

- sensors.xacro

- materials.xacro

- inertias.xacro

- gazebo.xacro

Compléter uniquement leur structure.

Nous implémenterons leur contenu dans les prochains chapitres.

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Challenge

Dessiner l’architecture complète du robot.

Pour chaque composant, répondre aux questions suivantes :

- Quel est son Link ?

- Quel est son Joint ?

- Quel est son parent ?

- Quel est son Frame TF ?

- Est-il fixe ou mobile ?

L’objectif est de vérifier la cohérence du modèle avant d’écrire la moindre ligne de description.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Dans les entreprises, le modèle URDF/Xacro est utilisé par :

- Gazebo ;

- RViz2 ;

- Navigation2 ;

- MoveIt ;

- SLAM ;

- les simulateurs de tests ;

- les équipes mécaniques.

Il constitue le référentiel unique du robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Tout écrire dans un seul fichier URDF.

❌ Dupliquer les dimensions.

❌ Mélanger géométrie et inertie.

❌ Utiliser des noms incohérents.

❌ Oublier les commentaires.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Un fichier par responsabilité.

✔ Variables centralisées.

✔ Macros réutilisables.

✔ Noms explicites.

✔ Documentation systématique.

✔ Validation régulière dans RViz2.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

## Concepts clés

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| Link | Corps rigide |
| Joint | Liaison mécanique |
| URDF | Description du robot |
| Xacro | Générateur d’URDF |
| robot_state_publisher | Publication de l’arbre TF |

──────────────────────────────────────────────────

## Structure recommandée

atlas_description/

urdf/

launch/

rviz/

meshes/

config/

test/

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre URDF et Xacro ?

- Qu’est-ce qu’un Link ?

- Qu’est-ce qu’un Joint ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi découper un robot en plusieurs fichiers Xacro ?

- Quels sont les avantages des propriétés Xacro ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment organiserais-tu le modèle d’un robot comprenant plus de 200 Links ?

- Comment limiter la dette technique dans un projet URDF utilisé par plusieurs équipes pendant plusieurs années ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ le package atlas_description est créé ;

✅ l’architecture Xacro est définie ;

✅ les composants du robot sont identifiés ;

✅ le projet est prêt pour la modélisation du châssis.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Créer atlas_description

□ Créer l’arborescence du package

□ Créer les fichiers Xacro

□ Définir les propriétés globales

□ Identifier les Links

□ Identifier les Joints

□ Vérifier la cohérence de l’architecture

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.6 sera consacré à la modélisation complète du châssis d’Atlas One.

Nous apprendrons à :

- créer un premier base_link réaliste ;

- définir les géométries visuelles et de collision ;

- calculer les inerties ;

- ajouter les matériaux ;

- visualiser le résultat dans RViz2 ;

- valider le modèle avant l’ajout des roues.

À la fin de ce chapitre, Atlas One possédera son premier véritable corps 3D.

# 3.6 — Concevoir le châssis d’Atlas One : Links, géométries, collisions et inerties

Durée estimée : 26 à 32 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Construire le premier véritable modèle 3D d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Créer un base_link professionnel

✅ Comprendre les différentes géométries URDF

✅ Séparer géométrie visuelle et géométrie de collision

✅ Calculer et définir les inerties

✅ Comprendre l’influence de la masse sur la simulation

✅ Afficher Atlas One dans RViz2

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Le châssis constitue le cœur du robot.

Toutes les autres pièces viendront s’y rattacher :

- roues ;

- caméra ;

- LiDAR ;

- IMU ;

- batterie ;

- ordinateur embarqué.

Dans ROS2, cette pièce principale est généralement appelée :

base_link

C’est le repère de référence du robot.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Chez un constructeur de robots mobiles, le châssis est souvent conçu en CAO (SolidWorks, Fusion 360, CATIA, FreeCAD…).

Avant toute fabrication, il est intégré dans un modèle URDF/Xacro.

Ce modèle est ensuite partagé avec :

- les mécaniciens ;

- les automaticiens ;

- les développeurs ROS2 ;

- les spécialistes IA.

Le modèle devient la référence unique du projet.

──────────────────────────────────────────────────

# Anatomie d’un Link

Un Link contient jusqu’à quatre blocs principaux :

<link>

<visual>

</visual>

<collision>

</collision>

<inertial>

</inertial>

</link>

Chaque bloc a un rôle différent.

──────────────────────────────────────────────────

# Le bloc <visual>

Il décrit uniquement l’apparence du robot.

Exemple :

<visual>

<geometry>

<box size="0.60 0.45 0.25"/>

</geometry>

</visual>

Le robot sera affiché sous la forme d’un parallélépipède.

──────────────────────────────────────────────────

# Le bloc <collision>

La géométrie de collision est utilisée uniquement pour les calculs physiques.

Elle peut être différente de la géométrie visuelle.

Exemple :

<collision>

<geometry>

<box size="0.58 0.43 0.22"/>

</geometry>

</collision>

Une géométrie simplifiée accélère considérablement les simulations.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi séparer Visual et Collision ?

Prenons un exemple.

Le robot possède :

- une poignée ;

- des vis ;

- des câbles.

Visuellement :

on souhaite les afficher.

Pour les collisions :

ces éléments sont inutiles.

On utilise donc une boîte simplifiée.

Les performances sont bien meilleures.

──────────────────────────────────────────────────

# Le bloc <inertial>

Ce bloc décrit :

- la masse ;

- le centre de gravité ;

- la matrice d’inertie.

Gazebo utilise ces données pour calculer les mouvements.

Sans elles, le robot peut :

- vibrer ;

- glisser ;

- basculer ;

- exploser numériquement.

──────────────────────────────────────────────────

# Les principales géométries

URDF fournit plusieurs primitives.

| Géométrie | Utilisation |
| --- | --- |
| Box | Châssis |
| Cylinder | Roues |
| Sphere | Roulettes, capteurs |
| Mesh | Modèle CAO |

Pour débuter, Atlas One utilisera principalement :

- Box ;

- Cylinder.

──────────────────────────────────────────────────

# Les Meshes

Lorsque le robot devient plus réaliste, on remplace les primitives par :

STL

DAE

OBJ

Ces modèles proviennent généralement de logiciels de CAO.

Cependant, les collisions restent simplifiées.

──────────────────────────────────────────────────

# Les matériaux

Créer :

materials.xacro

Définir plusieurs matériaux :

- Aluminium

- Noir

- Bleu

- Gris

- Rouge

Exemple :

<material name="Aluminium">

<color rgba="0.75 0.75 0.78 1.0"/>

</material>

Les matériaux améliorent la lisibilité dans RViz2.

──────────────────────────────────────────────────

# Définir le base_link

Le fichier :

base.xacro

contiendra la définition du châssis.

Dimensions recommandées :

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur | 0,60 m |
| Largeur | 0,45 m |
| Hauteur | 0,25 m |

Ces dimensions pourront être ajustées ultérieurement.

──────────────────────────────────────────────────

# Définir la masse

Une valeur réaliste est indispensable.

Exemple :

| Robot | Masse |
| --- | --- |
| TurtleBot4 | ~8 kg |
| Husky | ~50 kg |
| Atlas One | ~18 kg |

La masse devra être cohérente avec les futurs capteurs et batteries.

──────────────────────────────────────────────────

# Comprendre l’inertie

L’inertie mesure la résistance d’un corps aux changements de mouvement.

Elle dépend :

- de la masse ;

- de la répartition de cette masse.

Un robot lourd mais compact n’aura pas la même inertie qu’un robot léger mais très long.

──────────────────────────────────────────────────

# Calcul des inerties

Plutôt que d’écrire les coefficients à la main, nous créerons dans :

inertias.xacro

des macros capables de calculer automatiquement les inerties des formes simples :

- boîte ;

- cylindre ;

- sphère.

Cette approche réduit les erreurs et facilite les modifications du modèle.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qui se passe en interne

Lorsque RViz2 reçoit :

/robot_description

il :

- lit le fichier URDF généré ;

- crée les Links ;

- applique les matériaux ;

- calcule les positions grâce à TF ;

- affiche le robot.

Gazebo effectue ensuite les calculs physiques à partir des données de collision et d’inertie.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Lorsqu’il conçoit un nouveau Link, il vérifie systématiquement :

- la cohérence des dimensions ;

- l’origine (origin) du Link ;

- le centre de gravité ;

- la masse ;

- les unités (toujours en mètres et kilogrammes) ;

- la simplicité des collisions.

Il privilégie toujours un modèle robuste à un modèle inutilement complexe.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer le fichier :

base.xacro

Ajouter :

- le base_link ;

- une géométrie visuelle ;

- une géométrie de collision ;

- un matériau ;

- une inertie cohérente.

Générer ensuite le fichier URDF.

Visualiser le résultat dans RViz2.

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Challenge

Modifier le châssis pour créer trois variantes :

- Atlas One Compact

- Atlas One Standard

- Atlas One Heavy Duty

Pour chacune :

- adapter les dimensions ;

- ajuster la masse ;

- recalculer les inerties.

Comparer leur comportement en simulation.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Dans les projets industriels, les modèles visuels sont souvent très détaillés.

En revanche, les géométries de collision sont volontairement simplifiées afin de garantir des simulations rapides et stables.

Cette séparation est une bonne pratique incontournable.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Oublier le bloc <collision>.

❌ Utiliser un maillage complexe pour les collisions.

❌ Définir une masse irréaliste.

❌ Mélanger millimètres et mètres.

❌ Placer l’origine du Link au mauvais endroit.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Utiliser des collisions simples.

✔ Centraliser les propriétés dans Xacro.

✔ Vérifier les unités.

✔ Documenter les choix mécaniques.

✔ Tester chaque modification dans RViz2 avant Gazebo.

# 📄 Fiche mémo

## Les trois blocs essentiels d’un Link

| Bloc | Fonction |
| --- | --- |
| visual | Apparence |
| collision | Calculs physiques |
| inertial | Masse et inertie |

──────────────────────────────────────────────────

## Géométries recommandées

| Primitive | Usage |
| --- | --- |
| Box | Châssis |
| Cylinder | Roues |
| Sphere | Roulettes |
| Mesh | Modèles CAO |

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle différence entre visual et collision ?

- Pourquoi définir une masse dans un Link ?

- À quoi sert base_link ?

## Confirmé

- Pourquoi simplifier les géométries de collision ?

- Quels problèmes provoque une inertie incorrecte ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment intégrerais-tu un modèle CAO complexe tout en conservant de bonnes performances dans Gazebo ?

- Quels critères utiliserais-tu pour valider qu’un modèle URDF est prêt à être utilisé sur un robot réel ?

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ le châssis d’Atlas One est entièrement modélisé ;

✅ les propriétés physiques sont définies ;

✅ le modèle est visualisable dans RViz2 ;

✅ la base du robot est prête à recevoir les roues et les capteurs.

# Checklist

□ Créer base_link

□ Définir visual

□ Définir collision

□ Définir inertial

□ Ajouter les matériaux

□ Générer l’URDF

□ Afficher Atlas One dans RViz2

□ Vérifier la cohérence du modèle

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.7 sera consacré aux roues et aux articulations.

Nous apprendrons à :

- modéliser les quatre roues ;

- utiliser les joints continuous ;

- définir les axes de rotation ;

- préparer le robot pour le contrôle de vitesse ;

- connecter les roues au châssis ;

- valider les mouvements dans RViz2 et Gazebo.

À la fin de ce chapitre, Atlas One sera capable de rouler dans son environnement simulé.

# 3.7 — Modéliser les roues et les articulations d’Atlas One

Durée estimée : 28 à 34 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Donner à Atlas One sa première capacité de déplacement

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre le fonctionnement des articulations URDF

✅ Choisir le type de joint adapté

✅ Modéliser quatre roues motrices

✅ Définir correctement les axes de rotation

✅ Préparer le robot pour ros2_control

✅ Valider la cinématique dans RViz2 et Gazebo

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Le châssis est maintenant terminé.

Pour que le robot puisse se déplacer, il faut lui ajouter des roues.

En robotique mobile, une roue n’est pas seulement un objet graphique.

C’est un composant mécanique doté :

- d’une géométrie ;

- d’une masse ;

- d’une inertie ;

- d’un axe de rotation ;

- d’une articulation.

Une mauvaise définition peut empêcher complètement le robot de se déplacer.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Un constructeur de robots AMR constate que ses robots tournent difficilement à gauche.

Après analyse, le problème ne vient pas des moteurs.

Les axes des roues droites sont inversés dans le modèle URDF.

Une simple erreur d’orientation entraîne des semaines de mise au point.

Ce type d’erreur est fréquent sur les premiers prototypes.

──────────────────────────────────────────────────

# Les différents types de joints

| Joint | Mouvement | Exemple |
| --- | --- | --- |
| fixed | Aucun | Caméra, batterie |
| continuous | Rotation infinie | Roue |
| revolute | Rotation limitée | Bras robotique |
| prismatic | Translation | Vérin |
| planar | Déplacement sur un plan | Cas particuliers |
| floating | 6 degrés de liberté | Simulations spécifiques |

Pour Atlas One :

- roues → continuous

- capteurs → fixed

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture des roues

base_link

├── wheel_front_left

├── wheel_front_right

├── wheel_rear_left

└── wheel_rear_right

Chaque roue est indépendante.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi une roue est-elle un Link ?

Une roue possède :

- une masse ;

- une inertie ;

- une géométrie ;

- un repère TF.

Elle doit donc être décrite comme un link.

──────────────────────────────────────────────────

# Le joint de roue

Chaque roue est reliée au châssis par un joint.

Exemple :

base_link

↓

wheel_front_left_joint

↓

wheel_front_left

Le joint décrit le mouvement.

Le Link représente la pièce mécanique.

──────────────────────────────────────────────────

# Axe de rotation

Dans ROS2, un joint de roue doit posséder un axe.

Exemple :

<axis xyz="0 1 0"/>

Le choix de l’axe dépend de l’orientation de la roue.

Une erreur ici provoque :

- une rotation inversée ;

- un déplacement incohérent ;

- des comportements instables.

──────────────────────────────────────────────────

# Position des roues

Chaque roue possède :

- une position X ;

- une position Y ;

- une position Z.

Exemple :

| Roue | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant gauche | +0.23 | +0.18 | -0.09 |
| Avant droite | +0.23 | -0.18 | -0.09 |
| Arrière gauche | -0.23 | +0.18 | -0.09 |
| Arrière droite | -0.23 | -0.18 | -0.09 |

Toutes ces valeurs seront centralisées dans des propriétés Xacro.

──────────────────────────────────────────────────

# Géométrie des roues

Pour commencer :

<cylinder

radius="0.09"

length="0.04"/>

Plus tard, cette géométrie sera remplacée par un véritable modèle CAO.

──────────────────────────────────────────────────

# Les inerties des roues

Les roues tournent rapidement.

Leur inertie influence directement :

- l’accélération ;

- le freinage ;

- la stabilité.

Nous utiliserons des macros Xacro pour calculer automatiquement leurs inerties.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qui se passe en interne

Lorsque Gazebo reçoit une commande de vitesse :

- le contrôleur applique un couple ;

- le joint tourne ;

- la roue tourne ;

- les forces de contact sont calculées ;

- le robot se déplace.

Chaque étape dépend d’une modélisation correcte.

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant de créer une roue, il vérifie :

- son diamètre ;

- sa largeur ;

- son axe de rotation ;

- son origine ;

- sa masse ;

- son coefficient de friction.

Il sait que ces paramètres influenceront la qualité de la navigation.

# Engineering Notes

Dans un robot réel, les roues ne sont presque jamais parfaitement alignées.

Il existe toujours :

- un léger défaut d’usinage ;

- une tolérance mécanique ;

- une usure.

Les algorithmes d’odométrie doivent donc être capables de compenser ces écarts.

C’est pourquoi les robots professionnels sont régulièrement recalibrés.

# TP guidé

Créer dans wheels.xacro :

- les quatre Links des roues ;

- les quatre Joints ;

- les propriétés de position ;

- les matériaux ;

- les inerties.

Visualiser ensuite Atlas One dans RViz2.

Vérifier que chaque roue est correctement positionnée.

# 🚀 Challenge

Créer une variante d’Atlas One équipée :

- de deux grandes roues motrices ;

- de deux roulettes folles.

Comparer cette architecture avec celle à quatre roues motrices.

Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution ?

# Vue entreprise

Les robots industriels utilisent différentes architectures :

| Architecture | Applications |
| --- | --- |
| Différentiel | Robots de livraison, AMR |
| Ackermann | Véhicules autonomes |
| Omnidirectionnelle | Robots logistiques compacts |
| Mecanum | Robotique collaborative |
| Chenilles | Inspection, défense |

Atlas One utilisera d’abord une base différentielle avant d’explorer d’autres configurations.

# Erreurs fréquentes

❌ Axe de rotation inversé.

❌ Roues mal positionnées.

❌ Inerties irréalistes.

❌ Collision qui touche le châssis.

❌ Origine du joint mal définie.

# Bonnes pratiques

✔ Centraliser toutes les dimensions.

✔ Vérifier les axes dans RViz2.

✔ Utiliser des collisions simples.

✔ Documenter les positions des roues.

✔ Tester chaque roue indépendamment avant l’intégration complète.

# 📄 Fiche mémo

## Types de joints

| Joint | Utilisation |
| --- | --- |
| fixed | Élément fixe |
| continuous | Roue |
| revolute | Bras |
| prismatic | Vérin |

## Fichiers concernés

wheels.xacro

materials.xacro

inertias.xacro

atlas.urdf.xacro

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi une roue est-elle représentée par un link ?

- Quelle différence entre un link et un joint ?

- Pourquoi utiliser un joint continuous ?

## Confirmé

- Comment choisir l’axe de rotation d’une roue ?

- Quels problèmes provoque une mauvaise inertie des roues ?

## Senior

- Comment concevoir un modèle URDF compatible avec plusieurs architectures de robot mobile (différentiel, Mecanum, Ackermann) ?

- Quels paramètres mécaniques influencent le plus la précision de l’odométrie sur un robot réel ?─

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ les quatre roues sont modélisées ;

✅ les articulations sont définies ;

✅ le robot possède une cinématique cohérente ;

✅ Atlas One est prêt à recevoir les transmissions et les contrôleurs.

# Checklist

□ Créer les quatre roues

□ Définir les joints

□ Vérifier les axes

□ Calculer les inerties

□ Positionner les roues

□ Générer l’URDF

□ Vérifier dans RViz2

□ Tester dans Gazebo

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.8 sera consacré à l’intégration des premiers capteurs.

Nous ajouterons :

- un LiDAR 2D ;

- une caméra RGB ;

- une IMU ;

- leurs Frames TF ;

- leurs paramètres de simulation Gazebo ;

- leurs plugins ROS2.

À la fin de ce chapitre, Atlas One sera capable de percevoir son environnement, première étape vers la navigation autonome et la vision par ordinateur.

# 3.8 — Intégration des capteurs : LiDAR, Caméra RGB et IMU

Durée estimée : 32 à 38 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Donner des sens à Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre les principaux capteurs utilisés en robotique mobile

✅ Ajouter un LiDAR 2D

✅ Ajouter une caméra RGB

✅ Ajouter une IMU

✅ Configurer leurs Frames TF

✅ Publier leurs Topics ROS2

✅ Simuler leurs mesures dans Gazebo

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Un robot sans capteurs est aveugle.

Même avec les meilleurs algorithmes de navigation, un robot incapable d’observer son environnement ne peut pas :

- éviter un obstacle ;

- construire une carte ;

- reconnaître un objet ;

- estimer son orientation ;

- localiser sa position.

Les capteurs sont donc les “organes sensoriels” du robot.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Prenons l’exemple d’un robot logistique.

Il combine plusieurs capteurs :

- LiDAR → éviter les obstacles.

- Caméra → reconnaître des palettes.

- IMU → mesurer les mouvements.

- Encodeurs → mesurer la rotation des roues.

Chaque capteur fournit une information différente.

Aucun capteur ne suffit à lui seul.

──────────────────────────────────────────────────

# Les principaux capteurs d’Atlas One

Notre robot utilisera :

| Capteur | Fonction |
| --- | --- |
| LiDAR 2D | Détection des obstacles |
| Caméra RGB | Vision |
| IMU | Orientation et accélération |
| Encodeurs | Odométrie |
| (Plus tard) Caméra RGB-D | Vision 3D |
| (Plus tard) GPS simulé | Navigation extérieure |

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture des capteurs

base_link

├── lidar_link

├── camera_link

├── imu_link

└── wheel_encoder (virtuel)

Chaque capteur possède :

- un Link ;

- un Frame TF ;

- un Topic ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Le LiDAR

Le LiDAR est l’un des capteurs les plus importants de la robotique mobile.

Il mesure la distance entre le robot et les objets environnants grâce à un faisceau laser.

Il produit une “coupe” de l’environnement.

──────────────────────────────────────────────────

# Fonctionnement physique

Le LiDAR :

- émet une impulsion laser ;

- mesure le temps de retour ;

- calcule la distance ;

- répète cette opération plusieurs centaines de fois par tour.

Le résultat est un balayage à 360°.

──────────────────────────────────────────────────

# Paramètres principaux

| Paramètre | Valeur type |
| --- | --- |
| Portée | 12 m |
| Champ de vision | 360° |
| Fréquence | 10 Hz |
| Résolution | 0,5° |

Ces valeurs seront configurables.

──────────────────────────────────────────────────

# Topic ROS2

Le LiDAR publie :

/scan

Type :

sensor_msgs/LaserScan

Navigation2 et SLAM utiliseront principalement ce Topic.

──────────────────────────────────────────────────

# Intégration dans le robot

Créer :

lidar_link

Le placer :

25 cm au-dessus du châssis.

Créer ensuite :

lidar_joint

Type :

fixed

──────────────────────────────────────────────────

# Plugin Gazebo

Ajouter un plugin simulant :

- la portée ;

- le bruit ;

- la fréquence ;

- le balayage.

Le plugin publiera automatiquement /scan.

──────────────────────────────────────────────────

# La caméra RGB

La caméra fournit une image couleur.

Elle est utilisée pour :

- la vision par ordinateur ;

- la détection d’objets ;

- la lecture de QR Codes ;

- l’IA.

──────────────────────────────────────────────────

# Fonctionnement physique

Chaque image est composée de millions de pixels.

Chaque pixel contient généralement :

- Rouge

- Vert

- Bleu

Le robot reçoit ainsi une image numérique.

──────────────────────────────────────────────────

# Topic publié

/camera/image_raw

Type :

sensor_msgs/Image

──────────────────────────────────────────────────

# Position de la caméra

Créer :

camera_link

Le placer :

- à l’avant ;

- légèrement au-dessus du LiDAR.

L’orientation devra respecter les conventions REP-103.

──────────────────────────────────────────────────

# Plugin Gazebo

Configurer :

- résolution ;

- fréquence ;

- champ de vision ;

- bruit.

──────────────────────────────────────────────────

# L’IMU

IMU signifie :

Inertial Measurement Unit

Elle contient généralement :

- un accéléromètre ;

- un gyroscope.

Certaines possèdent également un magnétomètre.

──────────────────────────────────────────────────

# Informations fournies

Une IMU mesure :

- l’accélération ;

- la vitesse angulaire ;

- l’orientation estimée.

Ces données sont essentielles pour :

- la stabilisation ;

- l’odométrie ;

- la fusion de capteurs.

──────────────────────────────────────────────────

# Topic ROS2

/imu

Type :

sensor_msgs/Imu

──────────────────────────────────────────────────

# Position

L’IMU est généralement placée :

près du centre de gravité du robot.

Pourquoi ?

Pour limiter les erreurs dues aux accélérations.

──────────────────────────────────────────────────

# Les encodeurs

Les encodeurs ne sont pas des capteurs physiques visibles.

Ils mesurent :

- la rotation des roues.

Ils permettront de calculer :

- la distance parcourue ;

- la vitesse.

Ils seront utilisés dans la Phase 4.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qui se passe en interne

À chaque cycle :

LiDAR

↓

LaserScan

↓

Navigation2

↓

Calcul du chemin

En parallèle :

Caméra

↓

Image

↓

IA

↓

Détection d'objets

Et :

IMU

↓

Orientation

↓

Fusion de capteurs

↓

Odométrie

Tous ces flux fonctionnent simultanément.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant de placer un capteur, il se demande :

- Quel est son champ de vision ?

- Existe-t-il des zones d’ombre ?

- Sera-t-il protégé contre les chocs ?

- Les vibrations influenceront-elles les mesures ?

- Comment sera-t-il calibré ?

Le placement des capteurs est souvent aussi important que les algorithmes eux-mêmes.

──────────────────────────────────────────────────

# Engineering Notes

Les simulations Gazebo sont idéales pour développer rapidement.

Cependant :

- les capteurs simulés sont souvent parfaits ;

- le bruit est simplifié ;

- les réflexions complexes sont rarement modélisées.

Avant un déploiement réel, il faudra toujours recalibrer les algorithmes.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Ajouter :

- lidar_link

- camera_link

- imu_link

Créer les joints correspondants.

Lancer Gazebo.

Visualiser dans RViz2 :

- /scan

- /camera/image_raw

- /imu

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Challenge

Créer deux variantes d’Atlas One :

## Version intérieure

- LiDAR 2D

- Caméra RGB

- IMU

## Version extérieure

Ajouter :

- GPS

- Caméra stéréo

- LiDAR 3D

Comparer :

- coût ;

- précision ;

- consommation énergétique ;

- robustesse.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Voici quelques configurations typiques :

| Robot | Capteurs principaux |
| --- | --- |
| AMR logistique | LiDAR + IMU + Encodeurs |
| Robot de livraison | LiDAR + Caméra + GPS |
| Robot agricole | GPS RTK + Caméras + LiDAR 3D |
| Véhicule autonome | LiDAR 3D + Caméras + Radar + IMU |

Le choix des capteurs dépend du contexte d’utilisation et des contraintes de coût.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Positionner la caméra trop bas.

❌ Placer le LiDAR derrière un obstacle du robot.

❌ Oublier les Frames TF.

❌ Publier sur un mauvais Topic.

❌ Utiliser des fréquences irréalistes.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Centraliser les paramètres des capteurs.

✔ Respecter les conventions ROS2.

✔ Ajouter un bruit réaliste dans Gazebo.

✔ Vérifier les Topics avec ros2 topic list.

✔ Tester chaque capteur séparément avant l’intégration.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

## Capteurs

| Capteur | Topic |
| --- | --- |
| LiDAR | /scan |
| Caméra | /camera/image_raw |
| IMU | /imu |

──────────────────────────────────────────────────

## Frames

lidar_link

camera_link

imu_link

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Quel est le rôle d’un LiDAR ?

- Pourquoi utiliser une IMU ?

- Quel Topic publie une caméra ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi placer l’IMU près du centre de gravité ?

- Quels sont les avantages d’un LiDAR par rapport à une caméra seule ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment choisir la combinaison de capteurs pour un robot autonome destiné à un entrepôt logistique ?

- Quels compromis faut-il considérer entre coût, précision, fréquence d’acquisition et robustesse lors de la conception d’un système de perception ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ Atlas One est équipé de ses premiers capteurs.

✅ Les Topics de perception sont publiés.

✅ Les Frames TF sont définis.

✅ Le robot est prêt pour la localisation et la cartographie.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Ajouter le LiDAR

□ Ajouter la caméra

□ Ajouter l’IMU

□ Vérifier les Topics

□ Vérifier les Frames TF

□ Tester dans Gazebo

□ Visualiser dans RViz2

□ Documenter les paramètres

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.9 sera consacré à ros2_control, l’infrastructure de contrôle des actionneurs.

Nous apprendrons à :

- configurer les interfaces matérielles ;

- créer les contrôleurs des roues ;

- intégrer diff_drive_controller ;

- publier /cmd_vel ;

- faire rouler Atlas One dans Gazebo.

À la fin de ce chapitre, Atlas One ne se contentera plus d’observer son environnement : il sera capable de se déplacer de manière contrôlée, première étape vers une navigation autonome complète.

# 3.9 — Contrôle du robot avec ros2_control et diff_drive_controller

Durée estimée : 34 à 40 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐⭐

Projet fil rouge : Donner à Atlas One sa première capacité de déplacement autonome

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre l’architecture de ros2_control

✅ Configurer les interfaces matérielles d’un robot

✅ Utiliser diff_drive_controller

✅ Contrôler les roues via /cmd_vel

✅ Simuler le déplacement d’Atlas One dans Gazebo

✅ Comprendre la chaîne complète entre une commande et le mouvement du robot

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Jusqu’à présent, Atlas One possède :

- un châssis ;

- des roues ;

- des capteurs ;

- une description URDF.

Il manque encore un élément essentiel :

le contrôle des actionneurs.

C’est précisément le rôle de ros2_control.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Un robot mobile reçoit une consigne :

“Avance à 0,5 m/s.”

Cette consigne ne peut pas être envoyée directement aux moteurs.

Elle doit être traduite en :

- vitesse de rotation des roues ;

- limitation des accélérations ;

- contrôle des efforts ;

- retour d’état des encodeurs.

C’est la mission de ros2_control.

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce que ros2_control ?

ros2_control est le framework standard de ROS2 pour piloter les actionneurs.

Il fournit :

- une interface matérielle (réelle ou simulée) ;

- des contrôleurs prêts à l’emploi ;

- un gestionnaire de contrôleurs ;

- une architecture extensible.

Le même code peut être utilisé sur un robot réel ou en simulation.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture générale

Navigation2

│

/cmd_vel

│

diff_drive_controller

│

ros2_control

│

Hardware Interface

│

Gazebo ou Robot réel

Chaque couche possède une responsabilité claire.

──────────────────────────────────────────────────

# Les composants principaux

| Élément | Fonction |
| --- | --- |
| controller_manager | Charge et gère les contrôleurs |
| hardware_interface | Interface avec les moteurs |
| diff_drive_controller | Contrôle d’un robot différentiel |
| joint_state_broadcaster | Publie l’état des articulations |

──────────────────────────────────────────────────

# Le rôle de controller_manager

Il est responsable de :

- charger les contrôleurs ;

- les démarrer ;

- les arrêter ;

- surveiller leur état.

C’est le “chef d’orchestre” de ros2_control.

──────────────────────────────────────────────────

# Les interfaces matérielles

Chaque articulation expose généralement :

- une commande (command_interface) ;

- un retour (state_interface).

Exemple :

| Interface | Description |
| --- | --- |
| velocity | Commande en vitesse |
| position | Position actuelle |
| effort | Couple appliqué |

──────────────────────────────────────────────────

# diff_drive_controller

Ce contrôleur est conçu pour les robots à entraînement différentiel.

Entrée :

/cmd_vel

Type :

geometry_msgs/Twist

Sortie :

- vitesse roue gauche ;

- vitesse roue droite.

──────────────────────────────────────────────────

# Comprendre /cmd_vel

Un message Twist contient :

linear.x

linear.y

linear.z

angular.x

angular.y

angular.z

Pour un robot mobile classique :

- linear.x → avance/recul ;

- angular.z → rotation.

Les autres composantes restent généralement à zéro.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple

linear.x = 0.5

angular.z = 0

→ Le robot avance.

──────────────────────────────────────────────────

linear.x = 0

angular.z = 1.0

→ Le robot tourne sur place.

──────────────────────────────────────────────────

linear.x = 0.4

angular.z = 0.3

→ Le robot suit une courbe.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

Utilisateur

↓

Teleop

↓

/cmd_vel

↓

diff_drive_controller

↓

ros2_control

↓

Roues

↓

Déplacement

↓

Encodeurs

↓

/joint_states

↓

Odometry

Cette chaîne sera utilisée dans toutes les phases suivantes.

──────────────────────────────────────────────────

# Le joint_state_broadcaster

Il publie automatiquement :

/joint_states

Ces données sont utilisées par :

- RViz2 ;

- robot_state_publisher ;

- Navigation2 ;

- SLAM.

──────────────────────────────────────────────────

# Configuration YAML

Créer :

config/controllers.yaml

Ce fichier contiendra :

- le joint_state_broadcaster ;

- le diff_drive_controller ;

- les paramètres des roues ;

- les vitesses maximales ;

- les accélérations.

Cette séparation facilite la maintenance.

──────────────────────────────────────────────────

# Paramètres importants

| Paramètre | Exemple |
| --- | --- |
| wheel_radius | 0.09 m |
| wheel_separation | 0.36 m |
| publish_rate | 50 Hz |
| cmd_vel_timeout | 0.5 s |

──────────────────────────────────────────────────

# Ce qui se passe en interne

Lorsqu’une commande est envoyée :

- cmd_vel est publié.

- diff_drive_controller calcule la vitesse des roues.

- ros2_control transmet les commandes.

- Gazebo simule le mouvement.

- Les encodeurs retournent les positions.

- L’odométrie est mise à jour.

Tout ce processus se déroule en quelques millisecondes.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant de tester un déplacement, il vérifie :

- les axes des roues ;

- les rayons réels ;

- l’écartement entre les roues ;

- les limites de vitesse ;

- les accélérations maximales ;

- les interfaces matérielles disponibles.

Une simple erreur sur le rayon des roues peut fausser toute l’odométrie.

──────────────────────────────────────────────────

# Engineering Notes

Dans un robot réel, les roues n’ont jamais exactement le diamètre nominal.

Une différence de quelques millimètres suffit à provoquer une dérive sur plusieurs mètres.

C’est pourquoi les robots sont régulièrement calibrés.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer :

controllers.yaml

Configurer :

- joint_state_broadcaster

- diff_drive_controller

Lancer :

- Gazebo ;

- controller_manager ;

- RViz2.

Publier plusieurs commandes /cmd_vel.

Observer :

- le déplacement ;

- /joint_states ;

- /odom.

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Challenge

Créer deux profils :

## Mode intérieur

- vitesse maximale : 0,8 m/s

- accélération limitée

## Mode extérieur

- vitesse maximale : 2 m/s

- accélération plus élevée

Comparer :

- stabilité ;

- précision ;

- consommation énergétique simulée.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Les robots industriels utilisent souvent plusieurs contrôleurs :

| Contrôleur | Fonction |
| --- | --- |
| diff_drive_controller | Base mobile différentielle |
| joint_trajectory_controller | Bras robotisés |
| gripper_controller | Préhenseur |
| forward_command_controller | Tests et prototypage |

La sélection dépend de l’architecture mécanique.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Rayon de roue incorrect.

❌ Écartement des roues erroné.

❌ Oubli du joint_state_broadcaster.

❌ Interfaces mal déclarées.

❌ Paramètres incohérents entre URDF et YAML.

──────────────────────────────────────────────────

# Bonnes pratiques

✔ Centraliser les paramètres dans des fichiers YAML.

✔ Tester chaque contrôleur séparément.

✔ Vérifier les Topics avec ros2 topic list.

✔ Surveiller /joint_states et /odom.

✔ Documenter les limites de vitesse et d’accélération.

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 Fiche mémo

## Topics essentiels

| Topic | Rôle |
| --- | --- |
| /cmd_vel | Commande de vitesse |
| /joint_states | État des articulations |
| /odom | Odométrie |

──────────────────────────────────────────────────

## Packages

- ros2_control

- controller_manager

- diff_drive_controller

- joint_state_broadcaster

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert ros2_control ?

- Quel est le rôle de diff_drive_controller ?

- Que contient un message geometry_msgs/Twist ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Pourquoi utiliser un fichier YAML pour les contrôleurs ?

- Quels paramètres influencent la précision de l’odométrie ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment concevoir une architecture de contrôle commune à un robot simulé et à un robot réel ?

- Quelles stratégies utiliserais-tu pour garantir un comportement identique entre Gazebo et une plateforme physique ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ ros2_control est configuré.

✅ Les contrôleurs sont opérationnels.

✅ Atlas One peut recevoir des commandes de déplacement.

✅ Les états des articulations et l’odométrie sont publiés.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Installer ros2_control

□ Configurer controllers.yaml

□ Charger les contrôleurs

□ Tester /cmd_vel

□ Vérifier /joint_states

□ Vérifier /odom

□ Valider les déplacements dans Gazebo

□ Documenter les paramètres

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 3.10 conclura cette phase en intégrant l’ensemble des composants développés jusqu’à présent.

Nous réaliserons :

- un lancement unifié avec des fichiers launch.py ;

- une validation complète de l’architecture ROS2 ;

- une campagne de tests fonctionnels ;

- des outils de diagnostic (rqt_graph, rqt_tf_tree, ros2 doctor) ;

- une première démonstration d’Atlas One en simulation.

À la fin de la Phase 3, Atlas One sera un robot mobile complet, prêt à aborder la Phase 4, consacrée à la localisation, au SLAM et à la navigation autonome.

# 3.10 — Intégration finale, validation système et démonstration d’Atlas One

Durée estimée : 35 à 42 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐⭐

Projet fil rouge : Réaliser la première démonstration complète d’Atlas One

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Assembler tous les composants développés

✅ Construire une architecture de lancement propre

✅ Vérifier le fonctionnement de l’ensemble du système

✅ Diagnostiquer rapidement un problème ROS2

✅ Réaliser une démonstration complète du robot

✅ Préparer Atlas One pour la Phase 4 (SLAM et Navigation)

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Depuis le début de la Phase 3, nous avons construit progressivement Atlas One.

Aujourd’hui, le robot possède :

- une description URDF/Xacro ;

- un châssis ;

- quatre roues ;

- plusieurs capteurs ;

- des contrôleurs ROS2.

Le moment est venu d’intégrer l’ensemble du système.

En entreprise, cette étape correspond généralement à la première intégration complète (“System Integration”).

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Une équipe de développement prépare une démonstration devant un client.

Les sous-systèmes fonctionnent individuellement.

Mais lorsqu’ils sont lancés simultanément :

- un Topic est manquant ;

- deux Frames TF sont incohérents ;

- un contrôleur ne démarre pas.

La démonstration échoue.

La majorité des problèmes proviennent non pas des algorithmes, mais de l’intégration.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture finale

Atlas One

│

┌───────────────────┼───────────────────┐

│                   │                   │

Description      Contrôle          Perception

│                   │                   │

URDF          ros2_control        LiDAR

TF            Controllers         Camera

RViz          Odométrie           IMU

Gazebo        /cmd_vel            Topics

│

Navigation (Phase 4)

──────────────────────────────────────────────────

# Organisation des packages

atlas_ws/

src/

├── atlas_description/

├── atlas_bringup/

├── atlas_control/

├── atlas_gazebo/

├── atlas_navigation/

├── atlas_interfaces/

└── atlas_utils/

Chaque package possède une responsabilité unique.

──────────────────────────────────────────────────

# Le package atlas_bringup

Créer :

atlas_bringup

Il contiendra :

launch/

config/

rviz/

scripts/

Son rôle est de lancer tout le robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Les fichiers Launch

Créer :

bringup.launch.py

simulation.launch.py

display.launch.py

control.launch.py

sensors.launch.py

Chaque lancement doit rester simple.

Le fichier principal appellera les autres.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture des Launch

bringup.launch.py

↓

display.launch.py

↓

control.launch.py

↓

sensors.launch.py

↓

gazebo.launch.py

Cette organisation facilite le débogage.

──────────────────────────────────────────────────

# Vérifier les Topics

Avant chaque essai :

ros2 topic list

Vérifier notamment :

/cmd_vel

/scan

/camera/image_raw

/imu

/joint_states

/odom

/tf

/tf_static

──────────────────────────────────────────────────

# Vérifier les Nodes

ros2 node list

Les principaux nœuds doivent apparaître :

- robot_state_publisher

- controller_manager

- diff_drive_controller

- joint_state_broadcaster

- gazebo

- rviz2

──────────────────────────────────────────────────

# Vérifier les TF

Commande :

ros2 run tf2_tools view_frames

L’arbre TF doit être cohérent.

Aucun Frame ne doit être isolé.

──────────────────────────────────────────────────

# Vérifier les paramètres

Lister :

ros2 param list

Lire un paramètre :

ros2 param get

Les paramètres doivent correspondre aux fichiers YAML.

──────────────────────────────────────────────────

# Diagnostic système

ROS2 fournit plusieurs outils.

## ros2 doctor

ros2 doctor

Permet de vérifier :

- l’environnement ;

- les dépendances ;

- les packages.

──────────────────────────────────────────────────

## rqt_graph

rqt_graph

Visualise :

- les Nodes ;

- les Topics ;

- leurs connexions.

Un excellent outil de diagnostic.

## rqt_console

Permet de visualiser :

- les logs ;

- les erreurs ;

- les avertissements.

## rqt_tf_tree

Affiche graphiquement :

- les Frames ;

- leurs relations.

# Architecture logicielle

Utilisateur

↓

Launch

↓

Nodes

↓

Topics

↓

TF

↓

Controllers

↓

Gazebo

↓

Capteurs

↓

RViz

Cette architecture constitue désormais la base d’Atlas One.

# Ce qui se passe au démarrage

Lorsque :

ros2 launch atlas_bringup simulation.launch.py

est exécuté :

- Gazebo démarre.

- robot_state_publisher charge l’URDF.

- ros2_control initialise les contrôleurs.

- Les capteurs démarrent.

- TF est publié.

- RViz affiche le robot.

- Atlas One est prêt.

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant une démonstration, il suit toujours une checklist :

✔ Tous les Topics sont présents.

✔ Aucun warning critique.

✔ TF cohérent.

✔ Les contrôleurs sont actifs.

✔ Les capteurs publient.

✔ Les performances CPU sont acceptables.

Cette rigueur évite la majorité des incidents.

# Engineering Notes

Un robot peut parfaitement fonctionner en laboratoire mais échouer en démonstration.

Pourquoi ?

Parce qu’en démonstration :

- plusieurs Nodes tournent simultanément ;

- la charge CPU augmente ;

- les communications réseau deviennent plus importantes.

Tester l’intégration complète est indispensable.

# TP guidé

Créer :

atlas_bringup

Configurer :

- tous les fichiers Launch ;

- RViz ;

- Gazebo ;

- ros2_control.

Lancer Atlas One.

Vérifier :

- déplacement ;

- perception ;

- TF ;

- Topics.

# 🚀 Challenge

Créer une démonstration autonome.

Objectifs :

- lancer Atlas One avec une seule commande ;

- déplacer le robot ;

- afficher les données LiDAR ;

- afficher la caméra ;

- enregistrer un rosbag ;

- arrêter proprement tous les Nodes.

# Quality Gate — Fin de la Phase 3

Avant de passer à la Phase 4, Atlas One doit satisfaire les critères suivants :

| Critère | Validation |
| --- | --- |
| Le robot apparaît dans RViz2 | ✅ |
| Les Frames TF sont cohérents | ✅ |
| Les roues tournent correctement | ✅ |
| /cmd_vel contrôle le robot | ✅ |
| Les Topics des capteurs sont publiés | ✅ |
| Les contrôleurs sont actifs | ✅ |
| Gazebo fonctionne sans erreur critique | ✅ |
| Lancement unifié opérationnel | ✅ |

Si un seul critère échoue, il faut corriger le problème avant de poursuivre.

# Vue entreprise

Dans une équipe robotique, une revue d’intégration est généralement organisée avant toute nouvelle fonctionnalité.

Chaque sous-système est validé :

- mécanique ;

- logiciel ;

- perception ;

- contrôle ;

- simulation.

Cette démarche réduit fortement les risques lors des démonstrations.

# Erreurs fréquentes

❌ Plusieurs fichiers Launch redondants.

❌ Topics non documentés.

❌ Paramètres dispersés.

❌ TF incomplet.

❌ Contrôleurs démarrés dans le mauvais ordre.

❌ Dépendances non déclarées dans package.xml.

# Bonnes pratiques

✔ Un package = une responsabilité.

✔ Une seule commande de lancement.

✔ Paramètres centralisés.

✔ Tests d’intégration réguliers.

✔ Documentation systématique.

✔ Vérification des performances.

# 📄 Fiche mémo

## Commandes indispensables

ros2 topic list

ros2 node list

ros2 param list

ros2 doctor

rqt_graph

rviz2

gz sim

## Packages principaux

atlas_description

atlas_control

atlas_bringup

atlas_gazebo

atlas_navigation

# Questions d’entretien

## Junior

- À quoi sert un package bringup ?

- Pourquoi utiliser plusieurs fichiers Launch ?

- Comment vérifier les Topics disponibles ?

## Confirmé

- Quelle est l’utilité de rqt_graph ?

- Comment diagnostiquer un problème de TF ?

## Senior

- Comment organiserais-tu l’intégration continue (CI/CD) d’un projet ROS2 ?

- Quelles métriques suivrais-tu pour garantir la stabilité d’un robot avant une livraison client ?

# Projet Atlas One

À la fin de la Phase 3 :

✅ Atlas One est entièrement modélisé.

✅ Le robot est contrôlable.

✅ Les capteurs sont opérationnels.

✅ La simulation est stable.

✅ L’architecture logicielle est propre.

✅ Le projet est prêt pour la navigation autonome.

# Checklist finale

□ URDF/Xacro validé

□ Gazebo opérationnel

□ RViz opérationnel

□ ros2_control configuré

□ Capteurs fonctionnels

□ Launch unifié

□ Topics vérifiés

□ TF validé

□ Démonstration réalisée

□ Documentation mise à jour

# Bilan de la Phase 3

Tu maîtrises désormais :

- la structure d’un projet ROS2 ;

- la modélisation URDF/Xacro ;

- les repères TF ;

- RViz2 et Gazebo ;

- les capteurs ;

- ros2_control ;

- les contrôleurs ;

- les fichiers Launch ;

- les outils de diagnostic.

Tu disposes d’un robot simulé complet, conçu selon des pratiques professionnelles, qui servira de base aux développements de navigation, de SLAM et d’intelligence artificielle.

# Ce que nous verrons dans la Phase 4

La Phase 4 marquera un changement majeur : Atlas One passera d’un robot téléopéré à un robot autonome.

Nous étudierons notamment :

- Localisation (AMCL)

- Fusion de capteurs (EKF avec robot_localization)

- Cartographie (SLAM)

- Navigation2

- Planification de trajectoire

- Évitement dynamique d’obstacles

- Recovery Behaviors

- Optimisation des performances

- Débogage avancé

- Premiers comportements autonomes

À la fin de la Phase 4, Atlas One sera capable de construire une carte, de se localiser et de naviguer de manière autonome dans un environnement inconnu.

# 4.1 — Comprendre l’architecture complète d’un robot autonome sous ROS2

Durée estimée : 18 à 22 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Découvrir comment tous les composants d’Atlas One coopèrent pour réaliser une navigation autonome.

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre la chaîne complète de navigation d’un robot autonome.

✅ Identifier le rôle de chaque package ROS2.

✅ Comprendre comment les données circulent entre les capteurs, les algorithmes et les contrôleurs.

✅ Lire et interpréter l’architecture logicielle d’un projet industriel.

# Introduction

Jusqu’à présent, Atlas One est capable de :

- se déplacer ;

- publier ses données de capteurs ;

- afficher son état dans RViz2 ;

- être contrôlé avec ros2_control.

Mais il n’est pas encore autonome.

Pour devenir autonome, il devra répondre en permanence à quatre questions fondamentales :

- Où suis-je ?

- Où puis-je aller ?

- Quel est le meilleur chemin ?

- Comment suivre ce chemin en toute sécurité ?

La Phase 4 répondra progressivement à ces quatre questions.

# 🏭 Cas industriel

Imaginons un robot AMR dans un entrepôt.

Il reçoit la mission suivante :

« Va chercher une palette dans l’allée B puis retourne à la station de charge. »

Pour accomplir cette mission, plusieurs sous-systèmes collaborent :

- perception ;

- localisation ;

- cartographie ;

- planification ;

- contrôle ;

- sécurité.

Chaque sous-système échange des informations en temps réel.

# Architecture globale

Capteurs

(LiDAR, IMU, Caméra)

↓

Drivers ROS2

↓

TF + robot_state_publisher

↓

robot_localization

↓

Localisation

↓

SLAM / Carte

↓

Navigation2

↓

Planification

↓

Contrôleur

↓

ros2_control

↓

Roues

↓

Déplacement

# Les grands sous-systèmes

## 1. Perception

Le robot observe son environnement.

Capteurs utilisés :

- LiDAR ;

- Caméra ;

- IMU ;

- Encodeurs.

Résultat :

des données brutes.

## 2. Localisation

Objectif :

estimer la position du robot.

Sorties :

- pose ;

- orientation ;

- vitesse.

## 3. Cartographie

Le robot construit ou utilise une carte.

Types de cartes :

- Occupancy Grid 2D ;

- carte 3D ;

- nuage de points.

## 4. Planification

Le robot calcule un itinéraire.

Deux niveaux :

- planification globale ;

- planification locale.

## 5. Contrôle

Le plan est transformé en commandes /cmd_vel.

Les contrôleurs pilotent ensuite les moteurs.

# Les Topics clés

| Topic | Rôle |
| --- | --- |
| /scan | LiDAR |
| /imu | IMU |
| /joint_states | Encodeurs |
| /odom | Odométrie |
| /tf | Transformations |
| /map | Carte |
| /cmd_vel | Commandes de vitesse |

──────────────────────────────────────────────────

# Les packages principaux

| Package | Fonction |
| --- | --- |
| robot_state_publisher | Arbre TF |
| robot_localization | Fusion de capteurs |
| slam_toolbox | Cartographie |
| nav2_bringup | Navigation |
| ros2_control | Contrôle des actionneurs |

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle d’Atlas One

Atlas One

├── atlas_description

├── atlas_control

├── atlas_bringup

├── atlas_navigation

├── atlas_slam

├── atlas_localization

├── atlas_perception

└── atlas_utils

Cette organisation facilitera les phases suivantes.

# Engineering Notes

Les architectures logicielles industrielles sont volontairement modulaires. Chaque composant doit pouvoir être remplacé (par exemple changer slam_toolbox par Cartographer) sans réécrire tout le projet. Cette modularité facilite les essais, la maintenance et l’évolution du robot.

# TP guidé

- Dessiner l’architecture complète d’Atlas One.

- Identifier tous les Topics échangés.

- Associer chaque package à sa responsabilité.

- Expliquer le chemin parcouru par une mesure LiDAR jusqu’à une commande moteur.

# 🚀 Challenge

Créer un diagramme de séquence illustrant le scénario suivant :

- Un obstacle apparaît devant le robot.

- Le LiDAR le détecte.

- Navigation2 recalcule un chemin.

- Le contrôleur adapte la trajectoire.

- Le robot évite l’obstacle.

Décrire chaque échange de messages ROS2.

# Questions d’entretien

## Junior

- Quelle est la différence entre perception et localisation ?

- Quel package calcule les commandes envoyées aux roues ?

## Confirmé

- Pourquoi séparer la planification globale et locale ?

- Quel est le rôle de robot_localization ?

## Senior

- Comment concevoir une architecture ROS2 permettant de remplacer facilement un capteur ou un algorithme de SLAM ?

- Quels mécanismes mettrais-tu en place pour garantir la robustesse d’une navigation autonome en environnement industriel ?

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ l’architecture complète du robot est comprise ;

✅ les flux de données sont maîtrisés ;

✅ Atlas One est prêt à entrer dans l’étude détaillée de la cinématique, de l’odométrie et de la localisation.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 4.2 sera consacré à la cinématique avancée des robots mobiles.

Nous étudierons les modèles différentiels, Ackermann, omnidirectionnels et Mecanum, avec les démonstrations mathématiques, les implémentations Python et les applications ROS2.

# PHASE 4.2 — Cinématique avancée des robots mobiles

Durée estimée : 26 à 32 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Comprendre et modéliser mathématiquement le déplacement d’Atlas One.

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre la cinématique des principaux robots mobiles.

✅ Modéliser leurs mouvements avec des équations.

✅ Calculer leur position dans le plan.

✅ Comprendre les limitations mécaniques de chaque architecture.

✅ Implémenter les modèles cinématiques en Python.

✅ Utiliser ces connaissances dans ROS2 et Navigation2.

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Lorsqu’un robot avance, tourne ou suit une trajectoire, il ne fait pas “que rouler”.

Chaque mouvement résulte de lois géométriques précises.

La cinématique décrit le mouvement, sans tenir compte des forces qui le produisent.

Autrement dit :

Comment le robot se déplace ?

La dynamique répondra plus tard à une autre question :

Pourquoi se déplace-t-il ?

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Imaginons un robot mobile dans un entrepôt.

Le système de navigation lui envoie :

Avancer de 2 mètres.

Tourner de 90°.

Contourner une palette.

Rejoindre la station de charge.

Pour exécuter ces ordres, le robot doit connaître :

- sa géométrie ;

- sa vitesse ;

- sa direction ;

- les capacités de son système de locomotion.

C’est exactement le rôle de la cinématique.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi apprendre la cinématique ?

Tous les algorithmes suivants en dépendent :

- Odométrie

- SLAM

- Navigation2

- AMCL

- Contrôleurs

- MoveIt2 (pour les manipulateurs)

Une erreur de modélisation entraîne une mauvaise localisation et une navigation imprécise.

──────────────────────────────────────────────────

# Les familles de robots mobiles

## Robot différentiel

Deux roues motrices indépendantes.

Exemples :

- TurtleBot

- Atlas One

- AGV industriels

Avantages :

✔ simplicité

✔ robustesse

✔ faible coût

Inconvénients :

✖ rayon de braquage limité

──────────────────────────────────────────────────

## Robot Ackermann

Même principe qu’une voiture.

Exemples :

- véhicules autonomes

- tracteurs

- robots agricoles

Avantages :

✔ rapide

✔ stable

Inconvénients :

✖ braquage plus complexe

──────────────────────────────────────────────────

## Robot omnidirectionnel

Roues omnidirectionnelles.

Déplacement :

- avant

- arrière

- gauche

- droite

- diagonale

sans rotation préalable.

──────────────────────────────────────────────────

## Robot Mecanum

Roues inclinées à 45°.

Très utilisé :

- logistique

- robotique de service

- plateformes mobiles.

──────────────────────────────────────────────────

# Tableau comparatif

| Architecture | Rotation sur place | Translation latérale | Complexité |
| --- | --- | --- | --- |
| Différentiel | Oui | Non | ⭐ |
| Ackermann | Non | Non | ⭐⭐ |
| Omnidirectionnel | Oui | Oui | ⭐⭐⭐ |
| Mecanum | Oui | Oui | ⭐⭐⭐⭐ |

──────────────────────────────────────────────────

# Les repères

Avant tout calcul, il faut distinguer deux référentiels.

## Monde

Repère fixe.

Il ne bouge jamais.

──────────────────────────────────────────────────

## Robot

Repère attaché au robot.

Il se déplace avec lui.

──────────────────────────────────────────────────

# Illustration

Monde

Y

↑

|

|

+--------→ X

Robot

↑ y

|

|

+----→ x

Le robot change constamment de position dans le repère monde.

──────────────────────────────────────────────────

# La pose

La pose d’un robot est définie par :

- sa position X ;

- sa position Y ;

- son orientation θ.

On note :

(x, y, θ)

Exemple :

(2.4 ; 1.1 ; 45°)

──────────────────────────────────────────────────

# Les vitesses

Deux composantes suffisent.

## Vitesse linéaire

v

Elle fait avancer le robot.

──────────────────────────────────────────────────

## Vitesse angulaire

ω

Elle fait tourner le robot.

──────────────────────────────────────────────────

# Relation fondamentale

Lorsque :

- v = 0

Le robot tourne sur lui-même.

Lorsque :

- ω = 0

Le robot avance en ligne droite.

──────────────────────────────────────────────────

Lorsque :

les deux sont non nuls,

le robot suit un arc de cercle.

──────────────────────────────────────────────────

# Cinématique du robot différentiel

Variables :

- rayon des roues r

- distance entre les roues L

Les roues tournent :

- ωg

- ωd

Le mouvement du robot résulte de leur combinaison.

──────────────────────────────────────────────────

## Cas 1

Les deux roues tournent à la même vitesse.

Résultat :

ligne droite.

──────────────────────────────────────────────────

## Cas 2

Une roue tourne plus vite.

Résultat :

virage.

──────────────────────────────────────────────────

## Cas 3

Les roues tournent en sens inverse.

Résultat :

rotation sur place.

──────────────────────────────────────────────────

# Centre Instantané de Rotation (CIR)

Chaque virage possède un centre autour duquel le robot tourne.

Comprendre ce point est essentiel pour :

- Navigation2

- Pure Pursuit

- MPC

- Stanley

──────────────────────────────────────────────────

# Représentation

O

CIR

○

/|

/ |

Robot ●

──────────────────────────────────────────────────

# Cinématique directe

Question :

Si je connais les vitesses des roues, où va aller le robot ?

C’est le problème direct.

Entrée :

vitesses roues.

Sortie :

position future.

──────────────────────────────────────────────────

# Cinématique inverse

Question :

Je veux aller ici.

Quelles vitesses dois-je appliquer aux roues ?

C’est le problème inverse.

──────────────────────────────────────────────────

# Implémentation Python

Objectif :

Créer une classe :

DifferentialDrive

Fonctions :

- avancer()

- tourner()

- calculer_position()

- reset()

Cette classe sera réutilisée dans les prochains chapitres.

──────────────────────────────────────────────────

# Visualisation

Créer une simulation Python affichant :

- le robot ;

- son orientation ;

- son historique de déplacement ;

- sa trajectoire.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

Commande

↓

Cinématique

↓

Vitesses roues

↓

ros2_control

↓

Robot

↓

Encodeurs

↓

Odométrie

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant d’utiliser un algorithme de navigation, il vérifie toujours :

✔ rayon des roues ;

✔ écartement réel ;

✔ vitesse maximale ;

✔ accélération maximale ;

✔ limites mécaniques.

Ces paramètres influencent directement la qualité de la navigation.

──────────────────────────────────────────────────

# Engineering Notes

La plupart des erreurs observées en entreprise proviennent d’une mauvaise calibration :

- rayon de roue approximatif ;

- mauvaise distance entre les roues ;

- encodeurs mal étalonnés.

Une erreur de seulement 1 % sur le diamètre d’une roue peut provoquer une dérive de plusieurs dizaines de centimètres après quelques dizaines de mètres parcourus.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer un simulateur Python.

Fonctionnalités :

- déplacement clavier ;

- affichage de la trajectoire ;

- historique ;

- calcul de la pose.

Comparer :

- ligne droite ;

- rotation ;

- trajectoire circulaire.

# 🚀 Challenge

Créer une application permettant de dessiner automatiquement :

- un carré ;

- un triangle ;

- un huit ;

- un cercle.

Le robot devra calculer les vitesses nécessaires pour suivre chaque trajectoire.

# Comprendre les publications scientifiques

Lecture guidée :

- Qu’est-ce qu’un modèle cinématique ?

- Différence entre modèle cinématique et dynamique.

- Pourquoi les chercheurs utilisent-ils des modèles simplifiés avant de développer des contrôleurs avancés ?

Objectif :

Savoir lire et comprendre les premières pages d’un article scientifique en robotique mobile.

# Vue entreprise

Avant toute mise en service d’un robot mobile, une phase de calibration est réalisée.

Les ingénieurs mesurent :

- le diamètre réel des roues ;

- leur usure ;

- l’écartement effectif ;

- la précision des encodeurs.

Ces données sont ensuite intégrées dans les paramètres ROS2 afin d’améliorer la localisation et la navigation.

# Questions d’entretien

## Junior

- Qu’est-ce que la cinématique ?

- Quelle est la différence entre cinématique et dynamique ?

- Que représente la pose d’un robot ?

## Confirmé

- Pourquoi distinguer le repère monde du repère robot ?

- Quel est le rôle du Centre Instantané de Rotation ?

- Pourquoi une erreur de calibration affecte-t-elle l’odométrie ?

## Senior

- Quels critères guideraient ton choix entre une architecture différentielle, Ackermann ou Mecanum pour un entrepôt automatisé ?

- Comment valider expérimentalement un modèle cinématique avant de l’utiliser dans Navigation2 ?

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ Atlas One dispose d’un modèle cinématique documenté.

✅ Les paramètres géométriques sont identifiés.

✅ Un simulateur Python permet de prédire ses déplacements.

✅ Les bases mathématiques nécessaires à l’odométrie et à la navigation sont acquises.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 4.3 — Odométrie montrera comment estimer la position réelle d’Atlas One à partir des encodeurs des roues et des mesures de mouvement.

Nous construirons notre propre système d’odométrie avant d’utiliser robot_localization et les filtres de Kalman.

# PHASE 4.3 — Odométrie : Estimer la position d’un robot mobile

Durée estimée : 26 à 32 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆

Projet fil rouge : Construire le premier système d’estimation de position d’Atlas One.

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre le principe de l’odométrie.

✅ Calculer la position d’un robot à partir des encodeurs.

✅ Comprendre les limites de cette méthode.

✅ Implémenter un système complet d’odométrie en Python.

✅ Publier une odométrie sous ROS2.

✅ Préparer Atlas One aux filtres de Kalman.

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Lorsqu’un robot se déplace, il doit répondre à une question essentielle :

Où suis-je ?

Avant même d’utiliser un LiDAR, une caméra ou un GPS, le robot peut déjà estimer sa position grâce aux mouvements de ses roues.

Cette estimation est appelée :

# Odométrie

L’odométrie est le fondement de la navigation mobile.

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Prenons un robot autonome dans un entrepôt.

Il reçoit l’ordre :

« Avance de 12 mètres puis tourne à droite. »

Pendant son déplacement, le robot mesure en permanence :

- le nombre de tours effectués par chaque roue ;

- leur vitesse ;

- leur direction.

À partir de ces informations, il calcule sa nouvelle position.

──────────────────────────────────────────────────

# Définition

L’odométrie consiste à estimer :

- la position ;

- l’orientation ;

- la vitesse

du robot en utilisant uniquement les informations issues de son déplacement.

──────────────────────────────────────────────────

# Les informations disponibles

Les principales sources sont :

- encodeurs incrémentaux ;

- encodeurs absolus ;

- moteurs ;

- IMU.

Dans ce chapitre, nous utiliserons principalement les encodeurs.

──────────────────────────────────────────────────

# Les encodeurs

Les encodeurs mesurent la rotation d’une roue.

Ils renvoient un certain nombre d’impulsions.

Exemple :

2048 impulsions

correspondent à

1 tour complet

──────────────────────────────────────────────────

# Fonctionnement

Roue

↓

Encodeur

↓

Nombre d'impulsions

↓

Distance parcourue

──────────────────────────────────────────────────

# Distance parcourue par une roue

Pour calculer la distance :

- connaître le rayon de la roue ;

- calculer sa circonférence ;

- compter le nombre de tours.

La distance est alors :

Nombre de tours × circonférence.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple

Roue :

10 cm de rayon.

Circonférence :

≈ 62,8 cm.

Si la roue effectue :

3 tours

la distance parcourue est :

≈ 1,88 m.

──────────────────────────────────────────────────

# Odométrie d’un robot différentiel

Le robot possède :

- roue gauche ;

- roue droite.

Chaque roue parcourt une distance différente.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas n°1

Les deux roues parcourent exactement la même distance.

Résultat :

Le robot avance en ligne droite.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas n°2

La roue droite parcourt une plus grande distance.

Le robot tourne vers la gauche.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas n°3

La roue gauche parcourt davantage.

Le robot tourne vers la droite.

──────────────────────────────────────────────────

# Cas n°4

Les roues tournent en sens inverse.

Le robot effectue une rotation sur place.

──────────────────────────────────────────────────

# Estimation de la pose

À chaque intervalle de temps :

Le robot met à jour :

Position X

Position Y

Orientation θ

Ces valeurs sont calculées de manière récursive.

──────────────────────────────────────────────────

# Boucle d’odométrie

Lecture encodeurs

↓

Calcul des distances

↓

Calcul de l'orientation

↓

Calcul de la position

↓

Publication ROS2

↓

Attente prochaine mesure

Cette boucle est exécutée plusieurs dizaines de fois par seconde.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture logicielle

Encodeurs

↓

Node Odom

↓

/odom

↓

Navigation2

↓

Planification

↓

Déplacement

──────────────────────────────────────────────────

# La dérive

L’odométrie est une estimation.

Elle accumule les erreurs.

Exemple :

Après quelques centaines de mètres :

Le robot pense être ici :

●

Alors qu’il est réellement :

▲

Cette différence est appelée :

dérive.

──────────────────────────────────────────────────

# Sources d’erreurs

## Glissement

Les roues patinent.

──────────────────────────────────────────────────

## Sol irrégulier

Le rayon effectif varie.

──────────────────────────────────────────────────

## Mauvaise calibration

Diamètre de roue incorrect.

──────────────────────────────────────────────────

## Encodeurs imprécis

Résolution insuffisante.

──────────────────────────────────────────────────

## Jeu mécanique

Transmission imparfaite.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi la dérive augmente ?

Chaque erreur est réutilisée dans le calcul suivant.

Les erreurs s’accumulent progressivement.

C’est pourquoi un robot utilisant uniquement l’odométrie finit toujours par se perdre.

──────────────────────────────────────────────────

# Comment corriger cette dérive ?

En ajoutant d’autres capteurs.

Par exemple :

- IMU ;

- LiDAR ;

- Caméra ;

- GPS.

Ces données seront fusionnées dans la phase suivante.

──────────────────────────────────────────────────

# Implémentation Python

Créer :

class Odometry:

Fonctions :

- update()

- compute_pose()

- reset()

- publish()

──────────────────────────────────────────────────

# Simulation

Créer une interface graphique affichant :

- la trajectoire réelle ;

- la trajectoire estimée ;

- l’erreur accumulée.

Comparer :

- ligne droite ;

- cercle ;

- carré.

──────────────────────────────────────────────────

# Implémentation ROS2

Créer un Node :

atlas_odometry_node

Il devra :

- lire les encodeurs ;

- calculer la pose ;

- publier :

/odom

Publier également :

tf

odom → base_link

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant d’utiliser une odométrie, il vérifie :

✔ fréquence des encodeurs ;

✔ résolution ;

✔ rayon réel des roues ;

✔ écartement ;

✔ synchronisation temporelle ;

✔ qualité des horodatages.

Une mauvaise synchronisation peut provoquer des erreurs importantes.

──────────────────────────────────────────────────

# Engineering Notes

Les robots industriels ne se reposent jamais uniquement sur l’odométrie.

Ils utilisent une fusion de plusieurs capteurs afin de limiter la dérive et d’améliorer la robustesse.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

Créer un système d’odométrie complet.

Étapes :

- Simuler les encodeurs.

- Calculer la distance.

- Estimer la pose.

- Afficher la trajectoire.

- Publier /odom.

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Challenge

Créer un parcours :

- carré ;

- triangle ;

- cercle.

Comparer :

- trajectoire théorique ;

- trajectoire estimée.

Calculer :

- erreur finale ;

- erreur moyenne ;

- dérive maximale.

Présenter les résultats sous forme de graphiques.

──────────────────────────────────────────────────

# Comprendre les publications scientifiques

Lecture guidée :

- Pourquoi l’odométrie est-elle insuffisante seule ?

- Comment les chercheurs modélisent-ils les erreurs ?

- Pourquoi la fusion de capteurs est-elle devenue indispensable dans les robots autonomes modernes ?

Objectif :

Comprendre les hypothèses utilisées dans les premiers articles consacrés à la localisation des robots mobiles.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Dans un robot mobile industriel, l’odométrie constitue généralement la première estimation de la position.

Elle est ensuite corrigée en continu grâce à :

- une IMU ;

- un LiDAR ;

- parfois des caméras ;

- ou un GPS selon les applications.

Cette approche permet de conserver une localisation fiable sur de longues distances.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Qu’est-ce que l’odométrie ?

- À quoi servent les encodeurs ?

- Pourquoi l’odométrie dérive-t-elle ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Quels sont les principaux facteurs influençant la précision de l’odométrie ?

- Pourquoi publier le topic /odom ?

- Quelle est la différence entre le repère odom et le repère map ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment améliorerais-tu la précision d’une odométrie sur un robot évoluant sur un sol glissant ?

- Quels critères utiliserais-tu pour choisir la fréquence de publication d’un nœud d’odométrie dans un système temps réel ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ Atlas One calcule sa position à partir des encodeurs.

✅ Le topic /odom est publié.

✅ Les transformations odom → base_link sont correctement diffusées.

✅ Les limites de l’odométrie sont identifiées.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Comprendre le fonctionnement des encodeurs.

□ Calculer la distance parcourue.

□ Mettre à jour la pose.

□ Publier /odom.

□ Publier la transformation TF.

□ Mesurer la dérive.

□ Comparer plusieurs trajectoires.

□ Documenter les erreurs observées.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 4.4 — Fusion de capteurs avec robot_localization permettra de combiner l’odométrie avec une IMU et d’autres capteurs grâce au filtre de Kalman étendu (EKF).

Atlas One passera alors d’une estimation approximative de sa position à une localisation beaucoup plus robuste, première étape vers une navigation autonome fiable.

# PHASE 4.4 — Fusion de capteurs avec robot_localization et le Filtre de Kalman Étendu (EKF)

Durée estimée : 34 à 40 heures

Difficulté : ⭐⭐⭐⭐⭐

Projet fil rouge : Construire un système de localisation robuste pour Atlas One en fusionnant les données de plusieurs capteurs.

──────────────────────────────────────────────────

# 🎯 Objectifs

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

✅ Comprendre pourquoi un seul capteur est insuffisant.

✅ Expliquer le principe de la fusion de capteurs.

✅ Comprendre le fonctionnement du filtre de Kalman.

✅ Comprendre les différences entre KF, EKF et UKF.

✅ Configurer robot_localization sous ROS2.

✅ Fusionner les données d’odométrie et d’une IMU.

✅ Diagnostiquer une mauvaise configuration EKF.

──────────────────────────────────────────────────

# Introduction

Dans le chapitre précédent, Atlas One estimait sa position uniquement à partir des encodeurs.

Cette approche fonctionne sur de courtes distances mais présente une faiblesse majeure :

Les erreurs s’accumulent.

Plus le robot roule, plus son estimation dérive.

Pour obtenir une localisation fiable, il faut combiner plusieurs sources d’information.

Cette opération est appelée :

# Fusion de capteurs

──────────────────────────────────────────────────

# 🏭 Cas industriel

Un robot logistique évolue dans un entrepôt.

Il dispose de :

- encodeurs ;

- IMU ;

- LiDAR.

Les encodeurs dérivent progressivement.

L’IMU est sensible aux vibrations.

Le LiDAR est très précis mais peut perdre des repères.

Pris séparément, aucun de ces capteurs n’est parfait.

En revanche, leur combinaison fournit une estimation beaucoup plus fiable.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi fusionner plusieurs capteurs ?

Chaque capteur possède :

✔ des qualités ;

✔ des défauts.

L’objectif est de :

- conserver les qualités ;

- compenser les défauts.

──────────────────────────────────────────────────

# Exemple

| Capteur | Avantage | Limitation |
| --- | --- | --- |
| Encodeurs | Bonne estimation à court terme | Dérive cumulative |
| IMU | Très réactive | Bruit et dérive |
| LiDAR | Très précis | Dépend de l’environnement |
| GPS | Position absolue | Peu précis en intérieur |

──────────────────────────────────────────────────

# Le principe de la fusion

Encodeurs

↓

IMU

↓

LiDAR

↓

GPS

↓

Filtre EKF

↓

Estimation optimisée

↓

Navigation2

──────────────────────────────────────────────────

# Qu’est-ce qu’un filtre de Kalman ?

Le filtre de Kalman est un algorithme d’estimation.

Il ne cherche pas à savoir où se trouve exactement le robot.

Il cherche à calculer :

L’estimation la plus probable de son état.

──────────────────────────────────────────────────

# L’état du robot

L’état regroupe toutes les variables importantes :

- position X ;

- position Y ;

- orientation θ ;

- vitesse linéaire ;

- vitesse angulaire ;

- accélérations (selon le modèle).

──────────────────────────────────────────────────

# Les deux étapes du filtre

Le filtre fonctionne en boucle.

## Étape 1 : Prédiction

Le robot prédit sa prochaine position à partir de son modèle de mouvement.

## Étape 2 : Correction

Lorsque de nouvelles mesures arrivent, il corrige cette prédiction.

──────────────────────────────────────────────────

# Illustration

État actuel

↓

Prédiction

↓

Nouvelle mesure

↓

Correction

↓

Nouvel état estimé

──────────────────────────────────────────────────

# Les variantes du filtre de Kalman

## Kalman Filter (KF)

Utilisé lorsque le système est linéaire.

──────────────────────────────────────────────────

## Extended Kalman Filter (EKF)

Utilisé lorsque les équations sont non linéaires.

C’est le cas de la plupart des robots mobiles.

──────────────────────────────────────────────────

## Unscented Kalman Filter (UKF)

Version plus précise sur les systèmes très non linéaires.

Plus coûteuse en calcul.

──────────────────────────────────────────────────

# Pourquoi ROS2 utilise principalement l’EKF ?

Les déplacements d’un robot mobile font intervenir :

- des rotations ;

- des fonctions trigonométriques ;

- des changements de repères.

Ces phénomènes sont non linéaires.

L’EKF est donc un excellent compromis entre précision et coût de calcul.

──────────────────────────────────────────────────

# 📐 Mathématiques de l’ingénieur

## Variables d’état

On représente l’état du robot par un vecteur :

Chaque composante décrit une grandeur physique du robot.

──────────────────────────────────────────────────

## Matrice de covariance

La covariance mesure le niveau d’incertitude associé à chaque variable.

Plus une valeur est élevée, moins le filtre fait confiance à cette estimation.

L’idée essentielle est la suivante :

- faible covariance → grande confiance ;

- forte covariance → faible confiance.

Sans entrer dans tous les détails algébriques, retiens qu’une bonne configuration des covariances est souvent plus importante que le choix du filtre lui-même.

──────────────────────────────────────────────────

# Le package robot_localization

Ce package ROS2 fournit plusieurs nœuds prêts à l’emploi.

Les principaux sont :

- ekf_node

- ukf_node

- navsat_transform_node

Dans ce chapitre, nous utiliserons ekf_node.

──────────────────────────────────────────────────

# Architecture ROS2

Encodeurs

↓

/odom

↓

ekf_node

↑

/imu

↓

/odometry/filtered

↓

Navigation2

──────────────────────────────────────────────────

# Configuration YAML

Créer un fichier :

ekf.yaml

On y configure notamment :

- les topics utilisés ;

- les variables fusionnées ;

- les fréquences de mise à jour ;

- les covariances.

──────────────────────────────────────────────────

# Choisir les variables à fusionner

Exemple :

- position X ;

- position Y ;

- orientation ;

- vitesse linéaire ;

- vitesse angulaire.

Toutes les mesures disponibles ne doivent pas être activées automatiquement.

Une mauvaise sélection peut dégrader les performances.

──────────────────────────────────────────────────

# Erreurs fréquentes

❌ Mélanger deux capteurs exprimés dans des repères différents.

❌ Covariances incohérentes.

❌ Horodatages incorrects.

❌ Fréquences incompatibles.

❌ Mauvais arbre TF.

──────────────────────────────────────────────────

# Débogage

Vérifier systématiquement :

- /tf

- /odom

- /imu

- /odometry/filtered

Comparer ensuite la trajectoire brute et la trajectoire filtrée.

──────────────────────────────────────────────────

# 👨‍💼 Comment pense un ingénieur senior ?

Avant d’accuser le filtre de Kalman, il vérifie :

✔ les calibrations des capteurs ;

✔ les repères TF ;

✔ les unités (mètres, radians) ;

✔ les horodatages ;

✔ les covariances.

Dans la pratique, la majorité des problèmes provient d’une configuration erronée et non de l’algorithme.

──────────────────────────────────────────────────

# Engineering Notes

Le filtre de Kalman n’est pas “magique”.

Il ne supprime pas les erreurs.

Il estime l’état le plus probable à partir d’informations imparfaites.

Un mauvais modèle ou des mesures incohérentes conduiront malgré tout à une mauvaise estimation.

──────────────────────────────────────────────────

# TP guidé

- Ajouter une IMU simulée à Atlas One.

- Publier les données /imu.

- Configurer robot_localization.

- Lancer ekf_node.

- Observer /odometry/filtered.

- Comparer avec l’odométrie brute.

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Challenge

Créer deux configurations EKF :

- une avec des covariances réalistes ;

- une avec des covariances volontairement erronées.

Comparer :

- la stabilité de la trajectoire ;

- l’erreur finale ;

- la sensibilité au bruit.

Présenter les résultats sous forme de graphiques et expliquer les différences.

──────────────────────────────────────────────────

# Comprendre les publications scientifiques

Lecture guidée :

- Pourquoi les chercheurs utilisent-ils des modèles probabilistes ?

- Dans quels cas préfère-t-on un UKF ou un filtre particulaire ?

- Quels sont les avantages et les limites de l’EKF ?

Objectif :

Être capable de comprendre les premières sections d’un article scientifique consacré à la localisation probabiliste.

──────────────────────────────────────────────────

# Vue entreprise

Dans l’industrie, robot_localization est très souvent utilisé comme première couche de fusion de capteurs.

Il fournit une estimation robuste qui est ensuite exploitée par :

- les systèmes de navigation ;

- les algorithmes de SLAM ;

- les contrôleurs de trajectoire.

Sa bonne configuration est une compétence fréquemment recherchée chez les ingénieurs ROS2.

──────────────────────────────────────────────────

# Questions d’entretien

## Junior

- Pourquoi l’odométrie seule est-elle insuffisante ?

- Quel est le rôle d’une IMU ?

- Qu’est-ce qu’un filtre de Kalman ?

──────────────────────────────────────────────────

## Confirmé

- Quelle différence existe entre KF, EKF et UKF ?

- Pourquoi les covariances sont-elles importantes ?

- Quel est le rôle de robot_localization ?

──────────────────────────────────────────────────

## Senior

- Comment choisir les covariances d’un EKF sur un nouveau robot ?

- Comment diagnostiquer une localisation instable malgré un EKF correctement configuré ?

──────────────────────────────────────────────────

# Projet Atlas One

À la fin de ce chapitre :

✅ Atlas One fusionne les données des encodeurs et de l’IMU.

✅ Le topic /odometry/filtered est publié.

✅ Une configuration ekf.yaml professionnelle est disponible.

✅ Les bases de la localisation probabiliste sont acquises.

──────────────────────────────────────────────────

# Checklist

□ Comprendre les limites de l’odométrie.

□ Expliquer le principe de la fusion de capteurs.

□ Comprendre les étapes prédiction / correction.

□ Configurer robot_localization.

□ Publier /odometry/filtered.

□ Ajuster les covariances.

□ Comparer les résultats avant et après filtrage.

──────────────────────────────────────────────────

# Ce que nous verrons ensuite

Le chapitre 4.5 — Localisation avec AMCL montrera comment Atlas One pourra se localiser sur une carte connue grâce à la Monte Carlo Localization, basée sur des milliers de particules probabilistes. Nous passerons ainsi d’une estimation locale à une véritable localisation globale dans l’environnement.